El diagrama de procesos siguiente muestra la fabricación del producto XYZ678:

Consideraciones generales:

- El turno es de 6hs.

- La línea comienza vacía.

- El producto XYZ678 está compuesto de una pieza A y dos piezas B. La pieza A sale de una plancha de aluminio y la pieza B de barras de bronce (PE = 7.45kg/dm3).

- Los únicos transportes a tomar en cuenta son los marcados como Transporte 1 y Transporte 2 y se realizan cada vez que hay materiales para fabricar 10 XYZ678. Los mismos los realiza el Operario C y tardan 2min para ir y 2min para volver cada uno.

- No debe quedar producción en proceso al terminar el turno.

- Las barras se deben usar en forma completa

Consideraciones particulares

Operario A:

Realiza los procesos de Corte Láser y Plegado de a una pieza por vez. Al terminar cada pieza la envía a Pintado a tiempo 0seg.

Operario C:

Toma un tubo de 6000mm x 64mm (diámetro interior 20mm) del almacén, realiza el corte en dos mitades y traslada cada mitad a cada torno. El tiempo indicado es el de carga, operación, descarga, traslado y regreso.

No considere el ancho de corte para las cuentas.

Operarios D y E:

50

Cada uno maneja un torno igual. Carga en una sierra mecánica la semibarra de 3m y realiza tantos cortes como pueda para llegar a un Semi Elaborado de 56mm de largo. Luego lo alimenta al torno llegando a la pieza final de acuerdo al plano adjunto.

El desperdicio al inicio de cada semibarra es de 3cm, el desperdicio al final de cada barra es de 0.5dm y el ancho de la sierra es de 2mm.

Operario F:

Realiza un pre ensamblado, agregando una junta de hule y 8 bulones con sus respectivas tuercas.

Operario G:

Cuando tiene piezas suficientes para realizar 10 productos XYZ678 realiza el control de calidad de todo el lote (lo que le insume 10min). Estadísticamente, descarta 1 juego completo por cada lote analizado.

Al terminar une un conjunto de dos piezas B y una pieza A en una caja, las empaca (2min/prod) y almacena.

Costos:

MdO: 100$/HH

Maquinaria:

- Cortadora Laser: valor de compra 1.200.000$, amortizable 10.000hs

- Dobladora: valor de compra 300.000$, amortizable 5.000hs

- Serrucho mecánico: valor de compra 200.000$, amortizable 10.000hs

- Tornos: valor de compra 2.000.000$, amortizable 20.000hs cada uno

Herramental:

- Sierra (del sector de torneado): 500$, amortizable en 5.000 cortes

- Inserto de torno: 10.000$ amortizable en 1.000pz

Materia Prima:

- Pieza A: 100$

- Barra de bronce: 15$/kg

- Junta: 50$/u

- Bulón completo (bulón, 1 tuerca, 2 arandelas planas y una arandela autofrenante): 8$/u

- Empaque: 25$/u.

Se pide:

- Indique cuanto se demorará en cumplir con una orden de 500 productos XYZ678. (3 puntos)

- Calcule el desp% y en kg del bronce (1 punto)

- Calcule la PET de la MDO (tiempo neto), MP, MAQ y HER. (2 puntos)

- Calcule la PGT. (1 punto)

- Calcule el Precio de venta para obtener una PGT de 2$/$. (1punto)

- Entre el lote anterior y el actual se dio un cambio de insertos que bajó los rechaces en el control de calidad. Calcule eficacia, eficiencia, efectividad y variación porcentual de la productividad respecto al lote anterior si en el lote actual se fabricaron un 12.5% más de unidades respecto al anterior sin variar la estructura de costos. (2 puntos)