EXAMEN FINAL DE ESTUDIO DEL TRABAJO

Consideraciones iniciales:

- Producto Terminado: Cajón con 100 unidades de pernos.

- Los tiempos de transporte son depreciables.

- No pueden quedar LOTES A MEDIO PROCESAR de un día para otro.

Realizando un trabajo como consultor de gestión productiva en una mediana empresa industrial que produce bulonería, el supervisor le comenta que el producto más sencillo que realizan son pernos sin rosca que se realizan en tres etapas de fabricación:

- La primera compone la operación de corte de una varilla de alambre (de 6m de largo y 6mm de diámetro), piezas de 126mm de longitud, ancho de corte despreciable. Este operario realiza 47 unidades cada 13 minutos (tiempos de carga y descarga despreciables).

- La operación anterior, alimenta 2 puestos en paralelo donde se realiza el proceso industrial de forja por recalcado. Ambos puestos, que son operados cada uno por una operadora, se trabaja por lotes de 23 unidades cortadas, tardando 14 minutos en procesarlas en cada uno. El 25% del tiempo involucra la carga de piezas realizadas por el personal (trabajo exterior) y el 75% restante opera una máquina totalmente automática. Los tiempos manuales son cronometrados, y la valoración de ritmo para poder definir el Tiempo Estándar es de 90%, adicionándole un 11% por suplementos.

- En la tercer y última etapa del proceso confluyen los puestos descriptos. Es realizada por un operario que inspecciona por atributos el 100% de las piezas. El proceso de medición de control de calidad posee los siguientes elementos (valores en CM):

Se deberá realizar:

- Evaluación del puesto por tiempos breves ACLARE CUALQUIER CONSIDERACIÓN QUE CREA NECESARIA RESPECTO A LA EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL CICLO (2 puntos).

- Diagrama de Bloques del Proceso. ¿Cuál es la capacidad del sistema? DE AQUÍ EN ADELANTE tomar que se controla 2 piezas cada 8CM -tiempo estándar- (1.5 puntos).

- Considerando el sistema lleno y que trabaja bajo TOC, ¿Cuál es la producción estándar de cajones en un año? El proceso productivo se realiza en un solo turno de 8 horas diarias. Considere que en el año hay 240 días laborables. (2.5 puntos)

- Partiendo del TTA del puesto de forja, indique el Tiempo Observado para cada operaria. (1 puntos)

- ¿Cuál es el Índice de Ocupación de los puestos por turno? (usar el Tiempo Básico + Suplementos) (1 puntos)

- Calcular la Productividad Global Total para la producción de un día teniendo en cuenta: (2 puntos):

  - Costo MP: alambre es 120$/kg (Peso específico del acero 7,85kg/dm3) y de los cajones 25$/u.

  - Costo MdO: 100$/h.

  - Costo de Tecnología: 45$/h.

  - Precio Cajón: $7.500.