Fundamental:  justificaciones, esquemas, indicaciones magnitudes vectoriales y escalares, unidades

Criterio aprobación: promoción: 80 % correcto- aprobación: 50 % correcto

Є0= 8,85 . 10 -12N/m2 C2

- Un mol de gas ideal diatómico describe un ciclo motor de Carnot en el que la temperatura mas elevada es de 227 |°C, el trabajo en la expansión adiabática es 4157 J y el calor absorbido durante la expansión es 100 J. (Cv= 2,5 R    R= 8,31 J/mol K)

- Determine la temperatura más baja del ciclo. Realice el diagrama pV. b) Calcule el calor entregado al medio ambiente durante la compresión isotérmica.

- Una configuración electrostática con simetría esférica está formada por una esfera conductora de radio R1, rodeada de un cascarón esférico conductor (R2 radio interior, R3 radio exterior) cuya carga neta es nula. Entre los dos conductores hay un dieléctrico de permitividad relativa Єr= 4. La esfera interna tiene una carga Q0= 2 µC. Encuentre los campos E y D para r= 0,1 m, r= 0,3 m y r= 0,7 m. B) Calcule las cargas en todas las superficies conductoras.

R1= 0,2 m R2= 0,5 m   R3= 0,6 m

- El área del capacitor plano de la figura es de A= 500 cm2. La separación entre las placas es de d= 4 mm. El 60 % del área de las placas está cubierta por un dieléctrico Єr= 7. El resto tiene aire. El capacitor está conectado a una fuente de V=100 V. considere modelo placas infinitas. a) calcule la capacitancia con el dieléctrico. b) la diferencia de potencial entre las placas si se desconecta la fuente y se retira el dieléctrico

- Todos los capacitores están descargados inicialmente. Ci= 2µF  V=12 V

- Con llave 2 abierta y llave 1 cerrada calcule la energía almacenada en la configuración.

- Cargado C2 se abre la llave 1 y se cierra la llave 2. Calcule la carga final en cada capacitor.