UNIDAD N°1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se introduce un tubo de diámetro “d” en un líquido desconocido de densidad “”, y se observa que el líquido asciende una altura “h”, formando un ángulo “” con las paredes.

Calcular la tensión superficial del líquido.

DATOS:	d = 1,9 mm

 = 960 Kg/m3

h = 5 mm

 = 15°

- Se tiene un fluido de viscosidad “”, entre dos superficies como se ve en la figura. Una de ellas está quieta y la otra se desplaza con una velocidad “U”.

Calcular la fuerza necesaria para que se pueda producir el movimiento.

DATOS:	 = 0,00164N s/m2

h = 0,15 m

U = 5 m/s

A = 2 m2

- Se va a medir la viscosidad de un fluido con un viscosímetro, considerando dos cilindros concéntricos de longitud “L”. El cilindro interior tiene un diámetro exterior “d” y la luz entre ellos es “e”. La velocidad de rotación del cilindro interior es “” y el par torsor medido es “N”.

Calcular la viscosidad.

DATOS:	 = 200 rpm

L = 0,75 m

d = 0,15 m

e = 0,0012 m

N = 0,8 Nm

- El sistema de embrague que se muestra en la figura se usa para transmitir un par de torsión mediante una película de aceite de viscosidad “” que está entre los discos de diámetro “d”.

Cuando el eje impulsor gira a “n1” el eje impulsado gira a “n2”.

Calcular el par torsor transmitido.

DATOS:	 = 0,38 N s/m2

d = 0,3 m

n1 = 1450 rpm

n2 = 1398 rpm

e = 3 mm