RECETARIO

Vigas de Repartición en Naves Industriales

Manejo de Materiales y Distribución de Plantas — UTN FRBA

# PASO 1 — Calcular la cantidad de nodos

Una sola carga, sin coeficiente de seguridad para nodos:

N° Nodos = Q / Carga Máx por Nodo Ej: Q=3900 kg ¦ CargaMáx=400 kg → 3900/400 = 9,75

Una sola carga, con coeficiente de seguridad para nodos:

N° Nodos = Q / (Carga Máx / Coef. Seg. Nodos) Ej: Q=3800 ¦ CargaMáx=450 ¦ Coef=1,5 → 3800/(450/1,5) = 12,67

Dos cargas Q1 y Q2:

N° Nodos = (Q1 + Q2) / (Carga Máx / Coef. Seg. Nodos) Ej: Q1=1200 ¦ Q2=1800 ¦ CargaMáx=450 ¦ Coef=1,5 → 3000/300 = 10

⚠  Siempre redondear al próximo valor de la serie: 2 → 4 → 8 → 16 → 32

N° Nodos = 2^n → n = N° de niveles Ej: 9,75 → redondea a 16 = 2^4 → 4 niveles

# PASO 2 — Construir el diagrama de niveles

Nivel más alto (Nivel n): 1 viga que recibe la carga directamente.

Cada nivel se bifurca en 2 → el siguiente nivel tiene el doble de vigas.

Nivel 1 (más bajo): nodos terminales que se anclan a la estructura.

Leer del plano la distancia exacta de Q al apoyo más cercano.

⚠  La distancia d puede NO ser central — leer siempre del croquis.

Referencia para 4 niveles / 16 nodos:

| Nivel | N° Vigas | N° Nodos terminales |
| --- | --- | --- |
| Nivel 4 (superior) | 1 viga | — |
| Nivel 3 | 2 vigas | — |
| Nivel 2 | 4 vigas | — |
| Nivel 1 (inferior) | 8 vigas | 16 nodos |

# PASO 3 — Calcular reacciones nivel por nivel

⚠  Empezar siempre por el nivel más alto y bajar.

Herramienta: equilibrio estático de viga simplemente apoyada.

ΣM_A = 0 → R_B = P × d / L ΣF = 0 → R_A = P − R_B Verificación: R_A + R_B = P ✓ d = distancia de la carga al apoyo A ¦ L = longitud total de la viga

Dos cargas en la misma viga (nivel 4 con Q1 y Q2):

R_B = (Q1 × d1 + Q2 × d2) / L R_A = (Q1 × (L−d1) + Q2 × (L−d2)) / L Verificación: R_A + R_B = Q1 + Q2 ✓ d1, d2 = distancias de Q1 y Q2 al apoyo A

Niveles inferiores — carga llega centrada al punto de apoyo:

Reacción = Carga del nodo padre / 2 Aplica cuando la viga del nivel inferior está cargada en su centro exacto

# PASO 4 — Verificar capacidad de los nodos

Capacidad de trabajo = Carga Máx por Nodo / Coef. Seg. Nodos Ej: CargaMáx=450 kg ¦ Coef=1,5 → Capacidad = 300 kg

Comparar con la carga calculada en TODOS los nodos del Nivel 1.

Si algún nodo supera la capacidad → agregar un nivel más (duplicar nodos).

Si geométricamente no entra → la carga NO puede realizarse en esas condiciones.

# PASO 5 — Calcular el Momento Flector máximo

⚠  Usar siempre centímetros: convertir distancias de metros a cm antes de calcular.

Una sola carga:

Mf_max = R_mayor × distancia al punto de carga [kg·cm] Ej: R_A=1950 kg ¦ d=400 cm → Mf = 1950 × 400 = 780.000 kg·cm

Dos cargas — calcular el Mf de cada una y quedarse con el mayor:

Mf_Q1 = R_A × d1 Mf_Q2 = R_B × d2 Mf_max = max(Mf_Q1, Mf_Q2) Ej: R_A=1250×400=500.000 ¦ R_B=1750×300=525.000 → Mf_max=525.000 kg·cm

# PASO 6 — Calcular el Módulo Resistente Necesario (Wnec)

⚠  SIEMPRE aplicar el coeficiente de seguridad para vigas. Si el enunciado lo da, va acá.

Wnec = (Mf_max × Coef. Seg. Vigas) / σ_admisible [cm³] Ej: Mf=525.000 ¦ Coef. Vigas=1,5 ¦ σ=1.000 kg/cm² → Wnec = 787,5 cm³

Unidades: Mf en kg·cm  |  σ en kg/cm²  |  Wnec en cm³

# PASO 7 — Seleccionar el perfil IPN

Buscar en la tabla el primer perfil con Wx ≥ Wnec:

| Perfil | Wx (cm³) |
| --- | --- |
| IPN 260 | 395,0 |
| IPN 280 | 481,0 |
| IPN 300 | 653,0 |
| IPN 320 | 781,9 |
| IPN 340 | 923,5 |
| IPN 360 | 1.090 |
| IPN 380 | 1.260 |
| IPN 400 | 1.460 |
| IPN 450 | 1.930 |
| IPN 500 | 2.480 |
| IPN 550 | 3.030 |
| IPN 600 | 3.820 |

# PASO 8 (Opcional) — Metros de viga y costos

Longitud total:

Total = Σ (N° vigas del nivel × longitud por viga) Ej: 1×12 + 2×5 + 4×4 + 8×2,5 = 58 m

Agregar 5% de merma por soldadura y fijación:

Total con merma = Total × 1,05 Ej: 58 × 1,05 = 60,9 m

Cantidad de barras comerciales (vienen en barras de 12 m):

Barras = Total con merma / 12 → redondear hacia arriba Ej: 60,9 / 12 = 5,075 → comprar 5 barras + 1 metro suelto

Peso total del sistema:

Peso = peso_lineal_perfil (kg/m) × metros_totales Ej: IPN 340 = 67,9 kg/m ¦ 67,9 × 58 = 3.938,2 kg

Costo de mano de obra:

Costo MO = horas_totales × costo_hora (USD/hora) Ej: 70 hs × 35 USD/hs = 2.450 USD

# ✔ Checklist de resolución

☐  1. Calcular N° nodos con la fórmula correcta (aplicar coef. seg. de nodos si corresponde)

☐  2. Redondear al próximo 2^n y determinar N° de niveles

☐  3. Dibujar el diagrama de planta con los niveles identificados

☐  4. Calcular R_A y R_B del nivel más alto con ΣM=0 y ΣF=0

☐  5. Bajar nivel por nivel calculando las reacciones de cada viga

☐  6. En niveles simétricos: reacción = carga del nodo padre / 2

☐  7. Verificar en cada nivel que Σ reacciones = carga del nivel superior

☐  8. Verificar que ningún nodo supera la capacidad de trabajo

☐  9. Calcular Mf_max en la viga del nivel más alto (en kg·cm)

☐  10. Aplicar Wnec = (Mf_max × Coef. Seg. Vigas) / σ_adm  ← NO olvidar el coeficiente

☐  11. Seleccionar perfil IPN con Wx ≥ Wnec

# ⚠ Errores comunes a evitar

| Error | Consecuencia | Solución |
| --- | --- | --- |
| No aplicar Coef. Seg. Vigas al calcular Wnec | Perfil subdimensionado (puede fallar) | Wnec = (Mf × Coef. Vigas) / σ — siempre multiplicar primero |
| Confundir Coef. Seg. Nodos con Coef. Seg. Vigas | Valores incorrectos en ambos cálculos | Coef. Nodos → N° nodos ¦ Coef. Vigas → Wnec |
| Usar metros en lugar de cm para Mf | Wnec 10.000 veces menor al real | Convertir a cm antes de calcular Mf |
| No verificar Σ reacciones = carga del nivel superior | Errores se propagan sin detectarse | Verificar R_A + R_B = P en cada nivel |
| Redondear N° nodos hacia abajo | Nodos sobrecargados — diseño inválido | Siempre redondear a la potencia de 2 SUPERIOR |
| Citar el valor de Rx de otro nodo (typo) | Resultado erróneo que puede pasar desapercibido | Verificar subíndice al copiar fórmulas entre niveles |

# 🔑 Fórmulas clave — Resumen

| Variable | Fórmula |
| --- | --- |
| N° Nodos | Q / (Carga Máx / Coef. Seg. Nodos) → redondear a 2^n |
| N° Niveles | n (de la potencia de 2) |
| Reacción B | P × d / L |
| Reacción A | P − R_B (verificar: R_A + R_B = P) |
| Cap. nodo | Carga Máx / Coef. Seg. Nodos |
| Mf (1 carga) | R_mayor × distancia al punto de carga [kg·cm] |
| Mf (2 cargas) | max(R_A × d_A , R_B × d_B) [kg·cm] |
| Wnec | (Mf_max × Coef. Seg. Vigas) / σ_adm [cm³] |
| Perfil IPN | Elegir el IPN con Wx ≥ Wnec |