- Objetivo:

Definir la especificación técnica que debe cumplir el ácido cítrico adquirido por WELLINGTON FOOD para elaborar sus productos.

- Alcance:

Esta especificación se aplica a todo el ácido cítrico ingresado y utilizado en el proceso de elaboración de los productos de WELLINGTON FOOD.

- Descripción:

El ácido cítrico monohidrato es mayormente utilizado como acidulante, saborizante y conservante en alimentos y bebidas. Además, tiene aplicación como antioxidante y plastificante.

Origen vegetal

Origen geográfico: Chino

- Denominación:

Ácido cítrico monohidrato.

- Tabla nutricional

No aporta cantidades significativas de grasas, hidratos de carbono, fibra alimentaria , proteínas y sal

- Condiciones de Almacenamiento y Transporte

Las bolsas de ácido crítico deben ser transportadas y almacenadas en locales/transportes  limpios, frescos, protegidos de la humedad.

- Identificación

Las bolsas deben contener las indicaciones siguientes:

- Identificación del proveedor

- Identificación completa del producto

- Número de lote o partida

- Fecha de vencimiento

- Documentación

Con cada lote entregado, el proveedor debe enviar un protocolo de calidad que debe contener como mínimo la siguiente información:

- Identificación del proveedor

- Identificación del insumo

- Fecha de producción

- Número de lote o partida

- Resultados de la inspección de control de Calidad: características FQ

- Especificaciones Técnicas

8.1 Características organolépticas:

| Aspecto | Polvo |
| --- | --- |
| Color | cristalino color blanco. |
| Olor | inodoro |
| Sabor | Agrio- Característico |

8.2 Características fisicoquímicas:

| Solubilidad | Altamente soluble en agua |
| --- | --- |
| Pureza | 99.5% mín. |
| AGUA | 0.5% máx. |
| OXALATOS | 350 ppm máx. |
| ARSÉNICO (como As) | 1 ppm máx. |
| METALES PESADOS (como Pb) | 10 ppm máx. |

8.3	Seguridad Alimentaria

Ausencia de cuerpos extraños, materiales ferrosos y cualquier material que comprometa la inocuidad del producto.

8.4 Alérgenos

Las materias primas deberán presentar certificado libre de gluten o declaración jurada donde declaren ausencia de gluten en la planta.

Si existe posibilidad de contaminación cruzada con gluten, se solicita análisis cada 6 meses; para otros alérgenos se solicita análisis anual.

Si la planta es libre de gluten se deberá presentar anualmente el certificado libre de gluten donde declaren ausencia de gluten en la planta.

- Presentación:

Bolsas de 25 kg

- Vida Útil:

- años desde la fecha de producción y condiciones recomendadas.

- Historial de revisión

| Fecha | Revisión Nº | Acción | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/05/2024 | 03 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 27/05/2024 | 03 | Reviso | Andrea Feola |
| 27/05/2024 | 03 | Elaboro | Ayelen Di Filippo |
| 20/04/2022 | 02 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 20/04/2022 | 02 | Reviso | Andrea Feola |
| 20/04/2022 | 02 | Elaboró | Tatiana Sanchez |
| 16/09/2020 | 01 | Elaboró | Sol Iribarren |
| 16/09/2020 | 01 | Revisó | Ing. María Inés Arias |
| 16/09/2020 | 01 | Aprobó | Andrea Feola |
| 09/04/2018 | 00 | Elaboró | Ing. María Inés Arias |
| 09/04/2018 | 00 | Revisó | Andrea Feola |
| 09/04/2018 | 00 | Aprobó | Ing. Carlos Moreiras |