- Objetivo:

Definir la especificación técnica que debe cumplir la esencia de vainilla liquida adquirida por WELLINGTON FOOD para elaborar sus productos.

- Alcance:

Esta especificación se aplica a toda la esencia de vainilla líquida ingresada y utilizada en el proceso de elaboración de los productos de

WELLINGTON FOOD

- Descripción:

Esencia líquida color amarillento, de aroma y sabor característico a vainilla.

- Denominación:

Aromatizante/saborizante artificial a vainilla líquido

- Condiciones de Almacenamiento y Transporte

Almacenar en envase original cerrado herméticamente, en un ambiente de 10 a 30°C, y al resguardo de la luz solar directa.

- Identificación

Los bidones de esencia líquida deben contener las indicaciones siguientes:

- Identificación del proveedor

- Identificación completa del producto

- Número de lote o partida

- Documentación

Con cada lote entregado, el proveedor debe enviar un protocolo de calidad que debe contener como mínimo la siguiente información:

- Identificación del proveedor

- Identificación del insumo

- Fecha de producción

- Número de lote o partida

- Resultados de la inspección de control de Calidad: características FQ y MB

- Especificaciones Técnicas

8.1	 Características organolépticas:

| Aspecto | Líquido |
| --- | --- |
| Color | Amarillo pálido – Amarillo |
| Olor | Fuerte olor característico |
| Sabor | Característico |

8.2	 Características fisicoquimicas:

| Ph |  |
| --- | --- |
| Densidad | 1,014 – 1,034 g/ml |
| Indice de refracción | 1,436 – 1,444 |

8.3	Seguridad Alimentaria

Ausencia de cuerpos extraños, materiales ferrosos y cualquier material que comprometa la inocuidad del producto.

8.4	 Alérgenos

Las materias primas deberán presentar certificado libre de gluten o declaración jurada donde declaren ausencia de gluten en la planta.

- Presentación:

Bidón de polietileno de 25kg.

- Vida Útil:

12 meses en envase original y herméticamente cerrado, a temperatura ambiente y en condiciones de almacenamiento indicadas.

- Historial de revisión

| Fecha | Revisión N° | Acción | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/04/2024 | 1 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 17/04/2024 | 1 | Revisó | Andrea Feola |
| 17/04/2024 | 1 | Elaboró | Ayelen Di Filippo |
| 03/04/2018 | 0 | Aprobó | Ing. Carlos Moreiras |
| 03/04/2018 | 0 | Reviso | Andrea Feola |
| 03/04/2018 | 0 | Elaboro | Ing. María Inés Arias |