- Propósito

El propósito del presente manual es establecer las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, así como las actividades relacionadas al mantenimiento de equipamientos y edilicio.

- Alcance

Todas las instalaciones y equipamientos utilizados en el proceso productivo.

- Definiciones

Mantenimiento: Cualquier actividad necesaria para mantener o reparar una unidad funcional de forma que esta pueda cumplir sus funciones.

Mantenimiento de conservación: Es el destinado a compensar el deterioro sufrido por el uso, los agentes meteorológicos u otras causas. En el mantenimiento de conservación pueden diferenciarse:

Mantenimiento correctivo: que corrige defectos o averías observados.

Mantenimiento inmediato: es el que se realiza inmediatamente de percibir la avería y defecto, con los medios disponibles, destinados a ese fin.

Mantenimiento correctivo diferido: al producirse la avería o defecto, se produce un paro de la instalación o equipamiento de que se trate, para posteriormente afrontar la reparación, solicitándose los medios para ese fin.

Mantenimiento preventivo: como el destinado a garantizar la fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por deterioro. En el mantenimiento preventivo podemos ver:

Mantenimiento programado: como el que se realiza por programa de revisiones, por tiempo de funcionamiento, etc.

Mantenimiento predictivo: que realiza las interveciones prediciendo el momento que el equipo quedara fuera de servicio mediante un seguimiento de su funcionamiento determinando su evolución, y por lo tanto el momento en el que las reparaciones deben efectuarse.

Mantenimiento de oportunidad: que es el que aprovecha las paradas o periodos de no uso de los equipos para realizar las operaciones de 3.

Mantenimiento de actualización: cuyo propósito es compensar la obsolescencia tecnológica, o las nuevas exigencias, que en el momento de construcción no existían o no fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad si tienen que serlo.

Reparación Temporal: Reparación realizada destinada a subsanar una falla por no contar con los medios adecuados en el momento o impliquen una parada de línea prolongada.

Soldadura sanitaria: Se entiende como la soldadura que se realiza en metal inoxidable en uniones y rellenos y cuya superficie debe tener terminación libre de escorias, salpicaduras de material de aporte o poros.

Juntas sanitarias: Se entiende por junta sanitaria todo aquel material diseñado para estar en contacto directo con el producto independientemente del color; es decir, que en condiciones normales y previsibles de empleo no produzcan migración, a los alimentos, de componentes indeseables, tóxicos o contaminantes en cantidades tales que puedan representar un riesgo para la seguridad alimentaria u ocasionen una modificación inaceptable en la composición de los alimentos. Además, una vez montados en su posición final, no deben acumular productos.

Seguridad Alimentaria: concepto que implica que los alimentos no causaran daños al consumidor cuando se preparan o consuman de acuerdo al uso previsto.

- Responsabilidades

Son responsabilidades del Jefe de Mantenimiento:

- Elaborar el programa de mantenimiento preventivo y mantenerlo actualizado.

- Llevar a cabo los procedimientos e instructivos, y de mantener un registro de todas las tareas realizadas.

- Verificar que las actividades de mantenimiento se cumplan de acuerdo a lo establecido, incluyendo la verificación semanal de registros.

- Completar y firmar las planillas de trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y demás actividades que le competen al área, prestando conformidad.

- Asegurar que las actividades de mantenimiento se sigan de manera de mantener la calidad y seguridad alimentaria de los productos elaborados.

Son responsabilidades del Responsable de Calidad:

- Verificar que todos los procesos sean realizados según los instructivos

- Capacitar a todo el personal que realiza actividades de mantenimiento en la planta respecto de Buenas Prácticas de Manufactura.

Son responsabilidades de los operarios de mantenimiento:

- Comunicar inmediatamente al Jefe de Producción/ Mantenimiento su mando directo cualquier defecto o indicio de avería detectado en el equipo o instalación utilizada.

- Realizar las tareas asignadas relacionadas al mantenimiento de los equipos.

- Cumplir con las actividades definidas en el presente manual.

- Desarrollo

  - Mantenimiento preventivo:

Anualmente, el responsable de mantenimiento debe diseñar el plan de mantenimiento preventivo de la planta y asegurarse que se mantenga actualizado. Dicho plan se encuentra definido en el registro PLA-MANT 004 Mantenimiento preventivo.

Para el armado del plan de mantenimiento preventivo se deben considerar las sugerencias de los fabricantes de los equipos, el historial de rotura de equipos y toda información útil que ayude a la construcción del mismo.

En el plan de mantenimiento preventivo se deben identificar aquellas actividades que pudieran impactar en la seguridad alimentaria, a las cuales se debe dar prioridad. El criterio y frecuencia a utilizar para establecer cuáles son las actividades de mantenimiento críticas deben contemplar:
1) Aquellas actividades que pudieran comprometer la seguridad alimentaria de los equipos.
2) Aquellas actividades que de no realizarse en el tiempo establecido pudiera comprometer la seguridad alimentaria de los productos (ejemplos son aunque no los únicos: puntos para la lubricación con aceites o grasas de grado alimenticio, actividades que por rotura de algún equipo o parte del equipo pudiera contaminar el producto, etc.).

3) El estado de los equipos y/o edilicio según se encuentren al momento de la revisión.

Asimismo, se deben identificar cuáles son las partes de equipos que deben ser lubricadas con lubricantes de grado alimenticio.

Para todas las actividades de mantenimiento preventivo que se realice en la planta se debe generar una Orden de trabajo PLA-MANT-006 Registro Orden de Trabajo de Mantenimiento. Cada orden de trabajo tendrá un número correlativo que permita seguir la trazabilidad de las actividades y a través de la cual se dejará registro de todas las tareas realizadas en cada uno de los equipos en PLA-MANT 004 Mantenimiento preventivo, incluyendo fecha y personal que lo realizo.

De manera programada el Jefe de mantenimiento será el responsable de distribuir a los técnicos de mantenimiento las ordenes de trabajo para cumplir con el plan de mantenimiento.

Una vez efectuada cualquier actividad de mantenimiento, el técnico de mantenimiento debe retirar todas las herramientas y demás objetos utilizados para la actividad de mantenimiento.

Luego, debe dar aviso a Supervisor de Producción para que se proceda a la inspección del equipo y se complete en la orden de trabajo el campo relacionado al estado en que queda el equipo, si es necesario realizar limpieza y sanitización del mismo previo a su uso. Esta actividad debe quedar registrada en la Orden de Trabajo utilizada.

    - Incumplimiento del mantenimiento preventivo

Para todas aquellas actividades que no hayan sido realizadas en la fecha asignadas inicialmente, se deberá dejar registro de los motivos por el cual no se realizó el mantenimiento preventivo en la columna “Motivos de postergación” en PLA-MANT 004 Mantenimiento preventivo. Así mismo se deberá reasignar un nuevo día para realizar la tarea.

    - Plan de contingencia

Para los casos en el cual no se haya realizado el mantenimiento preventivo, y el mismo afecten a la inocuidad del producto, se deberá actuar según lo pactado en el plan de contingencia establecido en PLA-MANT 004 Mantenimiento preventivo.

  - Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se genera por la aparición de un problema en un equipo que no requiere detención del equipo ó de la rotura efectiva que obliga a la detención del equipo y su reparación.

Cada vez que se detecte un problema en un equipo, se debe dar aviso al responsable de mantenimiento quien notificará al técnico en mantenimiento para que se acerque a la línea a darle solución al mismo.

Luego de realizar la reparación, el personal de mantenimiento debe retirar todas las herramientas y demás objetos utilizados para la reparación.

Luego, debe dar aviso a Supervisor de Producción para que se proceda a la inspección del equipo y se complete en la orden de trabajo el campo relacionado al estado en que queda el equipo, si es necesario realizar limpieza y sanitización del mismo previo a su uso. Esta actividad debe quedar registrada en la Orden de Trabajo utilizada.

Para todas las actividades de mantenimiento que se realice en la planta, las cuales no requieran una reparación inmediata, se debe generar un aviso y posterior orden de trabajo PLA-MANT-007 Formulario de avisos y OT .Cada orden de trabajo tendrá un número correlativo que permita seguir la trazabilidad de las actividades y a través de la cual se dejará registro de todas las tareas realizadas en cada uno de los equipos en REG MANT 006 Registro de avisos y Ordenes de trabajo.

En caso de que la reparación deba hacerse de forma inmediata, se detiene la línea, se genera el aviso por medio de PLA-MAN-007.  Una vez que se realiza la actividad de mantenimiento se realiza el control de limpieza y materia extraña.

El producto elaborado en línea se procede a el mismo tratamiento que producto no conforme,

Para todas aquellas actividades de mantenimiento en las cuales haya riesgo de inocuidad se debe hacer una evaluación de riesgo con un plan de mitigación que debe quedar registrada en la Orden de trabajo en la casilla de observaciones.

  - Mantenimiento edilicio:

El mantenimiento edilicio preventivo y correctivo se llevará a cabo por personal externo a la empresa.

En el caso del mantenimiento correctivo, se debe generar un aviso y posterior orden de trabajo PLA-MANT-007 Formulario de avisos y OT. Cada orden de trabajo tendrá un número correlativo que permita seguir la trazabilidad de las actividades y a través de la cual se dejará registro de todas las tareas realizadas en cada uno de los equipos en REG MANT 006 Registro de avisos y Ordenes de trabajo.

El mantenimiento preventivo se registrará en PLA-MANT 004 Mantenimiento preventivo.

El personal deberá capacitar a los contratistas sobre buenas practicas de manufactura y sobre los requisitos que deben cumplir dentro de áreas productivas.

La gestión de goteras en la planta se hará siguiendo el procedimiento PRO MANT 002 Gestión de goteras.

  - Lubricantes y fluidos de transferencia de calor

El equipamiento y materiales necesarios para la tarea serán adecuados para el propósito previsto.

Para la lubricación de los equipos se cuenta con diversos lubricantes. Aquellos puntos de lubricación en donde exista riesgo de seguridad alimentaria de los productos deben ser lubricados con lubricantes de grado alimenticio H1.

En el plan de mantenimiento se definen los equipos que requieren lubricación con lubricantes de grado alimenticio H1.

El almacenamiento de los lubricantes de grado alimenticio debe ser tal que evite el contacto con otro tipo de lubricantes y la contaminación del mismo. En el caso de requerir usar graseras para la lubricación, estas deben ser dedicadas, se deben mantener identificadas y se debe evitar la contaminación de las mismas.

Para la lubricación la cantidad de lubricante a utilizar debe ser a mínima y necesaria para alcanzar el objetivo deseado. Se debe limpiar todo exceso de grasa con un trapo descartable.

Todos los lubricantes de grado alimenticio que se usen deben cumplir con los requerimientos de la industria alimenticia, y contar con las aprobaciones de SENASA y autorización en la NSF (por sus siglas en inglés, Fundación Nacional de Sanitización de Estados Unidos), hallándose enumerados dentro de la lista de lubricantes de grado alimenticio H1.

5.5	Reparaciones temporales:

Las reparaciones temporales se encuadran dentro del mantenimiento correctivo, de tal forma que el equipo sujeto de tareas de mantenimiento pueda seguir en operación hasta poder programarse una reparación.

Las reparaciones temporales son aquellas que se realizan ante la ausencia de los elementos, herramientas o personal necesario para llevar a cabo la reparación final al momento de la avería.

Cuando la línea se encuentre parada, y no existan otras tareas de mantenimiento preventivo o correctivo que pudiesen afectar la seguridad o calidad alimentaria del producto, o que bien pudiere afectar en mayor medida a la producción, se debe efectuar la reparación definitiva de la reparación temporal en cuestión.

Está prohibido el uso de los siguientes materiales en toda reparación, sea o no temporal: alambres, cintas de embalar o adhesiva, cartón, papel, madera, cordones o hilos, entre otros, no diseñados para reparaciones aptas en industria de alimentos. Se puede utilizar: precintos, cinta tipo polyguard, abrazaderas y unión omega para sello de cañerías.

Las reparaciones temporales deberán reemplazarse por reparaciones definitivas en la siguiente parada programada de la línea o equipo. El responsable de mantenimiento debe generar una orden de trabajo, detallando la operativa para realizar la operatoria definitiva.

Si se esta a la espera de un repuesto, se debe dejar asentada la fecha de posible recepción del mismo.

Asimismo, se debe llevar un relevamiento de todas las reparaciones temporales existentes en la planta, así como la fecha de reparación definitiva en cada caso. Esto se lleva en el registro REG MAN 007 Relevamiento de reparaciones temporales.

5.6 	Aviso de trabajo terminado

Las áreas de Mantenimiento, Calidad y Producción tomarán conocimiento de los trabajos de mantenimiento a través de la señalización siguiente:

- ROJO: se necesita reparación

- NARANJA: en reparación

- VERDE: mantenimiento finalizado, necesaria la limpieza previa a la puesta en marcha. El jefe de mantenimiento dará aviso al área de Calidad y Producción, además de colocar la señalización, de que el trabajo ha sido completado y que pueden realizarse las tareas de limpieza para que la máquina pueda volver a utilizarse.

5.7	Gestión de Herramientas

Se debe disponer de herramientas destinadas a áreas de crudo y áreas de cocido de manera diferenciada. Las mismas no pueden cruzarse ni usarse en otra área que no sea la definida, cada caja se encuentra debidamente identificada con una etiqueta	.

Dentro del área productiva, las herramientas deben transportarse dentro de la caja destinada para tal fin. Si éstas no entrasen en la caja, deben transportarse en carros.

Por otro lado, las herramientas no deben dejarse o apoyarse en el piso u otra superficie por donde se camine, sino sobre plataformas, cajas o carros, o en todo caso sobre paños.

Asimismo, tanto las cajas de herramientas como las herramientas no se deben apoyar en equipos o superficies que pudieran por descuido contaminar el producto.

Luego de finalizar cualquier actividad de mantenimiento se debe controlar retirar del área todas las herramientas usadas.

Se cuenta con juegos de herramientas separados e identificados de acuerdo a la siguiente clasificación:

- Drenajes y tuberías

- Equipos en contacto con el producto en zona cruda

- Equipos en contacto con el producto en zona controlada

La limpieza de herramientas se debe hacer siguiendo el procedimiento POES-CA-048: Herramientas de mantenimiento.

Rotura y deterioro de herramientas:

Ante roturas o deterioros de herramientas de trabajo se deberá dar aviso inmediatamente, y reemplazar la misma.

5.8 Aislamiento de zonas de trabajo

Cada vez que se requiera realizar una actividad de mantenimiento en cualquier zona de la planta donde se observe riesgo de contaminación de productos o de líneas adyacentes, se debe utilizar una mampara para proteger la misma. Solamente se podrán hacer tareas de mantenimiento siempre y cuando no se afecte la seguridad alimentaria o calidad del producto que está siendo elaborado.

5.9 	Gestión de mantenimiento para nuevos equipos

Cada vez que se adquieran nuevos equipos, el responsable de la gestión de mantenimiento debe incorporar estos en el plan de mantenimiento preventivo, siguiendo las sugerencias de los proveedores de equipos para establecer frecuencias y tareas a realizar en los mismos.

5.10 Vestimenta del personal

Se aplica el procedimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. Sumado a la ropa de trabajo, el personal de mantenimiento debe utilizar un delantal por encima, con el objetivo de evitar la contaminación de la ropa con la cual transita en la planta. Este delantal es de uso exclusivo para dentro del taller.

5.11 Gestión de residuos derivado de tareas de mantenimiento

Cada vez que se generen residuos derivados de las actividades de mantenimiento se deben tratar de manera que no contamine producto ni las líneas adyacentes. Todo debe ser retirado y llevado a la jaula para residuos especiales que se encuentra en el patio del depósito de producto terminado.

5.12 Limpieza en tareas que generan virutas y restos de materiales.

Antes de realizar las tareas (por sobre el equipo) se deberá cubrir con una  contención (paño, tela, bandeja, etc.)  para recolectar las virutas / restos de materiales.

En el caso de virutas metálicas ferrosas recolectarlas con imán recubierto en paño seco.

En el caso de restos de materiales (virutas plásticas varias, virutas de acero inoxidable, cables, chicotes varios, puntas de electrodos, restos de remaches, escorias de soldaduras, esquirlas por amolado, cuñas de montaje, etc.) deberá asegurarse su recolección sin sopletear.

En toda posición de tareas se deberá  confinar la zona con coberturas laterales / inferiores / superiores adecuadas al tipo de trabajo para contener la dispersión de los restos en toda dirección.

5.13 . Gestión de equipos ingresados a la planta

Herramientas, infraestructura, servicios públicos y equipos de apoyo, incluidos equipos temporales como andamios, escaleras, se deben limpiar y mantener adecuadamente higiénicos antes de la entrada a la planta.

5.14 Contratistas y representantes de servicios

Previo al ingreso de cualquier contratista, personal de Calidad debe capacitar a los mismos en buenas practicas de manufactura y sobre los requisitos que deben cumplir dentro de áreas productivas.

Asegúrese de que cuando los empleados o contratistas de mantenimiento estén trabajando sobre o Alrededor de la maquinaria de procesamiento de alimentos, se tenga el debido cuidado para evitar que la ropa u otros objetos se conviertan en un fuente de contaminación.

Se debe asegurar que la limpieza y el manejo de las herramientas sea el adecuado.

- Documentos Relacionado

- PLA-MANT 004 Mantenimiento preventivo.

- REG MANT 006 Registro de avisos y Ordenes de trabajo.

- PROC MANT 002 Gestión de goteras.

- REG MAN 007 Relevamiento de reparaciones temporales

- PLA-MANT-007 Formulario de avisos y OT

- PLA-MANT-008 Formulario de OT preventivo.

- POES-CA-048: Herramientas de mantenimiento.

- PLA-MANT-007 Inspección de tableros eléctricos

- Histórico de revisiones

| Fecha | Revisión | Nombre | Acción | Motivo del cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-07-2024 | 03 | Cristian Silva | Elaboró | Agregado de cambios en 5.9 Agregado del punto 5.12 y 5.13 |
| 23-07-2024 | 03 | Juan Cruz Mammana | Revisó |  |
| 23-07-2024 | 03 | Romina Michalowski | Aprobó |  |
| 30-12-2023 | 02 | Brenda Rodriguez | Elaboró | Agregado de mantenimiento edilicio y goteras |
| 30-12-2023 | 02 | Cristian Silva | Revisó |  |
| 30-12-2023 | 02 | Andrea Feola | Aprobó |  |
| 13-08-2020 | 01 | Sol Iribarren | Elaboró |  |
| 13-08-2020 | 01 | Andrea Feola | Revisó |  |
| 13-08-2020 | 01 | Carlos Moreiras | Aprobó |  |