- Objetivo:

Definir la especificación técnica que debe cumplir el aceite alto oleico adquirido por WELLINGTON FOOD para elaborar sus productos.

- Alcance:

Esta especificación se aplica a todo el aceite alto oleico ingresado y utilizado en el proceso de elaboración de los productos de WELLINGTON FOOD.

- Descripción

Producto que se obtiene a partir de grano de girasol alto oleico y posteriormente refinado, libre de GMO, bajo linoleico y naturalmente estable.

- Denominación:

Aceite de girasol alto oleico. Libre de gluten.

- Ingredientes:

Aceite refinado de girasol alto oleico, ácido cítrico (INS 330) y TBHQ (INS 319).

- Tabla nutricional

|  | Cantidad 100 grs |
| --- | --- |
| Valor energético | 831 kcal |
| Carbohidratos de los cuales: | 0 g |
| Azucares totales | 0 g |
| Azucares añadidos | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Grasas totales | 92 g |
| Grasas saturadas | 7 g |
| Grasas monoinsaturadas | 77 g |
| Grasas poli-insaturadas | 8 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Sodio | 0 mg |

- Condiciones de Almacenamiento y Transporte

- El aceite de girasol debe ser transportado en bin de cartón de 900kg, totalmente cerrados, protegido de la luz solar y de temperaturas superiores a 35°C, evitando el ingreso de aire y humedad, sobre pallets limpios e íntegros.

- El medio de transporte deberá presentar condiciones higiénicas óptimas y estar libre de olores, residuos u otras sustancias extrañas.

- El vehículo utilizado deberá contar con la habilitación sanitaria vigente para el transporte de sustancias alimenticias, emitida por la autoridad competente.

- No se permitirá el transporte conjunto con otros productos que puedan alterar o contaminar la materia prima.

- Se deberá garantizar la ausencia total de plagas, tanto vivas como muertas, así como cualquier signo que evidencie la actividad de estas.

- Identificación

Los bin de aceite alto oleico deben contener las indicaciones siguientes:

- Identificación del proveedor y del producto

- Número de lote o partida

- Fecha de elaboración

- Fecha de vencimiento

- Peso neto

- RNE

- RNPA

- Documentación

Con cada lote entregado, el proveedor debe enviar un protocolo de calidad que debe contener como mínimo la siguiente información:

- Identificación del proveedor

- Identificación del insumo

- Fecha de producción

- Fecha de vencimiento

- Número de lote o partida

- Resultados de la inspección de control de Calidad: características FQ

- Especificaciones Técnicas

10.1 Características organolépticas:

| Aspecto | Liquido |
| --- | --- |
| Color | claro y brillante |
| Olor | Neutro, característico, sin notas oxidadas o rancias |
| Sabor | Neutro, característico, sin notas oxidadas o rancias |

  - Características físico-químicas:

| índice de refracción | Máx. 1,4683 |
| --- | --- |
| Densidad (25 °C) | Máx. 0,9105 g/ml |
| Índice de yodo | Máx. 90 g I2/100 g |
| Perdida por calentamiento | Máx. 0,05 % |
| Acidez | Máx. 0,10 % (como ácido oleico |
| Índice de peróxido | Máx. 1 mEq O2/kg |
| Color amarillo Lovibond (cubeta 133,5 mm) | Máx. 10 |
| Color rojo Lovibond (cubeta 133,5 mm) | Máx. 1,0 |

  - Características microbiológicas:

No representa riesgo microbiológico debido a su baja actividad acuosa.

  - Seguridad Alimentaria

Ausencia de cuerpos extraños, materiales ferrosos y cualquier material que comprometa la inocuidad del producto.

Se deberá presentar anualmente análisis de ausencia de aflatoxinas y pesticidas.

10.5 Alérgenos

Las materias primas deberán presentar anualmente RNE, RNPA, análisis de gliadinas y declaración jurada constatando que el producto es libre de gluten. En caso de que haya posibilidad de contaminación cruzada, ya sea por presencia en la línea o en el establecimiento, los análisis se solicitarán semestralmente. Para otros alérgenos se solicita formulario anualmente.

- Presentación:

Bolsa de PE x 900kg, presentada en bin de cartón.

- Vida Útil:

2 años desde la fecha de producción.

- Historial de revisión

| Fecha | Revisión Nº | Acción | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/04/2024 | 03 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 17/04/2024 | 03 | Revisó | Andrea Feola |
| 17/04/2024 | 03 | Elaboró | Ayelen Di Filippo |
| 20/04/2022 | 02 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 20/04/2022 | 02 | Revisó | Andrea Feola |
| 20/04/2022 | 02 | Elaboró | Tatiana Sanchez |
| 22/04/2020 | 01 | Elaboró | Sol Iribarren |
| 22/04/2020 | 01 | Revisó | Ing. María Inés Arias |
| 22/04/2020 | 01 | Aprobó | Andrea Feola |
| 03/03/2018 | 00 | Elaboró | Ing. María Inés Arias |
| 03/03/2018 | 00 | Revisó | Andrea Feola |
| 03/03/2018 | 00 | Aprobó | Ing. Carlos Moreiras |