- Objetivo:

Definir la especificación técnica que debe cumplir el huevo en polvo adquirido por WELLINGTON FOOD para elaborar sus productos.

- Alcance:

Esta especificación se aplica a todo el huevo en polvo ingresado y utilizado en el proceso de elaboración de los productos de WELLINGTON FOOD.

- Descripción:

Producto obtenido a partir del huevo liquido pasteurizado, como consecuencia de la rotura de huevo limpio y sano. El mismo es filtrado, homogeneizado y pasteurizado a una temperatura mínima de 63,5°C durante 3,5 minutos y enfriado a 4°C, que se envía al equipo de secado en spray.

Origen animal

Origen geográfico: Argentina

- Denominación:

Huevo entero en polvo

- Ingredientes

100% HUEVO ENTERO DE GALLINA

- Tabla nutricional

| Descripción | Cantidad por 100 g |
| --- | --- |
| Valor energético | 605 kcal = Kj |
| Carbohidratos de los cuales: | 1,5 g |
| Azucares totales | 0 g |
| Azucares añadidos | 0 g |
| Proteína | 44 g |
| Grasas totales | 38 g |
| Grasas saturadas | 14 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g |
| Grasas poli-insaturadas | 0 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Sodio | 480 g |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |  |
| (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |  |

- Condiciones de Almacenamiento y Transporte

El huevo en polvo debe ser transportado y almacenado en locales/transportes limpios, frescos, secos y oscuros. Mantener a temperatura y humedad ambientes.

- Identificación

Las bolsas de huevo en polvo deben contener las indicaciones siguientes:

- Identificación del proveedor

- Identificación completa del producto

- Número de lote o partida

- Fecha de vencimiento

- Documentación

Con cada lote entregado, el proveedor debe enviar un protocolo de calidad que debe contener como mínimo la siguiente información:

- Identificación del proveedor

- Identificación del insumo

- Fecha de producción

- Fecha de vencimiento

- Número de lote o partida

- Resultados de la inspección de control de Calidad: características FQ y microbiológicas

- Especificaciones Técnicas

  - Características organolépticas:

| Características | Especificación |
| --- | --- |
| Aspecto | Polvo fino |
| Color | amarillo pálido homogéneo |
| Olor | Olor natural, característico a huevo, libre de olores desagradables |
| Sabor | Característico |

  - Características fisicoquímicas:

Según reglamento (Decreto 4238) del SENASA, Art. 22.5.14 y 22.5.16

| Análisis | Especificación |
| --- | --- |
| Peso especifico | 0,340-0,380 gr/cm3 |
| Humedad | <4 % |
| pH | 6.5-9 |
| Lípidos | 38% mínimo |
| Cenizas | 5% máximo |
| Proteínas totales | 44% mínimo |

  - Características microbiológicas:

Según reglamento (Decreto 4238) del SENASA, Art. 22.2.43, 22.2.44 y 22.2.45

| Análisis | Máximo (UFC/g) |
| --- | --- |
| Recuento de aerobios en placa a 37ºC | Max 2 x 10^4 |
| Coliformes totales | < 10 |
| Hongos y levaduras | < 30 U |
| Salmonella spp. | Ausencia / 25 g |
| Staphilococcus aureus coagulasa (+) | Ausencia en 0.1 g |
| E.Coli | Ausencia / 1g |

  - Seguridad Alimentaria

Ausencia de cuerpos extraños, materiales ferrosos y cualquier material que comprometa la inocuidad del producto.

Se deberá presentar anualmente análisis de ausencia de restos de antibióticos y aflatoxinas

  - Alérgenos

Las materias primas deberán presentar certificado libre de gluten o declaración jurada donde declaren ausencia de gluten en la planta.

Si existe posibilidad de contaminación cruzada con gluten, se solicita análisis cada 6 meses; para otros alérgenos se solicita análisis anual.

Si la planta es libre de gluten se deberá presentar anualmente el certificado libre de gluten donde declaren ausencia de gluten en la planta.

- Presentación:

Bolsa de polietileno  de baja densidad de 70 micrones, de 25 kg.

- Vida Útil:

24 meses desde la fecha de elaboración.

- Historial de Revisiones:

| Fecha | Revisión Nº | Acción | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/04/2024 | 03 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 30/04/2024 | 03 | Reviso | Andrea Feola |
| 30/04/2024 | 03 | Elaboro | Ayelen Di Filippo |
| 20/04/2022 | 02 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 20/04/2022 | 02 | Reviso | Andrea Feola |
| 20/04/2022 | 02 | Elaboró | Tatiana Sanchez |
| 14/04/2020 | 01 | Elaboró | Sol Iribarren |
| 14/04/2020 | 01 | Revisó | Ing. María Inés Arias |
| 14/04/2020 | 01 | Aprobó | Andrea Feola |
| 13/04/2018 | 00 | Elaboró | Ing. María Inés Arias |
| 13/04/2018 | 00 | Revisó | Andrea Feola |
| 13/04/2018 | 00 | Aprobó | Ing. Carlos Moreiras |