- Objetivo:

Definir la especificación técnica que debe cumplir el polvo de hornear adquirido por WELLINGTON FOOD para elaborar sus productos.

- Alcance:

Esta especificación se aplica a todo el polvo de hornear ingresado y utilizado en el proceso de elaboración de los productos de WELLINGTON FOOD.

- Descripción:

Leudante químico.

Origen vegetal.

Origen geográfico: Argentina

- Denominación:

Polvo de hornear

- Condiciones de Almacenamiento y Transporte

El polvo de hornear debe ser transportado y almacenado en locales/transportes limpios y secos, con adecuadas condiciones de temperatura y al resguardo de la luz solar. El producto es higroscópico, el exponerlo a un ambiente húmedo puede hacerlo propenso a aglomeración

- Identificación

Las bolsas de polvo de hornear deben contener las indicaciones siguientes:

- Identificación del proveedor

- Identificación completa del producto

- Número de lote o partida

- Fecha de vencimiento

- Documentación

Con cada lote entregado, el proveedor debe enviar un protocolo de calidad que debe contener como mínimo la siguiente información:

- Identificación del proveedor

- Identificación del insumo

- Fecha de producción

- Fecha de vencimiento

- Número de lote o partida

- Resultados de la inspección de control de Calidad: características FQ y microbiológicas

- Especificaciones Técnicas

CAPÍTULO XVI CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, CORRECTIVOS Y COADYUVANTES. Artículo 1259 - (Res 153, 15.2.78).

  - Características organolépticas:

| Características | Especificación |
| --- | --- |
| Aspecto | Polvo fino y homogéneo |
| Color | Blanco uniforme |
| Sabor | Característico |

  - Características fisicoquímicas:

| Análisis | Resultado |
| --- | --- |
| pH | 6 – 8 |
| Perdida por desecación g/100g (%) | 14 |
| Metales pesados (como Pb), mg/kg | 40 |
| Plomo (Pb), mg/kg | 5 |
| Arsénico (As), mg/kg | 3 |
| Hierro y cobre global, mg/kg | 50 |
| Dióxido de Carbono total, %* | 11 |

  - Características microbiológicas:

| Análisis | Resultado (máx.) |
| --- | --- |
| Recuento de bacterias aerobias totales, UFC/g | 5000 |
| Hongos y Levaduras, UFC/g | 200 |
| E. Coli, UFC/g | 10 |
| Coliformes totales, UFC/g | 10 |

  - Seguridad Alimentaria

Ausencia de cuerpos extraños, materiales ferrosos y cualquier material que comprometa la inocuidad del producto.

Se deberá presentar anualmente análisis de ausencia de aflatoxinas y pesticidas.

  - Alérgenos

Las materias primas deberán presentar certificado libre de gluten o declaración jurada donde declaren ausencia de gluten en la planta.

Si existe posibilidad de contaminación cruzada con gluten, se solicita análisis cada 6 meses; para otros alérgenos se solicita análisis anual.

Si la planta es libre de gluten se deberá presentar anualmente el certificado libre de gluten donde declaren ausencia de gluten en la planta.

- Presentación:

Bolsas de papel kraft multipliegos de 30 kg.

- Vida Útil:

12 meses desde la fecha de producción.

- Historial de Revisiones:

| Fecha | Revisión Nº | Acción | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/04/2024 | 03 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 30/04/2024 | 03 | Reviso | Andrea Feola |
| 30/04/2024 | 03 | Elaboro | Ayelen Di Filippo |
| 20/04/2022 | 02 | Aprobó | Ing. María Inés Arias |
| 20/04/2022 | 02 | Reviso | Andrea Feola |
| 20/04/2022 | 02 | Elaboró | Tatiana Sanchez |
| 29/09/2020 | 01 | Elaboró | Sol Iribarren |
| 29/09/2020 | 01 | Revisó | Ing. María Inés Arias |
| 29/09/2020 | 01 | Aprobó | Andrea Feola |
| 16/04/2018 | 00 | Elaboró | Ing. María Inés Arias |
| 16/04/2018 | 00 | Revisó | Andrea Feola |
| 16/04/2018 | 00 | Aprobó | Ing. Carlos Moreiras |