UNIDAD 1:

- Enuncie el Principio de trabajo de acuerdo con lo desarrollado por el Material Handling Institute, e indique al menos dos puntos clave de este.  A continuación, los 10 principios xq puede salir cualquiera:

1- Principio de Planeamiento: Todo el manejo de materiales debe ser el resultado de un plan general en el que se definan por completo necesidades, que permitan formular los factores básicos del diseño

- El plan debe reflejar los objetivos estratégicos de la organización

- El plan debe ser formulado por un equipo interdisciplinario.

- El plan debe estar alineado con la ingeniería de los productos y sus procesos

2-Principio de Estandarización: Métodos, equipos, controles y software para el manejo de materiales deben estandarizarse dentro de los límites que permitan lograr los objetivos planificados

- La estandarización, flexibilidad y modularidad no siempre es compatible, pero, no obstante, se deberá maximizar la racionalización en todos los procesos

- El planificador debe seleccionar métodos que puedan funcionar en operaciones variadas y anticipar los cambios frecuentes.

- La estandarización aplica a medidas, pesos, procedimientos operativos y equipamientos

3-Principio de Trabajo: El trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin que ello atente contra la productividad o el nivel de servicio requerido por la operación.

- La medición del trabajo es el flujo de materiales (volumen, peso, unidades, por tiempo) por la distancia recorrida en el movimiento

- Eliminar movimientos innecesarios

- Siempre que se pueda utiliza el movimiento por gravedad

4- Principio de Ergonomía: Deben reconocerse tanto las capacidades como las limitaciones humanas y respetarlas al diseñar las tareas.

- El equipamiento elegido debe minimizar el trabajo manual.

- El equipamiento debe ser intrínsecamente seguro para el operador.

- Este principio involucra tanto el esfuerzo físico como mental del trabajador.

5-Principio de Unidad de Carga: Las unidades de carga tendrán tamaño y peso adecuados debiendo ser configuradas de manera que logren un flujo del material correcto.

- Las cargas deberán evitarse ser movidas en forma individual, debiéndose en la medida de lo posible conformar una unidad de carga.

- Tener en cuenta en el diseño que las cargas pueden cambiar de tamaño y peso durante el proceso

- Las unidades de carga pequeñas deben ser consistentes con las estrategias de manufactura

6-Principio de Utilización del espacio: Debe hacerse uso efectivo y eficiente de todo el espacio disponible.

- Debe considerarse el espacio cúbico

- En las áreas de trabajo, los espacios desordenados y no organizados y los pasillos bloqueados deben ser eliminados.

- En áreas de almacenamiento, el objetivo de maximizar la densidad de almacenamiento debe equilibrarse con la accesibilidad y la selectividad

7-Principio de Sistema: Las actividades de movimiento, almacenamiento y embalaje de materiales deben estar integradas por completo para formar un sistema con el resto de los procesos productivos.

- Los sistemas deberán estar integrados con la cadena de suministros y la logística inversa

- El flujo lógico y físico del material debe estar integrado en un sistema informático

- El sistema debe incluir la identificación del material

8-Principio de Automatización: Las operaciones de manejo de materiales deben mecanizarse y/o automatizarse siempre que ello resulte posible para eliminar la mano de obra repetitiva o potencialmente insegura.

- Los procesos preexistentes deben ser re-ingenie rizados antes de la instalación de sistemas automatizados

- Los sistemas informáticos para el manejo de materiales deben ser integrados con los sistemas ERP de la empresa

- Minimizar las interfases de sistemas ya que estos son los puntos críticos de estos.

9-Principio Ambiental: El impacto ambiental y el consumo de energía son criterios fundamentales que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar o seleccionar equipos

- El sistema deberá ser cumplir con las normativas locales

- El sistema debe considerar sus propios residuos y desperdicios

- La manipulación de los materiales debe contemplar los riesgos de contaminación

10-Principio del Ciclo de Vida: Un análisis técnico-económico exhaustivo debe tomar en cuenta el ciclo de vida útil del equipamiento utilizado para el manejo de materiales como así también de los sistemas que de él resulten.

- considerar el Precio de venta

- Considerar el costo de Intalacion

- Considerar el costo de  Entrenamiento

- Considerar el costo de Puesta en marcha

La clasificación del uso del suelo en la PBA define áreas y zonas, indique los tipos de zonas que define esta clasificación

  - Áreas rurales

  - Áreas urbanas

  - Áreas complementarias

En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos.

- De acuerdo con el código de construcción de CABA ¿Cuántos responsables de obra debe haber y cuáles son sus áreas de incumbencias para un permiso de obra mayor?

Micro Obra: Profesional responsable mínimo

Obra Menor: Profesional responsable mínimo

Obra Media: Un responsable del proyecto y dirección de obra; Un responsable de la construcción

Responsable de la obra Mayor: Un responsable del proyecto y dirección de obra; Un responsable de la construcción; Un responsable de la higiene y seguridad en el trabajo, asimismo, se requerirá Una empresa responsable por la construcción

- Indicar que cuestiones conceptuales y puntuales hacen que el estudio de la Intralogística reemplace en la actualidad al tradicional tratado de Manejo de Mat y Distrib de Planta

En la actualidad la intralogística trata el manejo de la totalidad de los materiales, incluye residuos y desperdicios.

- Indicar cuales son los objetivos básicos que se pretenden alcanzar mediante la creación y uso de Parques Industriales.

El objetivo de los Parques Industriales es mejorar la situación económica de las compañías participantes y minimizar su impacto ambiental

- Defina Planeación de Instalaciones e indique al menos 4 tareas que realiza

La Planeación de Instalaciones determinará el modo de que los activos de una organización colaboraran en el logro de los objetivos de esta durante su actividad.

La Planeación de Instalaciones, es una actividad que analiza, dimensiona, diseña, y selecciona:

- El emplazamiento de la Planta Productiva o Centro de Servicios

- Dimensiona las Instalaciones

- Realiza la distribución en planta / centro de servicios

- Selecciona los Equipos para el movimiento de producto,  materias primas y desperdicios

- Define los sistemas de almacenamientos

- Define los sistemas de administración de materiales

- En CABA, que define el área de Mixtura y donde se aplica

El área de mixtura es aquel área donde el suelo utilizada para distintas actividades como puede ser comercial, residencial y servicios. Cada manzana de la ciudad fue categorizada con las distintas mixturas de uso del suelo.

UNIDAD 2:

- Todas las actividades que generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley 11.720 que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente. ¿En qué categoría de Nivel de Complejidad Ambiental deben ser consideradas independientemente del cálculo de este?

Serán considerados de TERCERA CATEGORÍA

¿Qué proporciona y para qué sirve un estudio de impacto ambiental?

Herramienta fundamental para asegurar el cuidado y preservación del ambiente natural y social. Proporciona una metodología sistemática para encarar la identificación y caracterización de las posibles alteraciones y ello sirve para proponer las modificaciones, alternativas y/o mitigaciones apropiadas.

- ¿Para qué se utiliza el nivel de complejidad ambiental? e indique además los rangos que este define

Sirve para definir si la actividad resulta o no conveniente para ser desarrollada en el sitio, define tres rangos o categorías de acuerdo al puntaje que resulta de la ecuación polinómica

PRIMERA CATEGORÍA: hasta 15 ptos.

SEGUNDA CATEGORÍA: más de 15 y hasta 25 ptos.

TERCERA CATEGORÍA: mayor de 25 ptos

- Que entiende por Impacto Ambiental

Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.

- ¿Qué es la Categorización?

Es el segundo paso de la Evaluación de Impacto Ambiental. Conjunto de instrumentos, diseñados por el estado, que permiten definir el status o grado de complejidad ambiental de un proyecto/actividad, de acuerdo a estándares establecidos en el marco legal de un sitio.

UNIDAD 3:

- Para un piso industrial. ¿Para qué se usa la barrera de vapor y que material se utiliza para esta?

Barrera de vapor: Es requerida cuando el subrasante es muy húmedo, y se utiliza láminas de polietileno de espesor menor a 0,25mm. Dicha humedad deteriora el suelo.

Acabado: Son para pisos de alta calidad de terminación y requieren de un allanado intenso, una sobre losa de mayor resistencia

Juntas: Se utilizan para evitar grietas causadas por cambios volumétricos en una masa de concreto, creando esfuerzos de tensión por contracción debida a el secado o dilatación por temperatura.

Losa de concreto: puede ser de hormigon, hormigón armado con malla, hormigon de rapido secado y baja dilatación o tipo Soluxa el cual tiene mayor tamaño (menos juntas) menos alabeo y fisuras por variacion de volumen

Base y subbase: Esta conformado por arenas, gravas - arenas, rocas trituradas o combinaciones de estos materiales

Subrasante: La subrasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la

colocación del piso

- Defina cabreada o Cercha, para que se utiliza y de qué material se construyen.

Sistema coplanar de elementos estructurales (perfiles) conectados por sus extremos. Los perfiles son del tipo L en acero ADN 420 o SAE 1010.  Las posiciones relativas de las uniones no pueden cambiar. Deben sostener la cubierta del techo, más las cargas por factores climáticos y poder sostener diversos equipos.

- Enumere las ventajas de los edificios de hormigón armado prefabricado

Diseños estándares (toda modificación en obra es de alto costo) y de rápido montaje, son utilizados en múltiples aplicaciones como galpón de almacenaje, galpones industriales permitiendo a estos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas.

El Hormigón prefabricado permite potencias las propiedades del hormigón en cuando a durabilidad, menores exigencias de mantenimiento y resistencia tanto mecánica come frente a agentes ambientales.

Ventajas:

- Rapidez de montaje de la estructura y de la cubierta, siendo esta impermeable y transitable, no necesita membrana.

- Estructura de hormigón de alta rigidez a las accione sísmicas y de viento.

- Bajo costo de mantenimiento.

- Enumere las ventajas de los edificios de construcción híbrida

Los elementos estructurales de acero y hormigón trabajan juntos para resistir las solicitaciones aplicadas de la estructura.

Un tipo es la combinación de vigas de acero con losas de hormigón. La losa que aporta rigidez permite reducir el la altura de las vigas pero para que actúen en conjunto se incorporan conectores de corte entre ambos componentes.

Otro tipo es las columnas de hormigón armado con vigas acero.

Ventajas:

- Estructuras que son más livianas al complementarse las ventajas del acero y hormigón.

- Permite mayores luces libres.

- Menor costo de construcción y mayor rapidez.

- En la construcción de edificios industriales ¿cuándo se utilizan mallas electrosoldadas?

Cuando el elemento no es esbelto, las barras de acero son reemplazadas por una malla confirmada por alambres de las mismas características de las otras, llamadas Mallas electrosoldadas.

Se utilizan entre otros:

Armadura de losa, plateas, tabiques, vigas y columnas.

- Explicar la definición de unión elástica

Aquellas formadas por dos superficies blandas o dura que poseen juntas o arandelas de por medio y se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente 2 o más giros después que se produce la resistencia inicial de la unión”.

- Indicar la definición de unión rígida

Son aquellas formadas por dos superficies duras en contacto directo. Se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente ¼ de giro después que se produce la resistencia inicial en la unión”

- Para un piso industrial, ¿Cómo está conformada la base y la subbase?

Está conformado por arenas, gravas - arenas, rocas trituradas o combinaciones de estos materiales

- Para un piso industrial ¿cómo está conformado la subrasante?

La subrasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la colocación del piso

- Las normas Leed miden y monitorean una serie de parámetros de una construcción sustentable. Enumere al menos tres de estos parámetros

Localización sostenible.

Ahorros de agua.

Eficiencia Energética.

Selección de materiales y recursos.

Calidad Ambiental Interior.

Innovación y diseño.

- Factores críticos para la construcción sustentable

Consumo de energía y agua

Uso de fuentes de energía renovables

Uso de materiales y productos de construcción más amigables con el ambiente

Gestión de residuos

Y de otros factores directamente involucrados con los impactos ambientales generados en la construcción

- El consumo de energía de los edificios representa el aspecto ambiental más relevante. Indicar en que se distribuye este consumo.

- Acondicionamiento térmico

- Calentamiento de Agua

- Electrodomésticos

- Iluminación.

- Factor de Potencia

- Explique para una unión de piezas con diseño abulonado, que diferencias existe entre torque y tensión indicando, como se lleva a cabo, sin el uso del torquímetro, el ajuste de una unión abulonada tipo rígida.

El Torque desde un punto o del centro de la unión roscada se denomina así al producto de la fuerza aplicada y la distancia perpendicular definida desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza en cambio la tensión en la unión roscada es el resultado del torque aplicado.

En este caso, el torque se realiza sobre la tuerca que sujeta el bulon.

- Indique cuales son las Normas ISO que utilizadas en conjunto comprenden una Gestión Sustentable

ISO 50.001 Gestion de Energia

ISO 9.001 Calidad

ISO 14.001 Medio Ambiente

- Describa el funcionamiento de cada uno de los componentes del Hormigon Pretensado

Tipo de armado en el que los elementos de acero están tensados y comprimen el hormigón, armaduras activas

El hormigón reduce su trabajo en tracción (poca resistencia) y el tamaño de las fisuras (menor permeabilidad) y aprovecha su resistencia a compresión.

- Indique el valor de resistencia (en N/mm2) a la rotura del material de un tornillo en cuya cabeza se encuentra la siguiente inscripción: 10.9

1040 N/mm2 = [MPa]

- Prerrequisitos de la normas Leed y sus puntuaciones

UNIDAD 4:

- Weber fue el primero en introducir el concepto de factores para la localización de plantas indicando cuáles fueron los factores que considero.

Los factores que consideró WEBER son:

Recursos: materias primas

Mercado: Locación de consumidores

Fuerzas de aglomeración: empresas que trabajan en sectores diferentes pero complementarios a las empresas a localizar

- Utilizando el Método Funcional basado en costos para la localización de planta, el cálculo de función objetivo . Indicar, qué valor toma Fi cuando la locación B es la óptima

Si el valor de (pi) resultante del análisis funcional cuya dimensión objetiva son los costos es mayor a 1, la localización B es más optima que la A.

Para el estudio de la localización de centros de servicios se dividen en dos clases principales, indicar cuales son y describir los factores característicos de cada una de ellas:

Localización de servicios:

- Servicios industriales/comerciales

  - Industriales: se ubican cerca de los solicitantes del servicio

  - Comerciales y minoristas: utilizan tecnologías para ubicarse en función de factores economicos.  busca la asociacion horizontal por lo que considera: Calidad y cantidad de locales en la cercania, distancia a nucleos urbanos, disponibilidad de estacionamiento, cercania de gastronomia y locales de entretenimiento.

- Servicios de salud: su factor determinante es el demografico

  - Integrales: Utilizan factores demográficos para su ubicación.

  - Especializados: Se emplazan cerca de los integrales.

Enumere al menos cuatro factores críticos para la localización de centros comerciales y locales minoristas

- Cantidad de locales en la cercanía

- Calidad de los locales en la cercanía

- Distancia al los núcleos urbanos

- Estacionamiento disponible

- Modelo de ambiente en incertidumbre: parámetros que utiliza

Modelo en ambiente de incertidumbre Es un modelo que toma una variable estimada económica o de demanda sin saber las probabilidades de ocurrencia

Pesimista

Optimista

De igual probabilidad

- Indique que es y para qué sirve un factor en el estudio de localización de planta

En el estudio de la localización de una planta, un factor es una variable que influye en la decisión de dónde establecer la instalación. Estos factores pueden ser diversos y abarcan aspectos como la disponibilidad de recursos naturales, la MO, los costos de transporte, la cercanía a los mercados, las regulaciones gubernamentales, entre otros.

Sirve para la elección de la ubicación adecuada para una planta, la cual tiene un impacto económico significativo en el proyecto. Un estudio deficiente de estos factores podría llevar a decisiones poco óptimas que afecten negativamente la rentabilidad del proyecto o incluso su viabilidad a largo plazo.

En los años 2000 con la globalización, se introdujeron factores para la localización de plantas para el análisis en un contexto internacional, indique al menos tres de estos factores

Factores críticos:

Área Pais: Transporte, mano de obra, materias primas, mercados, sitio industrial, servicios públicos, Clima, comunidad

Área internacional: Situación política del país, Competencia global y supervivencia, Regulación gubernamental, Factores económicos

En el cálculo del valor relativo de los factores subjetivos en el método de Brown Gibson, ¿que representa el parámetro W?

Determina una preponderancia relativa entre factores

- El método Brown-Gibson pondera los factores objetivos y subjetivos para la localización de la planta. Indicar como es la forma de ponderación de estos factores en el método

Medida Preferencial de Locación (MPL) o Dimensión de Preferencia de Localización (DPL)

𝑴𝑷𝑳 = 𝑲 𝑭𝑶𝑖 + (1 − 𝑲) 𝑭𝑺𝑖

Siendo k el coeficiente de importancia entre los factores objetivos sobre los subjetivos K=0.75

FO factores objetivos

FS factores subjetivos

- En el método funcional basado en costos para la localización de planta indicar

a- ¿Cuántas locaciones analiza la función objetivo?

Se analiza de a dos localizaciones, A y B

b- ¿Qué valores puede tomar la función objetivo?

La función objetivo puede tomar valores Mayores a 1 o menores  a 1

c- ¿Qué significa cada uno de estos valores?

Ya que la fórmula es función de A/B si es mayor a 1 indica que A es más costoso que B por lo que debe seleccionarse B, viceversa cuando es menor a 1.

- Indique los modelos para la toma de decisión en el metodo No cuantificable para la localizacion de plantas.

  - Antecedentes Industriales: supone que si una planta está instalada en una zona particular y es similar al proyecto en análisis, esta locación podría ser adecuada.

  - Factor Preferencial: no es un criterio objetivo y se trata de la preferencia de quien tienen nivel de decisión en el proyecto.

  - Factor Dominante: es un concepto y no un método. Ejemplo la industria del Petróleo.

- Indicar los pasos a cumplir para la localización de una planta mediante el Método de Cribado.

Técnica gráfica a la que le suma una matriz cualitativa de puntos.

- Confección de los mapas de cribado

  - Definir y validar los factores críticos

  - Determinar las zonas geográficas no deseables o de alto impacto para cada factor critico de localización.

  - Superponer los mapas de cada factor critico, lo que posibilitara ver las zonas no sombreadas para el conjunto de los factores críticos de la localización.

- Confección de la matriz cualitativa de puntos

En este punto se tienen dos alternativa, calificar todos los factores en forma cualitativa o proceder al relevamiento y validación de datos de manera de tener valores objetivos de los factores

- Normalmente en el análisis localización de planta se manejan cinco restricciones fundamentales para dicho análisis. Indique al menos tres de estas y describa su influencia o impacto.

- Producto/Servicio: condiciona los factores para el análisis.

- Mercados: los proveedores como los consumidores puede imponer condiciones de cercanía.

- Geográficos: El transporte impacta fuertemente en los costos.

- Políticas: Considerar seguridad jurídica, las políticas sociales, medio ambientales.

- Económicas: Condiciones Macro y Micro.

- Describa brevemente cómo funcionan (conceptual) cada uno de los modelos cuantitativos para la toma de decisión en la localización de planta

- Modelo de Ponderación de Factores: Estos modelos utilizan una matriz de toma de decisión, en esta se introducen los factores cuantificados y ponderados para cada una de las distintas localizaciones. La mejor ubicación viene dada por el máximo o mínimo valor obtenido en estas matrices.

- Modelo de Costo / Volumen: a partir de los costos fijos y variables en función del volumen.

- Modelo de Incertidumbre: es un modelo que toma una variable determinada del proyecto, que no es conocida la ocurrencia de los escenarios de estimación.

- Modelo de Riesgo: de la misma característica del de incertidumbre, pero en este caso se puede calcular la probabilidad de ocurrencia.

UNIDAD 5:

- Indique cómo se clasifican los procesos productivos y haga una breve descripción de cada uno de ellos.

Los procesos Productivos se clasifican:

Montaje: Adición de otros materiales a uno inicial (soldado, remachado, enroscado, etc)

Fabricación: Es el cambio de forma del material (fresado, torneado, cilindrado, etc)

Tratamiento: Cambio de las características fisicas o quimicas del material (recocido, temple, cementacion, nitruracion, pintado)

- Indique que involucra el factor servicios en una distribución de planta.

Los factores de la distribución son son 8: Material, Maquina, Hombre, Movimiento, Espera, Servicio, Edificio y Cambio. (mama; homo; esse; edica)

- Factor Material:

Comprende: forma, variedad, cantidad, operaciones de proceso con sus secuencias.

- Factor Máquina:

Comprende: maquinaria, utillaje y equipos auxiliares.

- Factor Hombre:

Comprende a la mano de obra, directa, indirecta, supervisión y servicios auxiliares.

- Factor Movimiento:

Abarcan el movimiento inter o intradepartamental, operaciones de almacenamiento, entrada y salida de planta.

- Factor Espera:

Incluye el almacenamiento temporario y permanente, las demoras en el proceso.

- Factor Servicio:

Servicios relativos al personal, al material, a la maquinaria, a la salud y el medio ambiente.

- Factor Edificio:

Comprende los tipos y particularidades interiores y exteriores, al distribución y las instalaciones.

- Factor Cambio:

Comprende versatilidad, flexibilidad y expansión.

Explicar el principio de distribución en planta para la integración de conjunto (muther)

Desarrollo un sistema de 4 fases. En cada fase se aplica la siguiente metodología para la toma de decisión y desarrollo de un proyecto:

- Planteamiento claro de las actividades involucradas

- Recolección de datos objetivos (medibles) y datos subjetivos relevante

- Análisis objetivo de los datos para la toma de decisión

- Validación y aprobación de las alternativas elaboradas

- Input para la siguiente fase.

FASE I: Ubicación

FASE II: Distribución de Conjunto en General

FASE III: Distribución de detalle o por Departamento

FASE IV: Instalación

- Explique los patrones de flujos intra departamentos (entre puestos de trabajo) , para una distribución de este por procesos

a) Patrón de flujo diagonal: se utiliza con pasillos en un solo sentido. Esto implica menor ancho de pasillo, en general la disposición requiere menos espacio que las paralelas y perpendiculares pero también es menos flexible

b) Patrón de flujo perpendicular y paralelo: se utiliza con pasillos de doble sentido. La disposición requiere más espacio y es más flexible a las variaciones en el proceso.

(No pide)

El flujo en los departamentos depende del tipo de departamento

En un departamento organizado por productos o familia de productos el flujo de trabajo sigue dicho patrón.

En un departamento organizado por procesos el flujo sigue el patrón entre estaciones de trabajo y pasillos

Flujo en un departamento organizado por procesos:

# Debe ocurrir poco flujo entre estaciones de trabajo

# El flujo óptimo debe ser entre las estaciones de trabajo y los pasillos

# La mejor disposición entre las estaciones de trabajo y pasillos depende de las áreas de la estación de trabajo, el espacio disponible, y el tamaño de los materiales

- Indique y describa cada uno de los métodos no cuantificables para la distribución de planta

Muther (SPL):

Desarrollo un sistema de 4 fases. En cada fase se aplica la siguiente metodología para la toma de decisión y desarrollo de un proyecto:

- Planteamiento claro de las actividades involucradas

- Recolección de datos objetivos (medibles) y datos subjetivos relevante

- Análisis objetivo de los datos para la toma de decisión

- Validación y aprobación de las alternativas elaboradas

- Input para la siguiente fase.

FASE I: Ubicación

FASE II: Distribución de Conjunto en General

FASE III: Distribución de detalle o por Departamento

FASE IV: Instalación

J.M Appel: Propone que cada distribución es única, y propone un método secuencial de pasos:

Relevamiento ; Análisis ; Planeación; Diseño; Ejecución

- Enumerar dos ventajas y dos desventajas de la distribución por producto

Ventajas:

Poco stock de material en proceso

Costo tiempo de producción por unidad

Bajo requerimiento de manejo de materiales

Control de la producción en forma simple

Desventajas:

Baja flexibilidad a los cambios de productos

Una estación de trabajo fuera de servicio detiene la linea de produccion

Se requiere una supervisión general

Mayor inversión inicial en equipos de manejo de materiales

- Indicar como es esta relación volumen de producción y la variedad de productos para cada uno de los tipos básicos de distribución de planta

Distribución por Posición Fija del Material  - poco volumen y poca variedad

Distribución por Proceso o Distribución por Función – poco volumen y mucha variedad

Distribución por Familia de productos o tecnología de grupos – mediano volumen y mediana variedad

Distribución por Producto o Producción en Línea – mucho volumen y poca variedad

- Enumerar dos ventajas y dos desventajas de la distribución por proceso

Ventajas: Mayor ocupación de las máquinas, Se puede usar máquinas genéricas y no específicas, Flexible en la asignación de mano de obra

Desventajas: Mayor manejo de materiales, Control mas soficticado de la producción, mayor material en proceso, mano de obra y supervisión calificada

- Adyacencia: con dos distribuciones, cuál es el cálculo y qué valor tiene que dar para ver cuál es la más eficiente.

El cálculo de adyacencia normalizada busca evaluar y/o comparar la eficiencia de una o más disposiciones determinadas, realizadas tanto por el método basado en distancias como por el método de adyacencias.

El Valor de Z varía entre 0 y 1, por lo tanto cuando Z  1 mayor es la eficiencia lograda

- En el análisis de los flujos de proceso para la distribución de planta-¿cómo se los clasifica? dar además para cada uno de los tipos de la clasificación

Las relaciones de flujo son muy importantes en la distribución de una planta. Siendo este de: materiales, equipos, personas, e información.

El flujo en un proceso puede ser:

Discreto

Movimiento de piezas a la estación de montaje

La transmisión de órdenes de pedido de ventas a producción

Movimiento de pacientes en un hospital

Continuo

El flujo de químicos en una planta

El transporte de petróleo en ductos

La transmisión de electricidad

- Para la siguiente gráfica de relaciones de actividades, indique que representa x1 x2 a y 1 (Revisar)

x1 actividad

x2 tarea

A grado de necesidad

1 Motivo

- En la siguiente tabla desde - hacía, que representan los valores  circulados

Los valores que representan son las unidades equivalentes trasladadas de una zona a la otra

Desde terapia a guardia 0 unidades

Desde recepción a diagnóstico por imagen 150 unidades

- Para el análisis de relación de actividades en la distribución de plantas, indique al menos tres tipos de relaciones que se estudian.

- Relaciones organizacionales, debidas al rango de control y emmision de reportes.

- Relaciones de flujo, materiales, eprsonas, equipos, infromacion y dinero.

- Relaciones de control, incluyendo control de materiales, inventarios, control de niveles de automatizacion e integracion.

- Relaciones ambientales, seguridad, temperatura, ruio, emisiones, humedad, polvo.

- Qué características deben tener los pasillos de circulación y como se clasifican.

Los pasillos deben proveer a la planta un flujo seguro y eficiente y se calsifican en:

- Departamentales

- Principales

- En la medición de flujos se hace en términos de unidades equivalentes de traslado. Indicar cual es el significado de dicha unidad.

La manera más práctica de realizar la medición es en términos de unidades equivalentes trasladadas, es decir llevarla a una unidad única de igual comparación.

Es decir si en una planta debo trasladar tres productos y el producto C es casi el doble de grande de los A y B, lo que mover C equivale a mover 2 A o B, cuando consideramos los movimientos de C los duplicamos para transformando el flujo de C en una unidad equivalente a los flujos de A y B.

- Explicar en que consiste la llamada Distribucion por Posicion Fija y en que casos/actividades se aconseja/recomienda su utilización.

Es una distribución donde el componente principal permanece fijo en un lugar. Todas las herramientas, equipos, mano de obra, insumos y servicios son llevados a la posición.

- Explique las bases de cálculo, básica para definir el Metodo Craft.

Es un sistema informático que parte de una distribución dada y la optimiza.

Es un algoritmo cuya función objetiva es la distancia, con lo que se mide el costo de la distribución.

- Explique que es matemáticamente el Metodo de Adyacencias indicando con un ejemplo, además como se contruye para el mismo una tabla de relaciones.

Se busca maximizar la calificación de las adyacencias. Utiliza los datos cualitativos derivados de la tabla de relaciones.

Para la tabla de relación se registran las relaciones que guardan entre aquella y el grado de necesidad de cercanía.

- Cada intersección ascendente se divide en la parte superior donde se indica el grado de cercania y en la parte inferior se indica el motivo.

- El grado usualmente se califica con letras y el motivo con numeros

- El factor de cambio es uno de los aspectos mas importantes en la distribución en Plantas, indicar las consideraciones a tener como regla para diseñar una distribución versátil, flexible y en expansión.

- Definir un horizonte de tiempo

- Identificar y aceptar los imponderables

- Definir los límites del efecto sobre la situación.

- Diseñar la distribución con flexibilidad suficiente para operar dentro de los limites establecidos.

- Los algoritmos utilizados en la distancia de plantas pueden ser funciones matemáticas o gráficas, indicar: en qué se basan las funciones objetivas? Describir brevemente las funciones objetivos. Qué parámetros intervienen?

- Intercambio pareado: a) Qué es matemáticamente hablando dicho método. b) En qué casos particulares se lo utiliza para un desarrollo manual. c) Para el logro de qué se lo utiliza?

- Cuales son para SLP las 2 determinaciones precias requeridas para peasar del analisis producto-Cantidad al diagrama relacional de actividades.

UNIDAD 6:

- ¿En qué tipos se dividen los riesgos en la administración de la cadena de suministros? Indicar al menos un ejemplo de cada tipo.

- Sistémico:

Aquel determinado por factores externos a la organización y sobre el cual no pueden ejercer influencia directa como los factores atmosféricos, inflación etc

- No Sistémicos:

Son aquellos que derivan de la propia actividad y se pueden gestionar acciones para su mitigación como la sincronización del suministro y la demanda o los niveles y Rotacion de inventarios.

- Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad

de preparación de pedidos de almacenes.

Recepción:

- Origen de proveedor

- Ingreso a planta

- Descarga y recepción provisoria

- Controles de calidad y cantidad

- Recepción a libre disponibilidad  Almacenaje

Buenas prácticas de Almacenamiento:

- Optimizar espacios cúbicos

- Maximizar la seguridad

- Minimizar el manejo de producto

- Preservar la integridad

- Mantenga despejados los pasillos

Recolección  (Preparación) de Pedidos:

- Pedido de Cliente / Producción

- Organización de las tareas (determinación de un mapa de calor)

- Recorridos (q los pasillos de recolección sean distintos a lo de abastecimiento)

- Recolección (identificaron de las referencias/estanterías)

- Embalaje y documentación  Despacho

Despacho:

- Origen de preparación de pedidos

- Acumular y clasificar por destino

- Control  y consolidación

- Ingreso de transportista a planta

- Carga del transporte  Salida de Planta

Buenas Prácticas para el Despacho:

- Utilizar la paletización como unidad de carga logística.

- Utilizar estanterías para ordenar y clasificar las cargas

- Despachar las cargas mas voluminosas en primer lugar.

- Defina stock de seguridad

Es un determinado nivel de mercancías que se debe mantener almacenado

Reserva de materiales y productos que garantiza la continuidad del sistema productivo y de ventas durante un período corto de tiempo, frente a:

Variaciones imprevistas en la demanda

Retrasos en la entrega de proveedores

Implica la inmovilización de una cierta cantidad de materiales, que requieren un mantenimiento y por ende un costo de almacenamiento de los productos.

- Defina los envases rígidos y los flexibles

Envase Rígido: de forma definida no modificable y cuya rigidez permite colocar el producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños

Envase Flexible: Fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio, este tipo de envase no resiste un producto estiba

- ¿Cuáles son las características principales que deben tener los materiales de los envases?

Debe ser resistente mecánicamente al producto y la manipulación.

Debe ser químicamente inocuo respecto al producto que contiene.

- Para que se utiliza el factor L en el diseño y dimensionamiento de muelles de carga y descarga

Es un factor dependiente del ángulo de ataque utilizado para calcular el espacio libre

- Defina envase secundario según la clasificación europea

Todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta: puede separarse del producto sin afectar a las características de este

- Defina envase terciario según la clasificación europea

Todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con el objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte

- En la operación de almacenes, ¿cuál es la actividad más costosa?

El picking, representa alrededor del 50% debido al tiempo, cantidad de mano de obra, sistemas de soporte y equipos de manipulación.

- ¿Cuáles son los tipos de procesos utilizados para la recolección de pedidos?

- Extracción por cada pedido

- Extracción por referencias

- Extracción por zonas

- Calcular la superficie total necesaria para almacenar en bloque sobre piso de 500 pallets arlog de 1,2 m3 de n=4 y ¿ cual seria la altura que deben alcanzar las horquillas del auto elevador para operar este almacenamiento?

El pallet arlog tiene 1,2mx1m teniendo esto en cuenta y el n (apilabilidad) de 4 quiere decir que necesitamos una superficie plana para 500/4=125 pallets es decir 125*1m*1.2m=150m2.

Para la altura de la horquilla tomando el dato que la carga tiene 1,2m3 la altura total es de 1m y la de la carga sobre el pallet de 1000-95=905mm (95 o 98 son los valores de altura para todos los pallets) teniendo esto en cuenta y la apilabilidad la altura de la horquilla mínima debe ser de 1m*3+0,095m=3,095m

- Diferencias de apilador telescópico y apilador trilateral telescópico

| Apilador telescopico | Apilador trilateral |
| --- | --- |
| Son apiladores eléctricas de construcción compacta, con un mástil telescópico que según los modelos pueden alcanzar elevaciones de hasta 14 m. | Estos equipos pueden alcanzar alturas de elevación de 15, y en pasillos angostos de 1,5m a 1,8m. Esto se debe a que son las horquillas las que realizan el movimiento necesario para retirar o dejar los pallets. |
| El diseño permite menores radios de giro con lo que pueden operar en pasillos de 2,7m de ancho | Requieren de una muy buena nivelación del suelo del depósito sobre el que se desplazan y debe de ir guiadas mediante perfiles colocados a ambos lados del pasillo. |
| Para dejar o agarrar el pallet de la estantería la máquina se centra frente a la unidad de carga y el mástil se desplaza hacia el exterior | Están pensadas para circular por los pasillos con lo que fuera de estos son lentas tanto en desplazamiento como en maniobras. Es por eso que se necesitan otros equipos para manipular los pallets hasta la cabecera de los pasillos |
|  | El cabezal porta las horquillas gira sobre sí mismo, lo que le permite al equipo manipular pallets a ambos lados del pasillo y también frontalmente. |

- Productos que originan PLÁSTICOS verdes y su principal desventaja

Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz y fécula de papas. Se han hechos algunos avances con estos productos, pero todavía resta salvar dos escollos importantes, la baja resistencia mecánica y el alto costo respecto a los plásticos convencionales en la distribución.

- Cuando se define la cadena de suministro de un proyecto, uno de los parámetros a definir es el alcance de la cadena de suministros, Indique al menos 2 puntos para tener en cuenta de la definición de dicho alcance

Identificación de los niveles de servicio requeridos por el mercado

Definición de objetivos por productos y segmentos del mercado

Elaboración de acuerdos de nivel e servicios para clientes industriales

Elaboración de planes para períodos acotados de tiempo

- ¿Qué parámetros definen la curva de la frontera de eficiencia?

Esta definida por costo $ (eje x) y Capacidad de respuesta (en teimpo). Hay una curva que define la máxima eficiencia que se puede tener, fuera de eso es imposible operar y dentro es ineficiente

- Indique al menos 3 considereaciones a tener en cuenta en la planificacion de los stocks estrategicos.

- El costo del material, por sus implicancias en el capital circulante inmovilizado

- La disponibilidad del material en el mercado

- Gestión con los proveedores de manera de lograr confiablidad para los acuerdos estratégicos de abastecimiento.

- Lead Time de los proveedores.

- En la planificación de materiales indique como se clasifican los sistemas de reposición en función de la incertidumbre de demanda y el Lead Time.

Reposición Estratégica o Reposición Continua

- En el Cálculo del modelo de abastecimiento por lote aparece el termino C1 costo unitario de almacenamiento, ¿Qué parámetros componen este termino?

  - Capital inmovilizado y su costo financiero.

  - Costo de infraestructura de almacenaje.

  - Obsolencia y deterioro del producto.

- Para cálculo de lote óptimo, cuáles son los parámetros del costo que intervienen

Los parámetros que intervienen son el costo de almacenamiento y el costo de pedido.

C = C alm + C ped

Si vamos a la fórmula el Q seria la demanda y el T sería el lead time, por lo que la respuesta completa sería con estos 2 agregados.

- Cuáles son los parámetros que se evalúan para planificar el stock de los productos estratégicos

- El costo del material, por sus implicancias en el capital circulante

- La disponibilidad del material en el mercado

- Gestión con los proveedores de manera de lograr confiabilidad para los acuerdos estratégicos de abastecimiento

- Lead Time de los proveedores

- En la segmentación de proveedores en la cadena de abastecimientos se utilizan como parámetros de evaluación el volumen de producto Q y el monto $. Indicar las 4 categorías de la segmentación y como son la relacion Q/$ en cada una de ellas.

El objetivo del desarrollo con los proveedores consiste en asegurar que se establezcan relaciones constructivas y de colaboración que ayuden a la reducción de costos y la mejora del rendimiento operativo, y cumplimiento de plazos.

Proveedores no críticos: costo de cambio del proveedor o del producto no relevante. Bajo riesgo/costo. Pedidos por el usuario. Contacto en función de la puntualidad de entrega. ( Bajo $ y bajo Q) ej art de ferretería

Proveedores ventajosos: productos estandarizados adquiridos en grandes cantidades. Riesgo bajo a moderado para la organización en caso de falta de suministro. Consolidación de volumen. ( Bajo $ y Alto Q)

Proveedores críticos: a menudo la demanda es mayor que la oferta. No adquiridas en grandes cantidades. La seguridad del suministro es clave. ( Alto $ y bajo Q)

Proveedores estratégicos: Aportan mayor valor representando la mayor parte del costo del producto. Su falta de suministro tiene un impacto serio en la producción. Pocos proveedores con una cooperación estrecha. (Alto $ y Alto Q)

- Describa las características y máquinas utilizadas para un sistema de estanterías de doble profundidad.

Este sistema permite tener dos pallets por canal de cada pasillo

Disminuye el número de pasillos

Casi siempre se trabaja en un sistema LIFO.

Y las máquinas para el manejo de pallets deberán contar con horquillas telescópicas para estibar y acceder al segundo pallet.

- Cuáles son las zonas del área de recepción de mercaderías del almacén

- Zona de clasificación e identificación

- Zona de control de calidad

- Zona de devoluciones

- El sistema de almacenamiento en estanterías de pequeñas piezas tiene diferentes procesos indique  y describa cada uno de ellos. De ejemplos

- Proceso Hombre/Producto – Estantería de base fija para picking

- Proceso Hombre/Producto – Estanterías dinámicas para picking

- Proceso producto/Hombre – Sistema de almacenamiento vertical

- Proceso producto/Hombre – Sistema de almacenamiento horizontal

- Indique cuál es la materia prima de los plásticos verdes y cuáles son sus limitaciones

Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz.

- Baja resistencia mecánica

- Alto costo respecto a los plásticos convencionales

- Describa el funcionamiento de las estanterías tipo Drive, el proceso de gestión de inventarios y los niveles de ocupación óptimos

Este sistema se caracteriza por la configuración de los pasillos que permiten el acceso y la manipulación de la carga por medio de vehículos apiladores en forma segura.

Existen dos modelos de estanterías tipo drive, las Drive In y las Drive Through.

El proceso de gestión de inventario en las estanterías Drive In sigue el principio LIFO. Su índice de ocupación puede alcanzar 85%.

En cuanto a las estanterías tipo Drive Thorugh la diferencia radica en que los apiladores pueden realizar la carga y descarga desde ambos extremos de la isla, lo que permite seguir el principio FIFO. Su índice de ocupación puede alcanzar 85%.

- Describa la función de cada uno de los tipos de almacén clasificados según su función logística.

- Cuando analizamos el flujo de circulación dentro de un almacén los clasificamos en diferentes grupos según su complejidad. Describa las características de cada uno de estos grupos

- Describa el funcionamiento del sistema de estanterías Push-Back y sus características logísticas.

- Para pallet sobre piso y estanterías: ¿Cuáles son las limitaciones de altura y qué tipo de bloques de estanterías se utilizan?

- Tipos de almacenes según su grado de protección y describirlos

Descubiertos al aire libre

Cubiertos

- Pallet shuttle: ¿qué características debe tener el almacén para aplicar este sistema?

- Definir carga nominal útil, carga nominal de apilado y cual es mayor para un pallet de madera.

Tipos de Cross Docking

Dimensionamiento de almacenamiento en piso

# Unidad 7: Transporte de Materiales en Unidades

Impurezas del aire comprimido

Las impurezas dan origen a averías en las instalaciones neumáticas y a la destrucción de los elementos neumáticos. Deben eliminarse todas las impurezas del aire, ya sea antes de su introducción en la red distribuidora o antes de su utilización.

Las impurezas que contiene el aire pueden ser: 
- Sólidas (polvo atmosférico, partículas del interior de las instalaciones)
- Líquidas (Agua y niebla de aceite) 
- Gaseosas (vapor de agua y aceite).

Cuál es la diferencia entre un transportador a rodillo impulsado a motor y un transportador a rodillo accionado a cadena

La diferencia es la forma en que se transmite el movimiento y el tipo de aplicación de cada uno, El motorizado por zona permite que los productos se cumulen sin contacto directo

Transportador a rodillo impulsado por motor: Se usa de uno o más rodillos motorizados por zona dependiendo del tamaño del producto y su peso por zonas

Transportador a rodillo accionado a cadena: está constituido por rodillos con ruedas dentadas en un extremo y el sistema de cadena rollo a rollo que proporciona el movimiento a los mismos.

Dos de los tres elementos más importantes en diseño estructural de los transportadores aéreos Power y Power & free son el perfil de sustentación, indicar las diferencias que existen en estos elementos entre estos transportadores y esquematizar ambos perfiles de sustentación

La diferencia radica en que el sistema POWER & FREE cuenta con dos vías de circulación. Una vía principal, que funciona como un sistema Power; y una vía de almacenamiento, que permite derivar parte de la carga transportada a un circuito auxiliar mientras que el sistema POWER solo cuenta con una via cerrada.

- Via de arrastre: similar a los del sistema Power

- Via de Trolley: dos perfiles U enfrentados fformadndo la pista de rodadura de los trolleys.

De qué depende la carga que puede soportar una rueda industrial. Qué parámetros deben tenerse en cuenta.

Depende del peso admisible de cada rueda con el que puede ser cargada.

Para determinar el peso por rueda deben tenerse en cuenta dos parámetros: tipo de carga y característica del piso.

- En el transportador Aéreo Power, ¿en función de qué parámetro se define que el paso de la cadena armada sea menor que el paso de la carga?

Paso de la Cadena armada: lo establece la distancia entre trolleys. Son múltiplos del paso de la Cadena.

Paso del Transporte/Carga: es en función de la carga transportada, volumen, es posible que para evitar interferencias tanto en curva verticales como en curvas horizontales, no se puedan completar todos los trolley con carga, con lo que el paso de transporte sea mayor que el de la cadena armada.

- Definir los componentes principales de EOM (Electric Overhead Monorriel)

El sistema EOM es autónomo que permite a los carros de transportes circular en forma independiente permitiendo que el circuito no sea cerrado. Este consta de:

- Vía de circulación

- Un motorreductor

- Un procesador

- Dos Ruedas

- Una barra de carga

¿Qué parámetros definen la sección de fuga de un colchón de aire?

La sección de fuga esta determinada por:

- h = luz del entre el colchón y el piso

- l= longitud del perímetro del colchón.

- ¿Que son las ruedas omnidireccionales? Dar dos ventajas.

Las ruedas omnidireccionales se despliegan hacia delante como las ruedas normales, pero se deslizan hacia los lados con casi fricción (sin patinaje durante las vueltas).

Pueden desplazarse desde su posición en cualquier dirección y alcanzan una libertad de movimiento total en 360 grados.

Ventajas:

Montaje y desmontaje rápidos: Es posible sustituir los rodillos individuales directamente en el vehículo, sin desmontar la rueda completa.

Gran precisión: La tecnología de accionamientos permite alcanzar una precisión de +/-5mm.

- Alma de fibras sintéticas. Dar un ejemplo.

Son confeccionadas con hilos de nylon o poliéster de alta tenacidad tratados químicamente que le confieren a resistencia a la abrasión y previniendo el envejecimiento de la fibra.

- Eslingas de nylon son de bajo estiramiento, ya que no sobrepasa el 2% a 3% de longitud.

Defina Trabajo en altura

Se entenderá por trabajo en altura a aquellas tareas que involucren circular o permanecer en un lugar que implique un riesgo de caída de una altura igual o mayor a 1,8 metros

- Describa el transportador de piso tipo Flat Top liviano

- 3 Diferencias entre sistema Power y EOM

Ventajas del sistema Power, y Power and Free sobre el sistema EOM/AEM

- requiere menor mantenimiento.

- menores condiciones de limpieza para su funcionamiento.

- es más robusto.

- mayor simpleza en cuanto a su operación.

- menor inversión inicial

- Sistema power, parámetros para definir fuerza de tiro horizontal, vertical y total

- En qué tipo de transporte se utilizan cadenas pesadas y unibilt

- Transporte aéreo a cadenas: a) Qué son los loadbar. b) Cómo se los montan? c) Cuándo y para qué se utilizan

¿Qué significa que el control box de un EOM tenga 3 ejes?

# Preguntas Unidad 8: Manejo y Gestión de Residuos y Desperdicios

Diferencia entre residuo y desperdicio

Residuos → aquellos materiales, elementos o sustancias que resulten sobrantes de los procesos y que deben ser externalizados de los inmuebles donde se desarrolla la act, (cumpliendo con los requisitos establecidos por las normas legales vigentes). Puede volver a ser utilizado, los desperdicios no.

Desperdicio → efluentes y demás elementos contaminantes producidos durante el desarrollo de una actividad, ha perdido su valor completamente y representa una pérdida del proceso.

Cómo se clasifican los contaminantes atmosféricos, indicar además un ejemplo de cada una de las clases

- Biológicos: Bacterias, virus, hongos

- Físicos: Ruidos y vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes

- Químicos: Primarios, se vierten directamente a la atmósfera, Secundarios, son originados por reacciones químicas y fotoquímicas de contaminantes primarios. Ej smog

- Como se clasifican las aguas residuales y brevemente como se genera cada una de ellas

- Aguas Domésticas: son las producidas para satisfacer necesidades de obreros y empleados de las compañías por uso sanitario, en comedores, etc.

- Aguas de Procesos Productivos: estas se generan por recambio, derrames y/o pérdida de fluidos en diversos procesos industriales como ser: lavado, pintura, tratamientos térmicos, etc.

- Aguas de Acondicionamiento Térmico: son las originadas en procesos de refrigeración, producción de vapor, recirculación y/o purgado de instalaciones, etc.

- Aguas de Precipitaciones: regularmente, estas aguas son manejadas mediante conducción y vuelco directo a los cuerpos receptores existentes en el sitio (infraestructura pluvial, lagunas, ríos, etc.).

- Aguas Agropecuarias: Son las que provienen de explotaciones agrícolas o ganaderas, así como aquellas que resultan de la escorren􀆡a producida en los terrenos.

- A que se llama residuos de salud y Patogénicos

- En los residuos Radiactivos se habla de radiaciones Ionizantes y no Ionizantes ¿Cuál de estas difícilmente pueden afectar el estado natural de los seres vivos?

- Que es el Manifiesto

La naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare, quedará documentada en un instrumento que llevará la denominación de "manifiesto".

- Fuentes emisoras de Contaminantes

Naturales: las que provienen de accidentes naturales )volcanes, etc)

Moviles: No tienen un punto fijo sino que se mueven (autos, barcos, aviones)

De área: Pequeñas emisiones pero que en suconjunto en el área sumansumanFijas o estacionarias: Procesos Industriales

- Qué residuos de CABA siguen ley nacional (Te daba 5 opciones: Patogénicos, PCB, de buques o aeronaves, industriales y radiactivos. La respuesta era la de buques/aeronaves y radioactivos)

# Preguntas Unidad 9:

- Cuáles son los dos tipos de techos flotantes en los tanques de almacenamiento de hidrocarburos

Con Pontones: el techo se apoya sobre una especie de anillo flotante (pontón) lo que genera un espacio para vapores.

Placa Full-Contact: toda la superficie del techo flotante está en contacto directo con el líquido. El contacto completo minimiza el espacio de vapor entre el techo y el líquido, lo que reduce la evaporación y las emisiones.

- Defina número de Schedule (SCH) y cuáles son los parámetros que intervienen en su cálculo

Número adimensional que representa un conjunto de caños que mantiene la relación Presión interior y tensión admisible del material

NSCH = 1000*P/S

P = Presión interior PSI

S = Tensión admisible del Material (PSI)

- Procesos de fabricación tubos con costura

Parte de una chapa de acero que es conformada y cilindrada en frio mediante rodillos exteriores, luego es soldada por:

ERW: soldadura recta por inducción sin aporte de material

RSAW: soldadura recta con arco sumergido

HSAW: soldadura helicoidal por arco sumergido

El proceso de fabricación es similar en todos los casos, diferenciándose en el método de soldadura

- Se parte de una bobina de acero cuyo ancho es la longitud de circunferencia del diámetro del tubo a construir

- Se desarrolla la bobina y se ajustan los bordes laterales de acuerdo con el tipo de soldadura a realizar, borde plano para ERW o biselado para RSAW y HSAW

- Mediante rodillos se cilindra el tubo

- Se suelda el tubo

- Se rebaba la soldadura externa e interiormente

- Que representa la eficiencia de junta en la fórmula ASME para el cálculo del espesor de cañería y que valor máximo toma

Grado de confiabilidad de la cañeria en relación a los parámetros requeridos. La eficiencia de la junta toma un valor máximo de 1 en tubos sin costura y menor a 1 con costura.

- En la conducción de fluidos, ¿cómo se clasifican las válvulas?

- Válvulas de obturación

- válvulas de regulación

- válvulas de seguridad

- ¿Qué parámetros intervienen para definir la serie o clase de servicio de una brida?

Se clasifica según la relación de presión-temperatura de trabajo.

A mayor clase mayor presión y temperatura de trabajo.

Se designan como serie 150, 300, 600, 900, 1500 y 2500. Las bridas de diámetro mayor a 24" están normalizadas hasta la serie 900.

- La selección del material a emplear en una cañería de acero está en función de:

- Uso del caño

- Presión Interior

- Temperatura del Fluido

- Agresividad del Fluido

- Producto que conduce la Cañería:

- Elementos de Lucha contra incendios = ROJO

- Vapor de Agua = NARANJA

- Aire Comprimido = AZUL

- Electricidad = NEGRO

- Vacío = CASTAÑO

- Agua Fría = VERDE

- Agua Caliente = VERDE CON NARANJA

- Bombas:

Energizar un líquido es elevar su presión para que se desplace de un punto a otro en una instalación.

Tipos de Energización

- Natural: Cuando entre el punto de partida tiene una altura positiva respecto del punto de llegada y puede aprovecharse la energía potencial inherente para la impulsión del líquido.

- Bombeo Mecánico: Se realiza mediante dispositivos mecánicos llamados bombas de impulsión, que utilizando la propiedad de incompresibilidad del líquido elevan la presión del mismo. Realizan una transformación de la energía mecánica en energía hidráulica (velocidad y presión) comunicada al fluido que circula por ellas.

- Bombas Centrífugas: Son máquinas hidráulicas que imparten velocidad al fluido por fuerza centrífuga generada por un rotor con álabes dentro de un alojamiento con forma de espiral llamado voluta que va aumentando el diámetro hacia la salida de éste de manera de disminuir la velocidad del fluido y aumentar la presión.Según la dirección del flujo a la salida del impulsor, pueden clasificarse en: o

  - Radiales: el flujo a la salida del impulsor tiene dirección perpendicular al eje

  - Axiales: dirección del flujo a la salida es paralela al eje

- Tanques Para Hidrocarburos

Cilíndricos Horizontales: Se usan para volúmenes relativamente bajos, debido a que presentan problemas por fallas de corte y flexión.

Cilíndricos Verticales de Fondo Plano: Permiten almacenar grandes cantidades volumétricas con un costo bajo. Con la limitante de que sólo se pueden usar a presión atmosférica o presiones internas relativamente pequeñas.

- Tanques para Hidrocarburos de Techo FIjo

Techos cónicos: cubierta con la forma y superficie de un cono recto

Techos tipo domo: sección de un cabezal esférico

Techos tipo sombrilla: polígono regular curvado por el eje vertical

- Componentes de un cable de acero para levantamiento de cargas

Se conforma mediante un conjunto de alambres agrupados helicoidalmente formando una cuerda metálica denominada cordón, que a su vez se enrolla sobre otra cuerda metálica o de fibra denominada alma.

Cable – Cordón – Alambre – Alma

- A que se denomina el Alma de un cable de acero y cuantos tipos de estas se utilizan en la construcción de cables

- Grados en un material de cañerías, qué representa?

- Para fluidos qué bomba uso para a) líquido con alto contenido de sólidos en suspensión b) con bajo contenido de sólidos en suspensión

- Material base schedule 5s y/o 10s

# Preguntas Unidad 10: Graneles

- Como se aumenta el rozamiento entre la banda transportadora y el tambor de accionamiento

La fricción entre la banda y el tambor es la encargada de transmitir la potencia y el movimiento al sistema. A mayor ángulo de abrace, mayor será la potencia transmitida.

Se aumenta cuando hay un mayor arco de abrace de la banda sobre el tambor por cual habrá más fuerza transmitida a la cinta

- Para número Mesh 3, que apertura tiene la malla si el alambre tiene 1,59 mm de diámetro

Mesh 3

# de aperturas por pulgada lineal: 3

Abertura de Malla = X

Diámetro del Alambre= 1,59mm

25,4 mm = (3 * X) + (3 * 1,59mm) -> (cambia el 3 si nos dice Mesh #)

X= 6,88mm

- Qué parámetros definen la selección de cada uno de los tres componentes de una banda transportadora

Material: Abrasividad, granulometría, temperatura, acidez, inflamabilidad

Condición de trabajo: Forma de carga, frecuencia de carga, antillama, inclinación

Tensión de trabajo: material de las telas, resistencia, cantidad de telas

- Material:
Material de la banda
Cobertura intermedia: protege el conjunto de tejidos superpuestos contra la acción del material transportado, además deben asegurar el rozamiento necesario entre la banda y el material transportado y el tambor motriz
Cobertura superior: tipo y tamaño de material a transportar, ambiente de instalación, frecuencia de carga (resistencia a la abrasión, resistencia al calor, resistencia a aceites, minerales y vegetales, antillama)

- . Ángulo de reposo de un mismo material a granel tiene variaciones según las distintas condiciones que se presenta el material. Indicar al menos dos factores que afectan esta variación y además cual es el valor máximo de esta variación.

Si un material a granel es volcado sobre una superficie plana horizontal, la pila formada posee un perfil con un ángulo sobre la horizontal, que se conoce como Angulo de Reposo. Este valor indica la cap. de derrame del material. Puede variar en el mismo material 15º.

- Menor tamaño de la partícula

- Menor rugosidad de la superficie de la partícula

- Mayor esfericidad de la partícula

- Define el número Mesh y que implica dicho número elevado respecto al tamaño de grano.

Número Mesh: cantidad de aberturas por pulgada líneal de la malla. A mayor número de Mesh, menor será el tamaño de grano

- En un material a granel, ¿cuál es la diferencia entre ángulo de reposo y ángulo de reacomodamiento?

El Angulo de reposo se obtiene vertiendo el material a granel sobre una superficie plana, en cambio el ángulo de reacondicionamiento surge a partir de que se pone en movimiento este material a granel previamente volcado. Tiene una disminución de entre 10º y 15º.

- Que afecta al caudal en m3/h del material a granel además de la velocidad y sección?

El caudal es en función del volumen y velocidad. El volumen es un función de la capacidad de transporte y la capacidad de transporte es funcion de:

- Área de la sección transversal

- Velocidad de la banda

- Peso especifico

- Angulo de inclinación.

- ¿Qué determina la cohesión? De ejemplos.

La cohesión determina el escurrimiento.

No cohesivos: fluyen fácilmente a través de un orificio. Ej. Arena, Granos, Plásticos  Cohesivos: No fluyen fácilmente a través de un orificio. Ej. Arcillas húmedas

- Indicar cuáles son los elementos de limpieza de una banda transportadora, y dónde se colocan tanto como respecto de las caras de la banda transportadora como de los tambores principal y de retorno.

Los elementos de limpieza de una banda incluyen:

- un rascador primario para remover residuos iniciales con baja presión, colocado en el tambor matriz.

- un rascador secundario con mayor presión para limpiar material más adherido, colocado mas atrás de la salida de la banda en el tambor matriz

- un rascador de protección en forma de V ajustable en altura para limpiar el ramal inferior cerca del tambor de retorno.

- Describa los diferentes tipos de Elevadores de Cangilones

Centrifugo para materiales de alto escurrimiento.

Continuo para materiales mas frágiles y mas húmedos

- ¿Cuál es el ángulo de inclinación máximo y como se determina?

Se lo determina experimentalmente. Define la Inclinación Máxima Recomendable para un equipo transportador. De superarse el mismo, parte del material en movimiento resbalará. Para los transportadores continuos, el ángulo λ se sitúa entre 18˚ y 25˚, siendo que el mismo depende  únicamente del “material” a transportar

- Para rosca transportadora de granel de peso específico de 18kg/m3, ángulo de reposo de 35 y reacomodamiento 25. Qué tipo de diseño de cuna utilizaría para a) transporte horizontal b) vertical

- Características de las cintas transportadoras tubulares

# Preguntas Unidad 11: Transporte Externo Planta

- Diferencia entre avión para pasaje y carga y avión combi

Pasaje y carga: Cubierta de pasajeros y bodega de carga. En el compartimiento de carga la prioridad del transporte es del equipaje de los pasajeros

Avión Combi: La configuración se realiza con una parte para pasajeros y otra parte para cargas (la bodega de cargas no está sólo en la cubierta inferior sino que ocupa todo un espacio del avión). Tienen accesos especiales, más grandes, estructuras reforzadas y tren de aterrizaje con más ruedas. Pasajeros y cargas no se invalidan mutuamente.

- Que es un puerto seco

Es una terminal intermodal interior, conectada por carretera o Tren con una o varias terminales marítimas, con la capacidad de realizar o posponer el control aduanero a la entrada en el puerto seco.

Busca centralizar las operaciones de manejo de la carga, concentrando así diferentes modos de transporte y de embarques en un mismo punto geográfico.

- Qué tipo de carga maneja una terminal portuaria polivalente

Son instalaciones portuarias que cuentan con equipos para atender carga general, contenedores y carga sobre ruedas (ro-ro). Equipadas con plumas y grúas de buque, grúas pórtico, grúas móviles sobre neumáticos, cabezales para ro-ro con rampas para buques, carretillas pórticos, grandes zonas de almacenamiento al aire libre, explanadas anchas y bodegas.

- El armado de un buque interoceánico es U$S 955.000, cual es el monto, en conjunto, que les corresponde a estos rubros cargas portuarias, combustibles, y mano de obra

| Cargas Portuarias: 10% Tripulación: 18,5% Combustible: 35% | Clasificación: 1,99% Registro: 0,01% Rep y Mantenimiento: 6,5% Seguros: 2,75% Comisiones: 6,25% Gestión: 4% Amor del Buque: 5% Financiaciones: 2% | Beneficio: 8% |
| --- | --- | --- |

63.5% entonces U$S 606.425

- Tipos de terminales petroleras existentes.

Terminal portuaria: espacio físico del puerto que constituye la interfaz entre el transporte marítimo y los demás medios de transporte. (se especializan por tipo de carga)

- De muelle (Onshore): están dispuestas cerca de refinerías y centros de distribución. 2 tipos :por mangueras y por brazo articulado

- De mar a dentro (Offshore): la carga y descarga se efectúa mediante boyas en el mar.

- Sistema hub-spoke

Es un sistema de conexiones que permite reducir el número de rutas para comunicar los puertos entre sí. Consiste en concentrar el tráfico en determinados puertos de gran capacidad o Hubs que se encargan de enlazar los de menor capacidad o importancia. Los sistemas Hub-and-Spoke no son sólo aplicados al transporte marítimo sino también en la industria de la aviación comercial, y al transporte en general.

- Identifique los diferentes tipos de terminales portuarias para buques Petroleros y describa brevemente

# Preguntas Unidad 12:

- Para una carga física, como se calcula el metabolismo de trabajo

Metabolismo por Trabajo (MT) = se calcula teniendo en cuenta dos factores, Trabajo Muscular estático, por posturas y el Trabajo Muscular Dinámico, por desplazamientos, esfuerzos musculares

- El cálculo de la carga física del consumo energético se basa en el consumo metabólico de varios tipos, indicar cada uno de ellos

El cálculo de la carga física a través del consumo energético es: AFT = MB + MO + MT

- AFT: actividad física total

- MB: metabolismo basal

- MO: metabolismo de ocio

- MT: metabolismo de trabajo

Metabolismo basal: depende de la talla, el peso y el sexo de la persona. Consumo de energía necesario para mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo en reposo.

Metabolismo extra profesional/ de ocio: Debido a otras actividades habituales: aseo, vestirse, etc.

Metabolismo por trabajo: cargas estáticas por posturas, cargas dinámicas por desplazamientos, esfuerzos musculares y sostenimiento de cargas.

- Indicar la clasificación de las tareas laborales con el rango aproximado del consumo energético de cada una.

- Trabajo liviano: < 1600Kcal/Jornada

- Trabajo Medio: 1600> Trabajo Medio>2000 Kcal/Jornada

- Trabajo Pesado: > 2000 Kcal/Jornada

- ¿La realización de todo tipo de trabajo manual implica la ejecución de un trabajo muscular?

La realización de todo tipo de trabajo manual implica, la ejecución de un Trabajo Muscular con un consumo de energía que será tanto mayor cuanto mayor sea el esfuerzo requerido.

- ¿Qué define el método Lehman y Spitzer en una actividad laboral y qué parámetro interviene?

Define el tiempo de Reposo en base a la carga fisica

M = consumo energético por la actividad en Kcal/minuto. Los límites de las mismas se dan para labores de 4 y 8 Kcal/min, con 0% y 100% de descanso.

- ﻿﻿﻿¿Qué parámetros intervienen en el cálculo de metabolismo total de trabajo, según el método de Spitzer, Hettinger y Guelaud? Describirlos brevemente

Es un enfoque utilizado para calcular el consumo energético durante las tareas laborales. Este método toma en cuenta diversos factores que afectan el gasto metabólico, como el tipo de actividad realizada, la intensidad del esfuerzo y la duración de la jornada laboral.

Metabolismo Total de Trabajo

MTT = Ee + Ed1 + Ed2

Ee = energía por trabajo estático, en función de las posturas principal y secundaria durante la actividad. Son valores tabulados por los desarrolladores para las distintas actividades.

Ed1 = energía por trabajo dinámico, en función del tipo de actividad y los parámetros de movimiento que esta implica. Involucra frecuencia, distancias, y valores empíricos y constantes para cada tipo de actividad

Ed2 = implica el consumo de energía por esfuerzos musculares e intensidad del esfuerzo. Son valores empíricos y tabulado

- Que implica cada uno de los aspectos de la Carga de Trabajo

- Indicar para manejo manual de cargas de acuerdo a Lehmann: peso de un trabajador masculino (el peso que puede cargar, dijo el profe  que es un % del peso de la persona) y su velocidad de desplazamiento