UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Manejo de Materiales y Distribución en Plantas

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Título: Eficiencia Espacial de Naves para Uso Industrial y/o de Servicios

Dimensionamiento y Técnicas Básicas de Montaje de VRC & RC

Curso N°: I 5055	Grupo Nº: 5

Nombre y apellido				Legajo Nro.

- Celiberti, Gianfranco                                          152.579-7

- Diaz, Maria Belén				 163.657-1

- Rubinstein, Diana                                              137.218-0

- Quirós, Siro                                                      168.637-9

- Stefano Mariana Natalia                                     167.468-7

|  | Presentación |  |  | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | Final |
| Fecha | 16/6/2023 |  |  |  |
| Puntos a corregir | Ej. 1.1: OK (ver observaciones) Ej. 1.2: OK Ej. 1.3: - En planteo de 16 nodos, revisar cálculo de Mfmax de viga o-j. - Revisar cálculo de Qh. |  |  |  |

Profesor: Ing. Antonio Fernández

Trabajos Prácticos: Ing. Federico Marinzalda / Ing. Roberto M. Negri

Ing. María Belén Fernández / Ing. Mateo Ochazo / Juan Cruz Balbo

Introducción

En este trabajo práctico se verán algunas configuraciones básicas de Vigas de Repartición

de Cargas y Refuerzos de Cabreadas, a instalar en las estructuras de diferentes edificios

de uso industrial y/o de Servicios.

Para completar el trabajo práctico, se leyeron las premisas del enunciado propuesto para el grupo 5, se diseñaron y graficaron configuraciones de Vigas de Repartición de Cargas (número de nodos intervinientes, niveles a utilizar, etc.) para cada uno de los 3 casos y se realizaron los cálculos correspondientes para obtener así la carga que deberá soportar cada uno de los nodos intervinientes de la estructura, previendo y cuidando “no sobrepasar” los valores máximos admisibles.

Para los casos en que se verificó que el sistema originalmente pensado no era apto, se diseñó una nueva configuración hasta lograr la resolución.

Finalmente, se seleccionó el perfil metálico-normalizado a utilizar en la resolución del problema analizando, y se calculó la totalidad de perfiles y cargas intervinientes en la propuesta

Cabe destacar, que a los efectos de minimizar cálculos, la cátedra pidió no considerar para el estudio de cargas el peso propio de las vigas de repartición, ni el de los elementos de sujeción de las mismas entre sí y sobre el edificio.

Enunciado:

- Dibujar, tanto en planta como en las vistas “A” y “B”, las vigas de repartición que

resulten necesarias para poder realizar el anclaje de un equipo (a colgar de la

estructura) cuyo peso es Q.

- Indicar la carga resultante para cada uno de los nodos utilizados en la resolución del

problema.

- Seleccionar, de la tabla de perfiles IPN adjunta en los Anexos, el perfil adecuado para

utilizar como viga sostén de la carga definida en cada problema (sólo para la viga de

último nivel).

P1.1 (Según croquis P1.1 de los anexos)

|  | Q [Kg] | Carga Máx x Nodo [Kg] | σadm [Kg/cm2] | CS Nodos | CS VRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo 5 | 3.800 | 450 | 1000 | 1.25 |  |

En primer paso se calcula el Q adm teniendo en cuenta el CS Nod

Q adm = Q max NodoCS Nodos = 4501.25 = 360 Kg

OK

Entonces para saber la cantidad mínima de nodos necesarios se utilizó la siguiente ecuación

Cant. min de Nodos = Q TotalQ adm = 3.800360 = 10.55 nodos  → Osea 16 nodos (4 niveles)

a

b

d

c

f

e

j

i

j

i

g

g

h

h

l

l

k

k

k

k

l

l

m

m

m

m

n

n

n

n

GRAFICO OK.

Se procedió al cálculo de las cargas de todos los nodos

4º Nivel

Ma=0 →500×Qmax - 800×Qb = 0  → Qb =500 × 3800800 → Qb = 2375 Kg

F=0 →Qa + Qb - Qmax = 0 → Qa = 3800 - 2375 → Qa = 1425 Kg

VALORES DE RESULTANTES NV 4 OK

a

b

300 cm

500 cm

Con las resultantes del nivel, calculamos el momento flexor

MF  = 2375 Kg × 300 cm = 712500 Kg.cm

3º Nivel  VALORES DE RESULTANTES NV 3 OK

Mc=0 →295×Qa - 500×Qd = 0  → Qd =295 × 1425500 → Qd = 840.75 Kg

F=0 →Qd + Qc - Qa = 0 → Qc = 1425 - 840.75  → Qc = 584.25 Kg

Me=0 →295×Qb - 500×Qf = 0  → Qf =295 × 295500 → Qf = 1401.25 Kg

F=0 →Qf + Qe - Qb = 0 → Qe = 2375 -1401.25   → Qe = 973.75 Kg

Con las resultantes de las vigas del nivel, calculamos los momentos flexores.

e

f

205 cm

295 cm

MFc=584.25 Kg ×295 cm=172353.75 Kg.cm

MFd=840.75 Kg ×205 cm=172353.75 Kg.cm

MFf=1401.25 Kg ×205 cm=287256.25 Kg.cm

MFe=973.75 Kg ×295 cm=287256.25 Kg.cm

2º Nivel

Cómo logramos la simetría, las cargas de los nodos G, H, I y J se calculan como la mitad de la carga que los impacta.

Entonces:

Qg = Qc2=584.752 = 292.12 Kg

Qh = Qd2=840.752 = 420.37 Kg

Qi = Qe2=973.752 = 486.87 Kg

Qj = Qf2=1401.252 = 700.62 Kg

VALORES RESULTANTES NV 2 OK

Con las resultantes de las vigas del nivel y sabiendo que todas presentan las mismas distancias, calculamos el momento flexor para la más solicitada.

j

j

200 cm

200 cm

MF max = 700.62 Kg × 200 cm = 140125 Kg.cm

1º Nivel    VALORES NODOS NV 1 OK

Continuamos con simetría, entonces las cargas de los nodos K, L, H y N también se calculan como la mitad de la carga que los impacta.

Entonces:

Se verifica que la carga de todos los nodos de último nivel es menor a 360 Kg

Ql = Qh2=420.372 = 210.18 Kg

Qk = Qg2=292.122 = 146.06 Kg

Qm = Qi2=486.872 = 243.43 Kg

Qn = Qj2=700.622 = 350.31 Kg

Con las resultantes de la viga más solicitada del nivel, calculamos el momento flexor

n

n

125 cm

125 cm

MF max =350.31 Kg × 125 cm = 43788.75 Kg.cm

Finalmente, comparando los momentos flexores de cada nivel se determina el máximo para luego buscar el perfil IPN que satisfaga la viga más solicitada.

ω necesario = Mf maxσ adm= 7125001000  = 712.5 cm3

Con este dato vamos a la tabla de características de perfiles normales → IPN 320 (ωx = 781.9  cm3)

P1.2 (Según croquis P1.2 de los anexos)

|  | Q [Kg] | Carga Máx x Nodo [Kg] | σadm [Kg/cm2] | FS Nodo | CS VRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo 5 | 2.660 | 430 | 1000 | 1.50 | 1.80 |

En primer paso se calcula el Qmax de seguridad por nodo teniendo en cuenta el FS

Q max seguridad = 430× 1.5 = 645 Kg

OK

Entonces para saber la cantidad mínima de nodos necesarios se utilizó la siguiente ecuación

Cant. min de Nodos = Q TotalQ max de seguridad = 2.660645 = 4.124 nodos  → Osea 8 nodos (3 niveles)

b

a

f

e

c

d

i

i

j

j

h

h

g

g

OK

3º Nivel

Mb=0 →500×Qa -265×Qmax = 0  → Qa =265 × 2660500 → Qa = 1409.8 K

F=0 →Qa + Qb - Qmax = 0 → Qa = 2660 - 1409.8→ Qb = 1250.2 Kg

VALORES DE RESULTANTES NV 3 OK

b

a

235 cm

265 cm

Con las resultantes del nivel, calculamos el momento flexor.

MF  = 1409.8 Kg × 235 cm =331303 Kg.cm

2º Nivel

Mc=0 →80×Qb - 400×Qd = 0  → Qd =80 × 1250.2 400 → Qd = 250.04 Kg

F=0 →Qd + Qc - Qb = 0 → Qc = 1250.2-  250.04  → Qc = 1000.16 Kg

Me=0 →80×Qa - 400×Qf = 0  → Qf =80 × 1409.8 400 → Qf = 281.96 Kg

F=0 →Qf + Qe - Qa = 0 → Qe =1409.8 -281.96   → Qe =1127.84 Kg

VALORES RESULTANTES NV 2 OK

Con las cargas del nivel, y teniendo en cuenta que ambas barras son iguales calculamos el momento flexor para la más solicitada.

d

c

80 cm

320 cm

MF max = 1127.84 Kg × 80 cm = 90227.2  Kg.cm

1º Nivel

Cómo logramos la simetría, las cargas de los nodos G, H, I y J se calculan como la mitad de la carga que los impacta.

Entonces:

Se verifica que la carga de todos los nodos de último nivel es menor a la carga máxima de seguridad 645 Kg

Qi = Qe2=1127.84 2 = 563.92 Kg

Qj = Qf2=281.96  2 =140.98 Kg

Qg = Qc2=1000.16 2 =500.08 Kg

Qh = Qd2=250.04  2 =125.02 Kg

VALORES NODOS NV 1 OK

Con las cargas del nivel y sabiendo que todas las vigas presentan las mismas distancias, calculamos el momento flexor para la más solicitada.

i

i

125 cm

125 cm

MF max =563.92 Kg × 125 cm =70490 Kg.cm

Finalmente comparando los momentos flexores de cada nivel determinamos el máximo el cual será el del 3er nivel en este caso y luego buscamos el perfil IPN que satisfaga

ω necesario = Mf max x CS VRC σ adm= 331303 x 1.801000  = 596.3454 cm3

Con este dato vamos a la tabla de características de perfiles normales → IPN 300 (ωx = 653.3  cm3)

IPN OK

P1.3 (Según croquis P 1.3 de los anexos)

Datos adicionales:

Los nodos N1 a N3, los nodos N19, N20, N24, N25 y los nodos N 26 y N27, no pueden ser utilizados porque ya no admiten más carga de la que poseen.

En caso de que los nodos a utilizar con la estructura planteada se vean superados por las cargas solicitadas se pide explicar cómo se deberá solucionar el problema de modo que se pueda colgar la carga deseada sin modificar los coeficientes de seguridad previstos.

|  | Q [Kg] | Carga Máx x Nodo [Kg] | σadm [Kg/cm2] | CS Nodos | CS VRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo 5 | 2.400 | 400 | 1000 | 0.10 |  |

En primer paso se calcula el Q nodo teniendo en cuenta el CS

Q nodo=Qmax ×Fs  →400×(1-0,1) → Q nodo =360 Kg

OK

Entonces para saber la cantidad mínima de nodos necesarios se utilizó la siguiente ecuación

Cant. min de Nodos = Q TotalQ adm = 2400340 = 7.06 nodos  → Osea 8 nodos (nivel 3)

a

b

g

h

c

d

e

f

g

h

i

i

j

j

OK

3º Nivel

Ma=0 → Qb×250+250 - Qmax ×125+100 = 0

→ Qb =2400 × 80 500 → Qb = 1080 Kg

F=0 →Qa + Qb - Qmax = 0 → Qa = 2400  - 1080→ Qa = 1320 Kg

VALORES DE RESULTANTES NV 3 OK

b

a

225 cm

500 cm

Con la carga máxima del nivel, calculamos el momento flexor

MF max =1320 Kg ×225 cm = 297000Kg.cm

2º Nivel

Me=0 →Qe× 0+ Qa×(400-100 )-Qf (400)=0→Qf= 1320 × 300 400 →Qf=990 Kg

F=0 →Qe + Qf - Qa = 0 →Qe =1320-990 →Qe =330 Kg

Mc=0 →0×Qc+400-100×Qb -400×Qd = 0  → Qd =300 × 1080 400 → Qd =810 Kg

F=0 →Qd + Qc - Qb = 0 → Qc =1080-810   → Qc =270 Kg

VALORES DE RESULTANTES NV 2 OK

Con la carga máxima del nivel, calculamos el momento flexor

d

c

300 cm

100 cm

MF max =990 Kg × 100cm = 99000  Kg.cm

1º Nivel

Cómo logramos la simetría, las cargas de los nodos G, H, I y J se calculan como la mitad de la carga que los impacta.

Entonces:

No se verifica que la carga de todos los nodos de último nivel es menor a la carga máxima de seguridad 360 Kg

Qg = Qc2=270 2 = 135 Kg

Qh= Qd2=810  2 =405 Kg

Qi = Qe2=330 2 =165 Kg

Qj = Qf2=990  2 =495 Kg

VALORES DE NODOS NV 1 OK

Al no verificar con la carga máxima de seguridad, se debe realizar un nuevo reticulado con 16 nodos:

a

a

a

a

e

e

e

e

h

h

h

h

l

l

k

k

m

n

i

l

f

f

b

b

c

g

o

j

d

p

GRAFICO OK

4º Nivel

M=0 → Qd× 800- Qmax ×( 800-100 ) = 0  → Qd =2400  × 700  800 → Qd =2100 Kg

F=0 →Qd + Qp - Qmax = 0 → Q =2400  -2100 → Qp =300 Kg

VALORES RESULTANTES NV 4 OK

p

d

100 cm

700 cm

Calculamos el momento flexor máximo

MF max = 300 Kg ×700 cm = 210000Kg.cm

3º Nivel

Mc=0 →Qg×500-Qd×(150+125)=0→Qg= 2100 × 275 500 →Qg= 1155 Kg

F=0 →Qg + Qc- Qd = 0 →Q =2100 -1155 →Qc =945 Kg

Mj=0 →-Qo×750 - Qp ×125 +100 = 0  → Qo =300 ×225 750 → Qo =90 Kg

F=0 →Qo + Qj - Qp = 0 → Q =300 - 90  → Qj =210 Kg

VALORES RESULTANTES NV 3 OK

Calculamos el momento flexor de las vigas de este nivel

g

c

275 cm

225 cm

MFoj= 210 Kg × 275 cm =  57750 Kg.cm

MFgc= 1155 Kg × 225 cm =  259875 Kg.cm

Siendo el mayor el de la viga GC.

2º Nivel

Qb = Qc2=945 2 = 472.5 Kg

Qf = Qg2=1155  2 =577.5 Kg

Qi = Qj2=210  2 =105 Kg

Mm=0 →Ql× 2000-Qo x 1400 = 0  → Qn = 90 × 1400 2000 → Qn = 63 Kg

F= →Ql + Qk - Qo = 0 → Qk = 90-63   → Qm =27 Kg

Se calculan los momentos para las vigas del segundo nivel, de las vigas b, f e i se toma la f ya que presentan todas las mismas distancias.

f

f

200 cm

200 cm

MFf= 577,5 Kg × 200 cm =  115500 Kg.cm

MFmn= 63 Kg × 600 cm =  37800 Kg.cm

Siendo el mayor el de la viga F.

1º Nivel

Cómo logramos la simetría, las cargas se calculan como la mitad de la carga que los impacta.

Entonces

Se verifica que la carga de todos los nodos de último nivel es menor a la carga máxima de seguridad 360 Kg

Qe = Qf2= 577,52 =288,25 Kg

Qa = Qb2= 472.5 2 =236.25 Kg

Qh = Qi2=140 2 =70Kg

Qn = Qn2=102  2 =31,5 Kg

Qm = Qm2=27  2 =13,5 Kg

Una vez determinadas las cargas sobre las vigas del nivel se calcula el momento sobre la más exigida ya que todas tienen igual dimensión.

e

e

125 cm

125 cm

MF max =288.25 Kg × 125 cm =36031.25 Kg.cm

Finalmente, buscamos el perfil IPN que satisfaga el momento para la viga más exigida. En este caso será la viga GC del 3er nivel

ω necesario = Mf max  σ adm=  259875 1000 =259.87 cm3

Con este dato vamos a la tabla de características de perfiles normales → IPN 220 (ωx = 278  cm3)