UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Manejo de Materiales y Distribución en Plantas

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

Título: TRANSPORTADORES AÉREOS A CADENA PARA PRODUCCION EN LINEA. Tipo Power y Power & Free

Curso N°: I 5055	Grupo Nº: 9

Nombre y apellido				Legajo Nro.

- Diaz, Maria Belén			163.657-1

- Peiro, Valentina                                    172.774-6

- Cardilli, Juan Cruz			175.265-0

4-	Charvez, Gonzalo			172.794-1

|  | Presentación |  |  | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | Final |
| Fecha | 6/9/2024 | 20/9/2024 |  |  |
| Comentarios | Todos los ej.: - En el mismo esquema de cadena acotar el paso de cadena armada y el paso de carga. Las flechas hacia abajo deben representar los lugares donde se cuelgan las piezas. Ej. 2.1: - Revisar análisis de necesidad de uso de barras de carga. Arrastra error en carga normal, tiro horizontal y tiro total. Ej. 2.2: - Agregar fórmulas de cálculo sin valores del aumento absoluto en lb y relativo porcentual para justificar resultados (parecen correctos). Ej. 2.3: - Aplica factor de sobrecarga sobre la capacidad del trolley, aunque luego aclara que no debe hacerlo. - Revisar cálculo del tiro admitido de la cadena X348. El valor de factor de sobrecarga no coincide con los datos. Arrastra error en cálculo de Qmax. | Ej. 2.1: - Cadena X348: Rehacer esquema de cadena. No figuran diagramados los load-bars. Revisar cálculo de cantidad y peso de trolleys. Arrastra error de carga normal, tiro horizontal y tiro total. Ej. 2.2: OK (ver observaciones) Ej. 2.3: - Agregar esquema de cadena acotando paso de cadena armada y paso de carga. - Agregar fórmulas de cálculo de la cantidad de trolleys originales y adicionales para justificar resultados. - Revisar cálculo del peso máximo de pieza que soporta el tiro de cadena. En el último paso de la ecuación, en el segundo término X está multiplicada por 2.25, cuando en el paso anterior X está multiplicada por 2 en ese término. Arrastra error en verificación por trolley y cálculo del aumento absoluto en lbs y relativo porcentual del peso de pieza. |  |  |

Profesor: Ing. Antonio Fernández

Trabajos Prácticos: Ing. Federico Marinzalda / Ing. Roberto M. Negri

Introducción

El movimiento de materiales (piezas, conjuntos o equipos) a través del uso de transportadores aéreos a cadena (Overhead Conveyors) resulta muy apropiado en la mayoría de las ocasiones, no sólo por las bajas exigencias y costos de mantenimiento de los mismos, sino por su practicidad y flexibilidad tanto en ocasiones de transporte como de almacenaje, siendo éstas, operaciones sólo reservadas a muy pocos equipos.

También adquieren suma valía tanto por su simple y efectivo diseño como por la aptitud que ofrecen para ser instalados en sectores y alturas de emplazamiento verdaderamente no recomendables para otros equipamientos o tareas, situación que además posibilita, en muchas ocasiones, lograr el tan buscado aprovechamiento espacial de los edificios industriales.

Estos transportadores pueden conformarse con diferentes tipos de cadenas (LIVIANAS o PESADAS), en función de las exigencias particulares a dar a los mismos como ser, entre otras, la longitud del transporte, el peso y cantidad de las cargas a movilizar (lo que determinará la fuerza de tiro máxima del transportador).

A su vez, existen dos diferentes tipos de diseño (o sistemas) de transportadores aéreos a cadena. El utilizado para operaciones únicamente de transporte (llamados comúnmente POWER) y el utilizado para operaciones de transporte y almacenaje temporario (llamados POWER & FREE).

Ambos transportadores pueden encontrarse en el mercado construidos con diversos tipos de cadenas (tal como se indicará en un párrafo anterior), posibilitando esto minimizar al máximo las inversiones en equipamiento.

En todo transportador existe lo que se llama longitud útil y viene dada por la distancia recorrida desde el punto de carga de la pieza hasta el punto de descarga de esta. En tanto y por analogía, se llama longitud no útil del transportador a la recorrida por los porta piezas vacíos sin la carga. Lógicamente la suma de ambas longitudes da como resultado la longitud total del transportador.

Para la correcta selección de estos equipos de transporte resulta de fundamental importancia, entre otros, conocer los valores geométricos de la pieza a transportar, así como el peso y la cantidad de cargas a movilizar, datos a partir de los cuales se podrá materializar el cálculo del esfuerzo de tiro de la cadena, valor con el cual se podrá definir correctamente al equipo necesario.

Vale aclarar que en los transportadores POWER & FREE, los troleys empujan a las cargas; mientras que en los sistemas POWER, la carga pende del troley. Sin embargo, los cálculos que se requieren para la definición de la cadena a utilizar en cada caso son de gran similitud.

Objetivo:

El objetivo de este trabajo práctico es que el alumno logre alcanzar un nivel de conocimientos de base que le posibiliten realizar adecuadamente las determinaciones y cálculos requeridos para la selección de ambos tipos de transportadores. En igual sentido, independientemente del peso de la pieza a transportar o la longitud y tipo de traza requerida para el transporte el alumno debe alcanzar la mejor solución posible, tanto técnica como económica.

Metodología a utilizar en la resolución de los casos

Primeramente, leer y comprender la necesidad a cubrir. Luego, decidir el tipo de transportador y dimensión del mismo. Es importante hacer en cada caso un gráfico de apoyo, en el que se plasme la configuración de los elementos y verifique la decisión tomada. A partir de ello, realizar los cálculos correspondientes para obtener la capacidad de tiro requerida o la carga máxima de transporte de la instalación, según corresponda. Siempre se deberá respetar los valores prefijados respecto a los datos y coeficientes de seguridad u otros dados en cada enunciado.

Esquema básico de la traza del transportador aéreo propuesto para la ejercitación

Enunciados y ejercicios:

P2.1 Dado el transportador aéreo del tipo Power de las siguientes características:

| L [pies] | LU [pies] | PCA [pies] | PC [pies] | H [pies] | Cs | Qc | Qpc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 | 520 | 2,00 | 2,00 | 10,50 | 1,60 | 155 | 30 |

|  | F tiro max | Peso cadena | Peso Trolley | Coef fric | Peso barras de carga | Capacidad de c.unit de Trolley |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X348 | 1500 Lb | 2,2 Lb/pie | 4,5 Lb | 3,0% | 4,5 Lb | 200 Lb |
| X458 | 2500 | 3,1 Lb/pie | 7,1 Lb | 2,5% | 7,1 Lb | 400 Lb |
| X678 | 4500 | 6,7 Lb/pie | 10,3 Lb | 2,0% | 10,3 | 600 Lb |

Paso 1: determinar el uso o no de Load bar

Qtot=Qc  + Qpc =155 +30 =185  Lb

2 pies

Esquema de la cadena:

Paso de la cadena armada (PCA)=

Paso de carga (PC) (Flechas azules)=2ft

Capacidad de carga de los trolleys 200/400/600

Afectados por el coeficiente de seguridad se obtendrá:

Cadena X348 =2001,6=125 Lb Necesita Load Bars

Cadena X458=4001,6=250 Lb No necesita Load Bars

Cadena X678=6001,6=375 Lb No necesita Load Bars

Se observa que Qtot ≤ a la capacidad del trolley X348 afectado por el Coeficiente de seguridad, por lo que es necesario el uso de load bars y se seleccionara esta cadena para continuar los cálculos

Paso 2: Cálculo de las Fuerzas Normales:

CADENA X348

- Peso de la cadena: Largo total [pies] x Peso de la cadena [Lb/pie]

640 x 2,2 =1408 Lb

Peso de los trolleys: peso unitario del trolley [Lb/u]* Cantidad de trolleys [u] 
Q trolleys+ Q trolleys load bar=LtotPCA+LtotPCA=4.5 ×(6402+6404) =2171,85 Lb

- Peso de la Pz: Cantidad de piezas [u]*Peso por pieza [Lb/u]

Q piezas util=LutilPC=155 ×5202=40300 Lb

- Peso del Porta pieza: Peso por porta pieza [Lb/u]*Cantidad de porta piezas [u]

Qpzs=LtotPC=30 ×6402=9600 Lb

d)   Peso de Load Bar:  QloadB*PesoUnit

Qload bar=LtotPC=4,5 ×6402 =1440 Lb

Por lo que la sumatoria de Q normales es:

1408 Lb+2171,85 Lb +40300 Lb+ 9600 Lb+1440 Lb=54919,85 Lb

Multiplicando por el Coef de fricción: 54919,85  Lb×3% =1647,59 Lb

Paso 3: Calculo de los tiros verticales

Q = HPc× Ppz =10,52×155=813,75 Lb

Paso 4: Tiro total

Tv+Th =1647,59 +813,75 = 2461,34

Se puede observar que para la cadena X348 la fuerza de tiro Max afectada por el Coeficiente de seguridad es:

15001,6=937,5 Lb<Tiro Total = 2461,34

El cual es menor al tiro total, entonces se cambia la cadena a la X458 y se recalculan las Q normales

2 pies

CADENA X458

Esquema de la cadena ídem X348

Paso de la cadena armada (PCA)=

Paso de carga (PC) (Flechas azules)=2ft

Se observa que Qtot = 185 Lb ≤ a la capacidad del trolley X458 afectado por el Coeficiente de seguridad (250Lb), por lo que no es necesario el uso de load bar y se continuarán los cálculos con esta cadena

Paso 2: Cálculo de las Fuerzas Normales:

- Peso de la cadena: Largo total [pies] x Peso de la cadena [Lb/pie]

3,1 × 640=1984 Lb

- Peso de los trolleys: peso unitario del trolley [Lb/u]* Cantidad de trolleys [u]

Q trolley=LtotPCA= 7,1 ×6402=2272 Lb

- Peso de la Pz: Cantidad de piezas [u]*Peso por pieza [Lb/u]

Q piezas=LutilPc=155×5202=40300 Lb  (se mantiene igual a cadena X348)

- Peso del Porta pieza: Peso por portapieza [Lb/u]*Cantidad de porta piezas [u]

Q ppz=LtotPC= 30 ×6402=9600 Lb (se mantiene igual a cadena X348)

Por lo que la sumatoria de Q normales es:

1984 Lb+2272 Lb +40300 Lb+ 9600 Lb=54156  Lb

Multiplicando por el Coef de fricción:

54156  Lb×2.5% =1353,9 Lb

Paso 3: Calculo de los tiros verticales

Q=HPC ×Ppz=10,502×155=813,75  Lb

Paso 4: Tiro total

Tv+Th =1353,9 +813,75 =2167,65

Sabiendo que el tiro admisible es de la cadena es de:

25001,6=1562,5 Lb>Tiro Admisible

Se observa que el tiro total es mayor al tiro admisible, por lo que se debe cambiar a la cadena X678

CADENA X678

2 pies

Esquema de la cadena ídem X348

Paso de la cadena armada (PCA)=

Paso de carga (PC) (Flechas azules)=2ft

Se observa que Qtot = 185 Lb ≤ a la capacidad del trolley X678 afectado por el Coeficiente de seguridad (375Lb), por lo que no es necesario el uso de load bar y se continuarán los cálculos con esta cadena

Paso 2: Cálculo de las Fuerzas Normales:

- Peso de la cadena: Largo total [pies] x Peso de la cadena [Lb/pie]

6,7 × 640=4288 Lb

- Peso de los trolleys: peso unitario del trolley [Lb/u]* Cantidad de trolleys [u]

Q trolley=LtotPCA=10,3 ×6402=3296 Lb

- Peso de la Pz: Cantidad de piezas [u]*Peso por pieza [Lb/u]

Q piezas=LutilPc=155 ×5202=40300 Lb  (se mantiene igual)

- Peso del Porta pieza: Peso por porta pieza [Lb/u]*Cantidad de porta piezas [u]

Q ppz=LtotPC= 30 ×6402=9600 Lb (se mantiene igual)

Por lo que la sumatoria de Q normales es:

4288 Lb+3296 Lb +40300 Lb+ 9600 Lb=57484  Lb

Multiplicando por el Coef de fricción:

57484  Lb× 2% =1149,68 Lb

Paso 3: Calculo de tiro vertical

Se mantiene igual,

Q=H/Pc ×Ppz=10,50/2×155=813,75  Lb

Paso 4: Verificar el Tiro total;

Tv+Th =1149,68 +813,75 =1963,43

Sabiendo que el tiro admisible es:

45001,6=2812,5  ≤Tiro Admisible

Por ende, el tiro total es menor o igual al tiro admisible, la cadena a utilizar es la X678.

P2.2

El transportador aéreo de cadenas del esquema adjunto al inicio ha sido diseñado para transportar carcazas de medidores industriales de gas, en el proceso de pintura de estas. Las piezas (carcazas) serán transportadas unitariamente en dispositivos porta piezas cuyas dimensiones son de: 6” de ancho; 30” de longitud y 20” de altura.

| L [pies] | DC [pies] | PCA [pies] | PC [pies] | H [pies] | H2 [pies] | H3 [pies] | H4 [pies] | Cs | Qc | Qpc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | 120 | 2,00 | 4,00 | 7,50 | 24,00 | 17,00 | 12,00 | 65% | 140 | 50 |

| F tiro max | Peso cadena | Peso Trolley | Coef fric | Peso barras de carga | Capacidad de c.unit de Trolley |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2500 Lb | 3,1 Lb/pie | 7,1 Lb | 2,5% | 7,1 Lb | 400 Lb |

Se pide determinar: En qué valor, absoluto y porcentual, se puede aumentar el peso unitario de la carga a transportar si se pretende hacer funcionar al sistema con un coeficiente de seguridad, sólo sobre la cadena del transportador, según lo indicado en la tabla anexa.

Paso 1: Análisis de uso de Load Bars

Qtot=Qc  + Qpc =140 +50 =190  Lb

2 pies

Esquema de la cadena:

Paso de la cadena armada (PCA):

4 pies

Paso de carga (PC):

La capacidad de carga por trolley es de 400Lb.

Entonces, el Q tot se compara con la carga del trolley: 400Lb ≥ Q tot. Dado que la capacidad admisible del Trolley es mayor a la suma de la carga y el portacargas, podemos concluir que no requiere de adicionar load bar.

Paso 2: Cálculo de las Fuerzas Normales:

Cantidades:

- cant trolley=largo totpasoCA=460ft2ft=230 trolleys

- cant porta cargas (XQ)=lTpasoQ=460ft4ft=115 porta cargas

- cant cargas=lútilpasoQ=460-1204=85 cargas

Pesos:

- Peso de la cadena: Largo total [pies] x Peso de la cadena [Lb/pie]

460×3,1=1426 Lb

- Peso de los trolleys: peso unitario del trolley [Lb/u]* Cantidad de trolleys [u]

Q trolley=LtotPCA= 7,1 × 230=1633 Lb

- Peso de la carga: Cantidad de carga [u]*Peso por carga [Lb/u]

Q carga=LutilPc=85 ×140=11900 Lb

- Peso del Porta cargas: Peso por porta cargas [Lb/u]*Cantidad de porta cargas [u]

Q pcarga=LtotPC=50 ×115=5750 Lb

Por lo que la sumatoria de Q normales es:

1426 Lb+1633 Lb +11900 Lb+ 5750 Lb=20709  Lb

Multiplicando por el Coef de fric:

20709  Lb×2,5% =517,725 Lb

Paso 3: Cálculo de tiro vertical

Tv=Hpc×pcarga

Guiándonos en el esquema se observa que el desnivel neto es de H3-H1=17 –7,5 = 9,5 pies. Por lo que el tiro vertical será de 140*9,54=332,5

Paso 4: Verificar el tiro total máx:

El tiro admisible de la cadena con un coeficiente de seguridad del 65% será:

TMax*1-Cs= 2500  Lb×(1 -65%) =875 Lb

Comparado con el tiro total 517,725+332,5= 850,225  es superior por lo que el sistema funciona sin problema.

Con respecto a cuánto se puede aumentar se realiza: Ttot = Tadm

De esta forma llevamos la carga al máximo que puede soportar el tiro

Reescribiendo la fórmula del tiro total de forma completa se obtiene:

[(Pcadena+Ptrolleys+Pportacarga+Qac*Cantcargas)*Coef fricción]+Qac*HPca≤Ftiro adm

[(1426+1633+5750+Qac*85)*0,025]+Qac*9,54≤875

Qc≤145,5

Máx aumento en valor absoluto = 145,5 lbs - 140 lbs = 5,5 lbs

Máx aumento en valor porcentual = ((145,5 lbs - 140 lbs)/140 lbs)*100= 3,92857%

Es el nuevo valor que puede adoptar la carga. Verificando que Qc + Qpc ≤ Q Trolley

145,5+50 ≤ 400 calculamos el aumento porcentual es de 145,5140 =1,0393 por lo que será un 3,93% más, es decir, un aumento neto de 5,5 Lb

P2.3

Se pretende diseñar un sistema de transporte aéreo con cadena de 3” de paso, para el cual se pide determinar:

- Si dicha cadena (de 3” de paso), satisface las necesidades del transportador para que el mismo trabaje correctamente en función de los datos dados en la tabla anexa. Los desniveles indicados para la traza del transportador corresponden a zonas de las definidas como útiles.

- De resultar positivo el punto anterior, determinar el porcentaje de aumento de la carga a transportar que permitiría dicho equipamiento.

De no resultar apto el sistema con cadena de 3” de paso, se pide:

- Determinar qué cadena daría solución al problema planteado, justificándolo mediante la respectiva memoria de cálculo;

- Determinar el porcentaje de aumento de la carga que permitiría el nuevo sistema propuesto.

| L [pies] | DC [pies] | PCA [pies] | PC [pies] | H [pies] | SC | Qc | Qpc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 120 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 25% | 220 | 110 |

|  | F tiro max | Peso cadena | Peso Trolley | Coef fric | Peso barras de carga | Capacidad de c.unit de Trolley |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X348 | 1500 Lb | 2,2 Lb/pie | 4,5 Lb | 3,0% | 4,5 Lb | 200 Lb |
| X458 | 2500 | 3,1 Lb/pie | 7,1 Lb | 2,5% | 7,1 Lb | 400 Lb |
| X678 | 4500 | 6,7 Lb/pie | 10,3 Lb | 2,0% | 10,3 | 600 Lb |

Se aplica el coeficiente de sobrecarga a la cadena:

F de tiro max adm:

1500 lbs * 0.25 = 375 lbs

F tiro max adm = 1500 lbs + 375 lbs = 1875 lbs

Análisis de la necesidad de load bar:

Peso de la pieza+ portapieza<= Capacidad max troley

220 lbs+ 110=330 lbs>200 lbs

Se necesita load bar en el transportador.

Cálculo de las Fuerzas Normales:

- Peso de la cadena: Largo total [pies] x Peso de la cadena [Lb/pie]

500 ×2.2=1100 lbs

- Cantidad de troleys necesarios, teniendo en cuenta el paso de la cadena de 2 pies

500ft/2ft=250 troleys

250 troley *4.5 lbs = 1125 lbs

Se suman los troleys adicionales, que sostendrán el loadbar.

500ft/4ft=125 troleys

125 troleys *4.5 lbs = 562.5 lbs

- Peso de la Pz: Cantidad de piezas [u] x Peso por pieza [Lb/u]

Las piezas se encontraran en el tramo util del transportador, teniendo en cuenta el paso de carga y transporte:

Q piezas=LutilPC= 220lbs ×500-1204=20900 lbs

- Peso del Porta pieza: Peso por porta pieza [Lb/u]*Cantidad de porta piezas [u]

Los portapiezas se ubican a lo largo del transportador, de acuerdo al paso del transporte/paso de carga:

Qppz=LtotPC= 110 ×5004=13750 lbs

- Peso de Load Bar:  QloadB*PesoUnit

Según el paso de la carga, se determina la cantidad de load bar necesarias en los tramos utiles y no útiles del transportador

Q loadbar=LtotPC= 4,5 ×5004=562,5 Lb

Por lo que la sumatoria de Q normales es:

1100 lbs+1125 lbs + 562.5 lbs+20900 lbs+13750 lbs+ 562,5 lbs= 38000 Lb

Multiplicando por el Coef de fric:

38000  Lb× 3,0% =1140 lbs

Cálculo de tiro vertical

Para el cálculo de la carga por eleevacion se aplica:

Desnival Max * Peso unitario cargaPaso de transporte= 8 ft ×220 lbs4 ft=440 lbs

La carga de tiro total:

1140 lbs+ 440 lbs=1580 lbs

Como la carga de tiro es inferior a la fuerza de tiro admisible por la cadena X348, el sistema verifica y puede aumentarse el peso de carga a soportar

Calculo del tiro total

T total= Tv+Th =1140 +440 =1580Lb

Con respecto a cuánto se puede aumentar

Reescribiendo la fórmula del tiro total de forma completa se obtiene:

Coeficiente de fricción x (Largo total [pies] x Peso de la cadena [Lb/pie]+ peso unitario del trolley [Lb/u] x Cantidad de trolleys [u]+ Cantidad de piezas [u] x Peso por pieza [Lb/u]+ Peso por porta pieza [Lb/u] x Cantidad de porta piezas [u]) + Hpc×ppz=Tadm

En valores numéricos:

[1100 lbs+1687,5 lbs +X ×500-1204 lbs+13750 lbs+ 562,5 Lb× 3% +8 × X4=1875 lbs

17100 lbs+X ×95lbs× 3% +X × 2=1875 lbs

513 lbs+X ×2,85 lbs +X × 2,25=1875 lbs

X=267.05 lbs

Por lo que,  X=267.05 lbs  es la carga máxima que soporta la cadena

Por último, verifico si los trolley soportan la carga:

Cantidad de trolleys [u] x capacidad de carga [Lb/u] ≥ Peso pza + peso portapieza + peso loadbar

2×200 ≥267.05 lbs +110 +4,5 Lb

400 lbs ≥381.55 lbs

Entonces, verifica que los trolley con load bars soportan la carga para la cadena X348

Por lo que,  X=267.05 lbs

Incrementalmente hablando Aumento %=XQ trolley cadena X348=267.05220-1x100 =21.38%

Es decir que el aumento neto sobre el valor inicial será:

267.05 lbs - 220lbs = 47.05 lbs