TERMODINÁMICA y MÁQUINAS TÉRMICAS

TRABAJO PRÁCTICO N°1

GASES IDEALES:

Ejercicio 1-1:

Se tiene Oxígeno ( O2 ) a una temperatura de  t=30°C  y presión de  p=1 bar.

Determinar:  v (volumen específico), considerando  al gas como ideal..

Rpta. v = 0,788 m3/kg.

Ejercicio 1-2:

En un recipiente de paredes rígidas y adiabáticas de V=200 litros. Se encierra Metano ( CH4 ) a p=5 bar y t=27°C. Por una de las paredes se incorpora una resistencia eléctrica que entrega calor hasta que su temperatura alcance 90°C.

Considerando al Metano como gas ideal obtener la ( pF ) y su masa.

Rpta.

PF = 605 kPa

m = 0,64 kg

Ejercicio 1-3:

Obtener los moles de N2 encerrado en un recipiente de V=0,15 m3 de capacidad que soporta una presión P =5 bar  y a  una  t=27 °C.

Rpta.  n= 0,03 kmol

GASES REALES:

Ejercicio 1-4:

Obtener la cantidad de CO2 (anhidro carbónico), contenida en un recipiente de volumen V=2 m3, presión p=7,4 bar y temperatura t=110°C; usando el diagrama de compresibilidad (Nelson y Obert) y luego comparar con la cantidad obtenida por la ecuación de estado de los gases ideales. Graficar como se obtiene Z (coef. De compresibilidad)

Rpta. A)  Como  gas real m=20,87kg

- Como gas ideal m=20,45 kg.

SUSTANCIAS PURAS:

Ejercicio 1-5:

Representar en diagrama ( p-T) y ( p-v), para el agua que se encuentra a  una presión de 200 (kPa.), los siguientes estados:

- Estado ( 1 ) vapor saturado.

- Estado ( 2 ) líquido comprimido

- Estado ( 3 ) líquido subenfriado

- Estado ( 4 ) vapor sobrecalentado

Ejercicio 1-6:

Se entrega calor a p=cte. a 70 kg. de vapor de H2O, de título X=0,2 y presión  P=160 kPa  .  Si se  aumenta el volumen de vx a N vx  (N veces vx) con N>1. Se pide:

a) Estado inicial y final, en diagramas  (P-v) y ( p-T)

b) Empleando Tablas de vapor, calcular el estado final. Cuando N=2  ;  N=9

c) Determinar la cantidad de calor para efectuar el cambio de  estado.

Rpta. Q 1-2 = 31240 kJ         Q 1-3 = 166797 kJ