TERMODINÁMICA y MÁQUINAS TÉRMICAS

TRABAJO PRÁCTICO N°2

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Primer Principio con Transformaciones

Ejercicio 2-1:

Un compresor adiabático aspira una masa de aire de m= 40 ( kg/h ); desde la atmósfera que se encuentra a  ,  la misma comprime al aire hasta alcanzar una .

Obtener:

- Trabajo real del compresor WR en kW

- Trabajo mínimo que debería  hacer el compresor W ideal  en kW

- Temperatura ideal a la salida del compresor T2,IDEAL en ( K )

- Representar en diag. ( P-v ) la transformación del aire.

NOTA: considerar al aire como gas ideal: Para el aire tomar:  cp=1,005 kJ/kgK;  cv=0,718 kJ/kgK;   R=0,287 kJ/kgK;   k=1,4

Rpta.:

- WR = 2 kW

- WIDEAL = 1,6 kw

- TF = 443,88 K

…………………………………………………………

Primer principio con mezclas de gases

Ejercicio 2-2:

Un cilindro vertical A limitado por un pistón móvil sin rozamiento también adiabático, contiene Oxígeno (O2) en las siguientes condiciones: .

Este cilindro está conectado por medio de una cañería y válvula de paso con un cilindro horizontal B que contiene Nitrógeno (N2) no aislado limitado por dos pistones móviles sin rozamiento de .

El cilindro posee en cada extremo topes que impiden a los pistones seguir su camino cuando . Se abre la válvula de paso y cuando se alcanza el equilibrio termodinámico determinar:

- Presión  final ( Pf )

- Temperatura final ( Tf )

- Calor intercambiado con el medio (Q)

- Trabajo obtenido en A

- Trabajo obtenido en B

- Trabajo total.

Las condiciones del medio de referencia son los de la atmósfera:

Rpta.

a) pF = 300   kPa

b) TF = 300 K

c) Q = 2321.48 kJ

d) WA = - 849  kJ

e) WB = 50  kJ

f)  WT = -799  kJ

…………………………………………………………

Primer Principio Sistemas Circulantes a régimen permanente

Ejercicio 2-3:

Circula aire a través de una válvula ingresando a la misma con una t1=650 °C ; luego ingresa a una turbina adiabática reversible saliendo de la misma con una temperatura t3=290 °C. La presión de entrada a la válvula es p1=4 bar  y a la salida p2=3 bar . Calcular, si la masa del aire es ma=300 (kg/h)

a) Trabajo de la turbina ( WT ) en kW

b) La presión a la salida de la turbina en (kPa)

c) Graficar en un diagrama ( P-v ) la transformación.

Rpta.:

- WT =30,12 kW

- P3 =53 kPa.

…………………………………………………………

Primer Principio Sistemas Circulantes a régimen No permanente

Ejercicio 2-4:

En una tubería que es alimentada por un compresor suministra aire a un depósito adiabático de volumen 3 m3, siendo la temperatura  de la cañería tc=335°C , presión pC=25 bar, en el recipiente existe inicialmente 30  kg. de aire a la  temperatura t1=21,32°C. La cantidad de aire suministrada es tal que la temperatura es de t2=161,12°C (temperatura final), y suponiendo el proceso sin cambios de calor con el exterior. Calcular:

- La masa m2 (kg) de aire que queda finalmente en el recipiente.

La presión y temperatura del medio atmosférico es de p0=100kPa y t0=27°C.

Rpta.:

- m2 =40,06 kg

…………………………………………………………

Ejercicio 2-5:

Un cilindro  y pistón ambos adiabáticos se encuentra encerrado  una masa de aire a: .

La misma está conectada con una cañería a través de una válvula. Por la cañería circula aire a .

Al momento de abrir la válvula ingresa una masa de aire de la cañería hasta que el pistón llegue a los topes y en ese instante se cierra la válvula. Si el  en el cilindro.

Determinar:

- Temperatura final ( Tf )

- Masa entrante	 (me)

- Trabajo realizado por el pistón (Wp)

Las condiciones del medio de referencia so:

NOTA: considerar al aire como gas ideal. Para el aire tomar: cp=1,005 kJ/kgK;  cv=0,718 kJ/kgK;   R=0,287 kJ/kgK;   k=1,4  ;    P0= 1bar=100 kPa=0,1 MPa.

Rpta.:

- TF = 392,8 K

- mE = 41,6 kg.

- WP = 1000 kJ

Ejercicio 2-6:

Un recipiente rígido y de paredes aislantes, de V1=0.2 [m3] de capacidad, conteniendo aire a p1=22 [bar]  y t1=27 °C  , está  comunicado por medio de una válvula con el cilindro de paredes aislantes cargado con un pistón de p2=5 [bar],  sin frotamiento de modo de mantener una presión p2. .Inicialmente no hay aire en el cilindro y en el momento en que se abre la válvula se entrega calor por intermedio de una fuente térmica, siendo la temperatura de la fuente de Tf=1000K, y Qf=500 kJ.

# NOTA: considerar al aire como gas ideal

Para el aire tomar:  cp=1,005 kJ/kgK;  cv=0,719 kJ/kgK;   R=0,287 kJ/kgK;   k=1,4

Qf

Tf

Si las condiciones del medio de referencia son po=1 bar  y   to=27°C

Calcular:

- La temperatura final del aire T2.

- El trabajo realizado por el pistón Wp

- Graficar en un diagrama ( P-v ) la transformación del aire.

Rpta.

a) TF = 331,15 K

c) WP = 385,7  kJ

…………………………………………………………

Ejercicio 2-7:

RESULTADOS:

a) V = 254 lt

b) p = 6 bar

c) ΔU = 756,3 kJ

d) Q = 756,3 kJ

Un kg de agua en el estado de vapor húmedo con título x= 0,808, se encuentra contenido en un recipiente rígido y adiabático; se le suministra calor hasta alcanzar la presión de 12 bar y la temperatura de 400°C. Determinar: a) volumen del recipiente; b) presión y temperatura inicial; c) variación de energía interna; d) cantidad de calor suministrado.

Ejercicio 2-8:

El volumen de 1 kg de agua en estado de vapor húmedo, con título x1 = 0,20 aumenta a presión constante (p = 0,95 bar) de v1 a v2 = 4 v1. Determinar : t1; t2; v1; v2; h1; h2; u1; u2; Eu1; Eu2;  y la cantidad de calor necesaria para producir la transformación. Representar la transformación en diagramas T-S y h-S.

RESULTADOS:

Estado 1:

t1= 98,204 °C; v1= 0,3562 m3/kg; h1=  863,832 kJ/kg; U1= 829.993 kJ/kg; S1= 2,5046 kJ/°K   Eu1= 182,161 kJ

Estado 2:

T2= 98,204 °C; v2= 1,4842 m3/kg; x2= 0,80; h2=  2220,858 kJ/kg; U2= 2085,502 kJ/kg; S2= 6,158 kJ/°K   Eu2= 546,669 kJ

Q= 1357,026 kJ

…………………………………………………………

Ejercicio 2-9:

Vapor de agua a p= 40 Bar y t= 280 °C se enfría dentro de un recipiente de paredes rígidas y conductoras de calor, hasta alcanzar una presión de 9 Bar.

El medio se encuentra a una temperatura de 15°C. Calcular :

- Calor cedido por Kg de  vapor.

- Variación de entalpía, energía interna y volumen.

Rpta.:

- Q=  -1471.1  KJ/Kg

- ∆H=

∆U=

∆v=