Depto.: INGENIERÍA INDUSTRIAL

Materia: COMERCIO EXTERIOR

TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL

2026

“Estudio de factibilidad de importación y exportación asociados a procesos industriales”

Exportación de extintor portátil de agua presurizada

Alumnos

- Federico Videau

- Ezequiel Toloza

- Santiago Greco

- Leandro Castro

Curso: I-5053

ÍNDICE GENERAL

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

1.1 Descripción del producto

1.2 Proceso productivo e ingeniería de fabricación (BOM y Cursograma ASME)

1.3 Posición arancelaria en el NCM (Producto Terminado)

1.4 Normativa técnica específica y certificaciones

SEGUNDA PARTE: SUSTITUCIÓN DE PROVEEDOR LOCAL (IMPORTACIÓN)

2.1 Descripción técnica de la pieza a sustituir (Válvula HZ Firetec VM22 RO2 / Safefire)

2.2 Posición arancelaria en el país de origen y destino (Insumo)

2.3 Normativa de importación y circuito aduanero

2.4 Búsqueda de proveedores (Nacionales vs. Internacionales - Safefire Hangzhou)

2.5 Documentación necesaria y matriz de costos de tramitación

2.6 Lote de importación y datos técnicos sobre embalaje y cubicaje

2.7 Logística internacional y local (Flete marítimo LCL Ningbo - Buenos Aires)

2.8 Seguro internacional de transporte (Póliza ICC A)

2.9 Medios de pago y financiamiento internacional

2.10 Costo y presupuesto de importación (Liquidación oficial de importación)

2.11 Conclusión parcial de la sustitución de importación

TERCERA PARTE: DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS (EXPORTACIÓN)

3.1 Diagnóstico de la capacidad exportadora de la empresa

3.2 Selección y descripción del mercado meta (Casablanca, Reino de Marruecos)

3.3 Posición arancelaria en origen y destino (Exportación)

3.4 Normativa de exportación y control de conformidad VoC (IMANOR / SGS)

3.5 Documentación necesaria de exportación

3.6 Lote de exportación y acondicionamiento logístico

3.7 Logística internacional y local (Exportación)

3.8 Seguro internacional de exportación (CIF Casablanca)

3.9 Medios de cobro y régimen cambiario (Normativa BCRA / MLC)

3.10 Formación del costo y precio de exportación (Fórmula matemática de la cátedra)

3.11 Conclusión parcial de la exportación

CUARTA PARTE: CONCLUSIÓN GENERAL

4.1 Síntesis y factibilidad integrada del circuito productivo y comercial

4.2 Matriz FODA y recomendaciones estratégicas de gestión

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DOCUMENTALES

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del producto

El producto base es un extintor portátil presurizado de agua con aditivo penetrante/humectante AFFF de alta eficacia, diseñado y ensayado bajo los estrictos requerimientos de la norma argentina IRAM 3525. Su función principal consiste en extinguir focos ígneos de Clase A (combustibles sólidos comunes: madera, viruta, papel, cartón, textiles, fardos y gomas) mediante la descarga direccionada de un chorro pulverizado que enfría la superficie del combustible y sofoca los vapores inflamables.

Aclaración técnica y operativa esencial: Este extintor está clasificado y rotulado para su empleo en fuegos de Clase A. Queda expresamente contraindicada su aplicación sobre instalaciones o equipos eléctricos bajo tensión (fuegos Clase C), debido a que el agua libre de desionización conduce la corriente eléctrica y puede producir la electrocución del operador.

Ficha técnica normalizada del extintor

| PARÁMETRO TÉCNICO | VALOR DE ESPECIFICACIÓN | NORMA / TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| Agente extintor | Agua potable desmineralizada con aditivo humectante AFFF (1%) | Biodegradable, no contaminante |
| Gas propelente | Nitrógeno seco (N2 Grado Industrial) | Punto de rocío ≤ -40°C |
| Presión normal de trabajo (Ps) | 1,4 MPa (14 bar) a 20°C | Zona verde manómetro (10 - 14 bar) |
| Presión de prueba hidrostática (Ph) | 2,5 MPa (25 bar) durante 30 segundos | IRAM 3525 (100% de los cilindros) |
| Presión mínima de estallido / rotura | ≥ 5,5 MPa (55 bar) | Ensayo destructivo por muestreo |
| Rango térmico de operación | +4°C a +49°C | Agua sin aditivo anticongelante |
| Tiempo de descarga continua | 35 a 45 segundos | Chorro continuo directo |
| Potencial extintor certificado | Clase A (Homologación IRAM 3527) | Criba de madera normalizada |

1.2 Proceso productivo e ingeniería de fabricación

El proceso productivo se lleva a cabo en la planta industrial metalmecánica localizada en San Martín, Provincia de Buenos Aires. La manufactura integra el conformado y soldado de los cilindros de chapa de acero, los tratamientos químicos anticorrosivos superficiales, el ensamble de la valvulería importada y los controles finales de presurización y estanqueidad.

1.2.1 Lista de Materiales Cuantitativa (Bill of Materials - BOM)

Estructura técnica de insumos requeridos para producir una (1) unidad de extintor portátil:

| Ítem | Componente / Insumo | Especificación Técnica | Cant. | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Cilindro metálico embutido | Chapa de acero al carbono laminada en frío SAE 1010 e=1,4 mm | 1,20 | kg | Nacional |
| 1.02 | Cuello roscado superior | Acero al carbono mecanizado con rosca interior M22 x 1,5 | 1 | un | Nacional |
| 1.03 | Tratamiento interior epoxi | Resina epoxi polimérica horneada a 180°C anticorrosión | 0,04 | kg | Nacional |
| 1.04 | Pintura exterior electrostática | Polvo poliéster horneado Rojo Bermellón (RAL 3000) | 0,06 | kg | Nacional |
| 1.05 | Válvula de descarga (VM22 RO2) | Latón forjado DIN 17660, manijas acero rojo, asiento NBR | 1 | un | Importado (China) |
| 1.06 | Manómetro indicador de presión | Caja metálica, rosca 1/8" NPT, escala 0-28 bar | 1 | un | Nacional |
| 1.07 | Caño de pesca / Tubo sifón | Tubo de PEAD con acople roscado 3/8" BSP y filtro | 1 | un | Nacional |
| 1.08 | Pasador de seguridad y precinto | Pasador de acero inoxidable con precinto plástico foliado | 1 | un | Nacional |
| 1.09 | Agente extintor hídrico | Agua potable desmineralizada con humectante AFFF al 1% | 2,00 | kg | Nacional |
| 1.10 | Gas propelente presurizante | Nitrógeno seco calidad industrial (N2 ≥ 99,99%) | 0,01 | kg | Nacional |
| 1.11 | Caja individual de embalaje | Cartón corrugado kraft microcorrugado (15x15x45 cm) | 1 | un | Nacional |

1.2.2 Cursograma Analítico de Fabricación (Simbología ASME)

| Paso | Símbolo | Descripción de la Etapa | Sector | Control / Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operación (O) | Corte de chapa y embutido de cuerpo y fondo del cilindro | Prensas | Verificación dimensional de espesor |
| 2 | Operación (O) | Soldadura circunferencial automática y soldado del cuello roscado M22 | Soldadura | Control visual de cordón 100% |
| 3 | Inspección (I) | Ensayo de presión hidrostática de cada cilindro a 25 bar (30 seg) | Control Calidad | Cero deformación plástica o exudación |
| 4 | Operación (O) | Desengrase químico, fosfatizado y granallado superficial | Tratamiento | Grado de limpieza Sa 2.5 |
| 5 | Operación (O) | Aplicación y curado de recubrimiento epoxi interior anticorrosivo | Revestimiento | Espesor de película ≥ 100 µm |
| 6 | Operación (O) | Pintado electrostático exterior con polvo poliéster Rojo RAL 3000 | Pintura | Curado a horno a 200°C |
| 7 | Operación (O) | Montaje de caño de pesca 3/8" BSP, manómetro 1/8" y válvula importada | Ensamble | Torque calibrado con O-ring de estanqueidad |
| 8 | Operación (O) | Carga volumétrica del agente extintor hídrico con AFFF | Carga | Balanza digital de precisión ± 20 g |
| 9 | Operación (O) | Presurización con Nitrógeno seco N2 a 1,4 MPa (14 bar) | Planta de Gas | Aguja del manómetro en punto verde central |
| 10 | Inspección (I) | Inmersión total en batea de agua iluminada (detección microfugas) | Control Calidad | Cero burbujas durante 60 segundos |
| 11 | Operación (O) | Inserción de pasador de seguridad, precinto foliado y marbete IRAM | Embalaje | Trazabilidad por lote y serie |
| 12 | Operación (O) | Acondicionamiento en caja de cartón corrugado individual y palletizado | Embalaje | Protección contra golpes |
| 13 | Almacén (A) | Depósito en almacén de producto terminado en cuarentena | Depósito PT | Listo para despacho local o exportación |

1.3 Posición arancelaria en el NCM (Producto Terminado)

Aplicando las Reglas Generales Interpretativas (RGI 1 y 6) del Sistema Armonizado:

Regla General Interpretativa 1 (RGI 1): Determina que los títulos de Secciones y Capítulos son meramente indicativos y que la clasificación legal se rige por los textos de las partidas. El producto se encuadra en la Sección XVI, Capítulo 84: 'Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos'.

Partida 84.24: 'Aparatos mecánicos (incluso de mano) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares'. La designación expresa 'extintores, incluso cargados' clasifica el equipo sin ambigüedad en esta partida.

Regla General Interpretativa 6 (RGI 6): Determina la clasificación en la subpartida de primer nivel 8424.10: '- Extintores, incluso cargados'.

Tratamiento arancelario comparado

Argentina (Aduana de Origen): Posición NCM 8424.10.00. Derechos de Exportación: 0,00%. Reintegro a la Exportación: 3,00% (MOI). Arancel Extrazona DIE: 14,00%. Tasa Estadística: 3,00%.

Marruecos (Aduana de Destino): Posición HS 8424.10.00.00 ('Extincteurs, même chargés'). Droit de Douane (Arancel de Importación NMF): 2,50%. Taxe Parafiscale à l'Importation (TPI): 0,25%. TVA (IVA Marroquí): 20,00%.

1.4 Normativa técnica específica y certificaciones

Norma IRAM 3525: Establece exigencias dimensionales, materiales, espesores de chapa, presiones de prueba hidrostática (25 bar), rotulación e instrucciones de uso.

Norma IRAM 3527: Regula los ensayos de potencial extintor sobre criba de madera normalizada.

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral (Dec. 351/79): En su Anexo VII impone la dotación de extintores homologados en establecimientos productivos y comerciales.

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): Fiscaliza los cilindros como recipientes sometidos a presión sin fuego, emitiendo los certificados de tipo.

Norma Marroquí NM ISO 7165 (IMANOR): Norma marroquí armonizada con ISO 7165 requerida para la comercialización en Marruecos.

Programa de Inspección en Origen VoC / PVoC (Marruecos): Exige auditoría previa al embarque por organismos autorizados (SGS o Bureau Veritas) en Argentina con emisión obligatoria del Certificat de Conformité (CoC).

SEGUNDA PARTE: SUSTITUCIÓN DE PROVEEDOR LOCAL (IMPORTACIÓN)

2.1 Descripción técnica de la pieza a sustituir

El componente objeto de la sustitución de importación es la Válvula de Descarga para Extintores Portátiles de 1 kg / 2 kg, correspondiente al modelo estándar de mercado HZ Firetec Cód. VM22 RO2 y su equivalente internacional de fabricación china Safefire Valve Hangzhou.

Figura 1: Válvula de descarga para extintores portátiles de 1 kg / 2 kg (Cód. HZ Firetec VM22 RO2 / Safefire Valve). Cuerpo de latón forjado en caliente DIN 17660, manijas de acero pintado rojo, rosca M22 x 1,5 y tobera de salida frontal directa.

Ficha técnica y especificaciones de materiales (Cód. HZ Firetec VM22 RO2)

| COMPONENTE / PARTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL | NORMA / DETALLE CONSTRUCTIVO |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo de la válvula | Latón forjado en caliente (Hot Forged Brass) | Norma DIN 17660 (CuZn39Pb3 / CW614N) |
| Manijas de accionamiento | Chapa de acero estampada recubierta con pintura epoxi roja | Palanca superior estriada antideslizante |
| Asiento del obturador | Elastómero de Nitrilo (NBR) de alta densidad | Dureza Shore A 90 (estanqueidad hermética) |
| Resorte recuperador | Alambre de acero al carbono SAE 1070 templado | Tratamiento superficial cincado anticorrosión |
| Tobera de salida | Orificio de descarga frontal calibrado de 3,25 mm | Salida directa sin manguera (chorro cónico) |
| Fijación a recipiente | Rosca métrica M22 x 1,5 con ranura para O-ring de sellado | Ajuste hermético directo sobre cuello del cilindro |
| Acople caño de pesca | Rosca hembra 3/8" BSP | Fijación de caño de inmersión / tubo sifón |

Alojamiento de manómetro: El cuerpo incorpora una rosca hembra lateral 1/8" NPT que comunica directamente con la cámara de presión, permitiendo el roscado del manómetro visual para verificación de carga en todo momento.

2.2 Posición arancelaria en el país de origen y destino (Insumo)

La clasificación aduanera de la válvula de descarga VM22 RO2 se analiza aplicando la Nota Legal 2 de la Sección XVI del Sistema Armonizado:

Nota Legal 2 a) de la Sección XVI: Establece que las partes que consistan en artículos comprendidos en cualquiera de las partidas de los Capítulos 84 u 85 se clasificarán en dicha partida cualquiera que sea la máquina a la que estén destinadas.

Prevalencia de la Partida 84.81: Puesto que la válvula es un dispositivo mecánico de grifería y cierre de fluidos, clasifica expresamente en la partida 84.81: 'Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas'. La aplicación de la Nota 2 a) invalida clasificarla como 'parte' (8424.90), la cual queda como residual según la Nota 2 b).

Posición arancelaria y alícuotas

Argentina (Destino): NCM 8481.80.99 ('Los demás artículos de grifería — Las demás válvulas'). Tratamiento aduanero: Derecho de Importación Extrazona (DIE) 14,00%; Tasa de Estadística 3,00%; IVA 21,00%; IVA Adicional 10,50%; Percepción Ganancias 6,00%; Percepción Ingresos Brutos 2,50%.

China (Origen): HS 8481.80.90.00 (Customs Tariff of China). Arancel de exportación: 0,00%; Devolución de IVA exportador (VAT Export Rebate): 13,00%.

2.3 Normativa de importación y circuito aduanero

La importación definitiva para consumo se rige bajo los organismos fiscalizadores de la República Argentina:

Habilitación Registral ARCA / DGA: La empresa se encuentra inscripta como Importador/Exportador en el Sistema Registral de ARCA, sin bloqueos tributarios y con CUIT activa.

Declaración SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones): Tramitación y oficialización informática previa mediante el Sistema Informático Malvina (SIM) por el Despachante de Aduana autorizado.

Intervenciones Técnicas (INTI): Declaración jurada de destino industrial para insumos de fabricación propia, respaldada con la norma IRAM 3525 y protocolos de ensayo de estanqueidad de fábrica.

Régimen Cambiario MLC (BCRA): Conforme a las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cancelación de la operación en divisas a través del Mercado Libre de Cambios (MLC) se efectiviza según los plazos estipulados para manufacturas industriales.

2.4 Búsqueda de proveedores (Nacionales vs. Internacionales)

Mercado nacional

En el mercado argentino se identificaron las empresas históricas del sector relevadas en el estudio preliminar:

Premier Matafuegos: Ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una compañía con presencia en el sector desde 1996, dedicada a la fabricación de extintores y componentes asociados. Cuenta con planta industrial propia y certificaciones reconocidas como ISO 9001 e IRAM, lo que representa una garantía adicional respecto de sus procesos productivos y controles de calidad. Entre sus principales ventajas se destacan la asistencia técnica local, los tiempos reducidos de entrega y la facilidad para realizar auditorías o visitas de inspección. Cotización estimada para válvula de 1kg/2kg: USD 4,50 a USD 4,80 por unidad.

FADESA: Considerada una de las marcas más reconocidas de Argentina en materia de protección contra incendios. Su actividad abarca la fabricación y comercialización de extintores para distintas clases de fuego, junto con equipamiento complementario para uso industrial y comercial. Posee amplia red de distribución y fuerte reputación. Desventaja: escasa disponibilidad de venta de componentes sueltos a competidores directos, cotizando a valores elevados (USD 5,20/un).

Matafuegos Antártida: Empresa argentina fundada en 1969 y especializada en la fabricación de extintores y sistemas contra incendios. Su extensa trayectoria le ha permitido consolidarse en el mercado local con una producción basada en estándares IRAM reconocidos.

Matafuegos Geo: Enfoque en fabricación, mantenimiento y comercialización para clientes industriales y comerciales. Ventaja en cercanía y rapidez de respuesta, aunque presenta menor escala operativa.

Drago SRL: Especializada en seguridad contra incendios y provisión de equipamiento industrial. Buena reputación técnica, pero depende en mayor medida de proveedores externos para determinados componentes específicos.

HZ Firetec (Referencia de Benchmark Local): Empresa nacional fabricante y distribuidora de componentes de extintores, cuyo modelo de catálogo VM22 RO2 constituye el patrón técnico nacional tomado como referencia, con un precio mayorista de plaza de USD 4,50 por unidad.

Mercado internacional (República Popular China)

A través de la plataforma internacional B2B Made-in-China, se seleccionó al fabricante directo especializado:

Safefire (Hangzhou) Technology Co., Ltd. (Made-in-China): Ubicada en Hangzhou / Ningbo, provincia de Zhejiang. Fabricante certificado bajo ISO 9001, CE y UL, especializado en valvulería de latón forjado para extintores de 1kg y 2kg. Ofrece el modelo exacto con cuerpo de latón forjado en caliente, manijas de acero pintado rojo, rosca M22x1.5 y puerto para manómetro.

Escala de Precios Oficial de Safefire Hangzhou: 500 a 999 piezas: USD 2,00/un | 1.000 a 2.999 piezas: USD 1,50/un | 3.000 o más piezas: USD 1,00/un FOB Puerto de Ningbo.

Decisión de Compra: Se adopta una orden de compra de 5.000 unidades para acceder al precio mayorista mínimo de USD 1,00 FOB Ningbo, asegurando provisión para 5 meses de producción.

Matriz comparativa de proveedores

| Criterio de Evaluación | Peso | Safefire Hangzhou (China) | Premier Matafuegos (Local) | HZ Firetec / Plaza Local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio FOB / Puesto en planta | 30% | 10,0 (USD 1,00 FOB) | 4,5 (USD 4,80) | 5,0 (USD 4,50) |
| Calidad técnica y certificaciones | 25% | 9,5 (ISO/CE/UL) | 9,0 (IRAM/ISO) | 9,0 (DIN 17660) |
| Capacidad de provisión mensual | 15% | 9,5 (100.000 u/m) | 6,0 (10.000 u/m) | 7,0 (15.000 u/m) |
| Condiciones de pago comercial | 15% | 8,0 (T/T 30/70) | 9,0 (Cuenta Corriente) | 8,5 (Plazo local) |
| Tiempos de entrega y reposición | 15% | 7,5 (60-70 días) | 9,5 (7 días) | 9,0 (10 días) |
| PUNTAJE PONDERADO FINAL | 100% | 9,05 | 7,10 | 7,35 |

2.5 Documentación necesaria y matriz de costos de tramitación

| Documento | Emisor | Función Operativa | Momento Exigible | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factura Comercial (Commercial Invoice) | Safefire Hangzhou | Base de valoración aduanera y contrato de compraventa FOB | Oficialización SEDI | Sin costo (Incluido en contrato FOB) |
| Lista de Empaque (Packing List) | Safefire Hangzhou | Detalle de bultos, pesos netos/brutos, marcas y cubicaje | Embarque y verificación física | Sin costo (Incluido en contrato FOB) |
| Conocimiento de Embarque (Bill of Lading - B/L) | Naviera / Freight Forwarder | Título de propiedad y contrato de transporte marítimo internacional | Zarpe en Ningbo y canje en destino | USD 75,00 (Juego 3/3 originales) |
| Certificado de Origen no preferencial | Cámara de Comercio CCPIT China | Acreditación de origen chino para control arancelario | Oficialización del despacho aduanero | USD 50,00 (Emisión y visado) |
| Certificado de Calidad (Mill Test Report) | Laboratorio Safefire | Certifica composición latón DIN 17660 y prueba a 25 bar | Inspección técnica aduanera | USD 40,00 (Protocolo de ensayo) |
| Póliza de Seguro Internacional ICC (A) | Aseguradora de Plaza Local | Amparo integral de transporte marítimo internacional 'Todo Riesgo' | Previo a la carga a bordo en Ningbo | USD 50,00 (Prima mínima de póliza) |
| Declaración SEDI y Arancel SIM DGA | Despachante de Aduana / ARCA | Registro oficial informático y fiscalización aduanera | Previo al arribo de mercadería | USD 38,00 (Arancel informático SIM + digital) |

2.6 Lote de importación y datos técnicos sobre embalaje y cubicaje

Lote de Importación: 5.000 unidades de válvulas VM22 RO2 (peso neto unitario: 0,22 kg).

Embalaje Secundario (Caja Master): Cajas de cartón corrugado reforzado doble onda conteniendo 50 válvulas embaladas individualmente con film termosellado y gel antihumedad.

Dimensiones de Caja Master: Largo: 35 cm (0,35 m) | Ancho: 25 cm (0,25 m) | Alto: 20 cm (0,20 m). Volumen por caja: 0,0175 m³.

Peso Bruto por Caja: 50 válvulas x 0,22 kg = 11,00 kg + 0,80 kg (caja y separadores) = 11,80 kg por caja.

Cantidad Total de Cajas: 5.000 válvulas / 50 válvulas por caja = Exactamente 100 Cajas Master.

Peso Neto Total de la Carga: 100 cajas x 11,80 kg = 1.180 kg (1,18 toneladas métricas).

Unitarización y Cubicaje en Pallets ARLOG

Se utilizan 2 Pallets normalizados ARLOG (IRAM 10015 de 1200 x 1000 mm, tara 20 kg):

Distribución por Pallet: 50 Cajas Master por pallet.

Disposición en Planta: 10 cajas por capa (4 cajas a lo largo de 120 cm y 2,5 cajas a lo ancho de 100 cm trabadas).

Altura de Estiba: 5 capas completas de 20 cm cada una = 100 cm de carga útil + 15 cm de pallet = 115 cm (1,15 m) de altura final.

Peso por Pallet: 50 cajas x 11,80 kg = 590 kg + 20 kg (pallet) = 610 kg por pallet. Peso consolidado total: 1.220 kg (1,22 toneladas).

Volumen Total: 2 pallets x (1,20 m x 1,00 m x 1,15 m) = 2,76 m³. Volumen declarado forwarder: 2,00 m³ a 2,50 m³ (W/M).

2.7 Logística internacional y local

Ruta Marítima: Puerto de Ningbo, China hacia Puerto de Buenos Aires (Terminal 4 / TRP).

Modalidad Logística: Marítimo LCL (Less than Container Load - Carga Consolidada) por volumen y peso.

Flete Internacional: Flete básico LCL (2,00 m³ x USD 120 = USD 240,00) + Recargo BAF combustible (USD 120,00) + Tasa ISPS y handling (USD 75,00) = Total Flete Internacional USD 435,00.

Gastos de Terminal Portuaria: Manipuleo portuario THC y apertura/desconsolidación en Depósito Fiscal de Buenos Aires: USD 550,00.

Flete Interno Local: Flete en camión furgón desde depósito fiscal portuario hasta la planta en San Martín: USD 200,00.

Plazos: Tránsito marítimo: 42 días. Lead time total desde confirmación de pedido: 70 días.

2.8 Seguro internacional de transporte

Condición: Compra bajo condición FOB Ningbo; la transferencia del riesgo se opera al traspasar la borda del buque, siendo obligación del comprador argentino contratar el seguro de transporte.

Cobertura: Póliza de transporte marítimo emitida bajo las Institute Cargo Clauses (A) - ICC 'A' (Todo Riesgo).

Valor Asegurable: Valor CIF + 10% imaginario = 110% sobre Valor CIF (USD 5.485 x 1,10 = USD 6.033,50).

Prima Liquidada: Tasa del 0,35% con prima mínima convenida de póliza: USD 50,00.

2.9 Medios de pago y financiamiento internacional

Instrumento Convenido: Transferencia Bancaria Internacional T/T vía SWIFT en dos tramos: 30% como anticipo al emitir la orden de compra (USD 1.500) y 70% contra copia no negociable de Bill of Lading (USD 3.500) antes del arribo del buque.

Gastos Bancarios: Dos emisiones SWIFT y comisiones de corresponsalía internacional en China: USD 85,00.

Costo Financiero del Capital: Inmovilización de USD 5.000 durante 75 días corridos a una tasa comercial PyME del 8,0% anual = USD 82,20.

2.10 Costo y presupuesto de importación

| RUBRO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN | BASE DE CÁLCULO / ALÍCUOTA | IMPORTE TOTAL (USD) |
| --- | --- | --- |
| Valor FOB Mercadería (Safefire Hangzhou) | 5.000 unidades x USD 1,00/un | 5.000,00 |
| Flete Internacional Marítimo LCL | 2,00 m³ con recargos BAF e ISPS | 435,00 |
| Seguro Internacional de Transporte | Prima mínima de póliza ICC (A) | 50,00 |
| VALOR CIF PUERTO BUENOS AIRES | FOB + Flete + Seguro | 5.485,00 |
| Derecho de Importación Extrazona (DIE) | 14,00% sobre Valor CIF | 767,90 |
| Tasa de Estadística | 3,00% sobre Valor CIF | 164,55 |
| BASE IMPONIBLE TRIBUTARIA | CIF + DIE + Tasa de Estadística | 6.417,45 |
| IVA Importación (Crédito Fiscal) | 21,00% sobre Base Imponible | 1.347,66 |
| IVA Adicional Percepción (Crédito Fiscal) | 10,50% sobre Base Imponible | 673,83 |
| Percepción Impuesto a las Ganancias | 6,00% sobre Base Imponible | 385,05 |
| Percepción Ingresos Brutos (DGR) | 2,50% sobre Base Imponible | 160,44 |
| Gastos Portuarios THC y Desconsolidación | Depósito Fiscal Puerto de Buenos Aires | 550,00 |
| Honorarios Despachante de Aduana + SIM | Arancel profesional + Arancel SIM DGA | 378,00 |
| Flete Interno Camión Puerto a Planta | Traslado 25 km Gran Buenos Aires | 200,00 |
| Gastos Bancarios (SWIFT y Corresponsal) | Transferencias al exterior | 85,00 |
| Costo Financiero de Inmovilización | Capital inmovilizado 75 días al 8% anual | 82,20 |
| TOTAL COSTO ECONÓMICO PUESTO EN PLANTA | Suma conceptos reales de costo fabril | 7.662,65 |

Evaluación Económica de la Sustitución

Costo Unitario Importado Puesto en Planta: USD 7.662,65 / 5.000 unidades = USD 1,53 por válvula.

Costo Unitario del Proveedor Local en Plaza: USD 4,50 por unidad (cotización promedio de HZ Firetec / Premier Matafuegos).

Ahorro Neto Unitario: USD 4,50 - USD 1,53 = USD 2,97 por extintor fabricado.

Porcentaje de Reducción de Costo: (USD 2,97 / USD 4,50) x 100 = 66,0% de ahorro directo en el costo del insumo.

Ahorro Total para la Empresa: 5.000 unidades x USD 2,97 = USD 14.850,00 de ahorro en el lote.

2.11 Conclusión parcial de la sustitución de importación

La importación directa del modelo de válvula VM22 RO2 desde Safefire Hangzhou representa una reducción de costos del 66,0% frente a la adquisición nacional en plaza (USD 1,53 puesta en fábrica frente a los USD 4,50 locales). Este ahorro de USD 2,97 por unidad reduce sensiblemente el costo primo del extintor, otorgando una ventaja competitiva determinante para la exportación.

TERCERA PARTE: DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS (EXPORTACIÓN)

3.1 Diagnóstico de la capacidad exportadora de la empresa

Capacidad Instalada de Planta: 3.000 extintores mensuales en régimen normal de 2 turnos.

Demanda Local Absorbida: 2.000 extintores mensuales (66,7% de la capacidad fabril).

Capacidad Ociosa Exportable: 1.000 extintores mensuales (33,3% de capacidad ociosa remanente).

Lote de Exportación: Lote trimestral de 2.000 extintores portátiles presurizados de agua con AFFF.

3.2 Selección y descripción del mercado meta (Casablanca, Reino de Marruecos)

Se fundamenta la elección de Casablanca, capital económica del Reino de Marruecos, basada en su expansión urbana e industrial y su ventajoso arancel aduanero de importación (Droit de Douane de 2,50% para la partida 8424.10).

3.3 Posición arancelaria en origen y destino (Exportación)

Argentina: NCM 8424.10.00. Derechos de exportación: 0,00%. Reintegro a la exportación MOI: 3,00%.

Marruecos: HS 8424.10.00.00. Droit de Douane: 2,50%. TPI: 0,25%. TVA marroquí: 20,00%.

3.4 Normativa de exportación y control de conformidad VoC (IMANOR / SGS)

Destinación de Exportación para Consumo: Declaración DUA OM-1993/A en Sistema Malvina.

Factura Clase 'E': Factura comercial electrónica nominada en USD con CAE anticipado.

Programa VoC / PVoC: Inspección previa obligatoria en planta argentina por SGS/Bureau Veritas para IMANOR, con verificación de ensayos hidrostáticos y rotulado en francés y árabe.

Norma NIMF 15: Tratamiento térmico fitosanitario con sello pirograbado SENASA en pallets de madera.

3.5 Documentación necesaria de exportación

Comprende: 1. Factura Comercial 'E'; 2. Packing List; 3. Bill of Lading (B/L 3/3); 4. Certificado de Origen CERA; 5. Certificat de Conformité (CoC) IMANOR emitido por SGS; 6. Permiso de Embarque DUA.

3.6 Lote de exportación y acondicionamiento logístico

Lote de Exportación: 2.000 unidades de extintores portátiles con válvula VM22 RO2 montada.

Embalaje Primario: Caja individual de cartón corrugado reforzado ($15 	imes 15 	imes 45	ext{ cm}$, peso 3,20 kg).

Unitarización: Pallet ARLOG ($1200 	imes 1000	ext{ mm}$): 25 cajas por capa x 4 capas = 100 cajas por pallet. Altura: 95 cm. Peso por pallet: 340 kg.

Cantidad de Pallets: 2.000 unidades / 100 cajas por pallet = 20 Pallets ARLOG completos.

Consolidación: 1 Contenedor de 20 pies Dry FCL (20' FCL). Aloja exactamente 20 pallets en piso en dos niveles o 10 en piso remontados. Peso neto total de carga: 6.800 kg (6,8 tn).

3.7 Logística internacional y local (Exportación)

Flete Local: Traslado terrestre desde planta San Martín a Terminal 4 Puerto de Buenos Aires: USD 350,00.

THC Origen: Grúa pórtico y manipuleo FOB: USD 280,00.

Flete Marítimo Internacional: Navegación oceánica (30-35 días) vía Tánger-Med / Casablanca en buque portacontenedores FCL 20': USD 1.950,00.

3.8 Seguro internacional de exportación (CIF Casablanca)

Seguro CIF: Póliza marítima Institute Cargo Clauses (A) - ICC 'A' Todo Riesgo por el 110% del valor CIF. Prima liquidada: USD 110,00.