Depto.: INGENIERÍA INDUSTRIAL

Materia: COMERCIO EXTERIOR

TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL

2026

“Estudio de factibilidad de importación y exportación asociados a procesos industriales”

Exportación de extintor portátil de agua presurizada

Alumnos

Federico Videau

Ezequiel Toloza

Santiago Greco

Leandro Castro

Curso: I-5053

ÍNDICE GENERAL

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

1.1 Descripción del producto

1.2 Proceso productivo e ingeniería de fabricación (BOM y Cursograma ASME)

1.3 Posición arancelaria en el NCM (Producto Terminado)

1.4 Normativa técnica específica y certificaciones

SEGUNDA PARTE: SUSTITUCIÓN DE PROVEEDOR LOCAL (IMPORTACIÓN)

2.1 Descripción técnica de la pieza a sustituir (Válvula HZ Firetec VM22 RO2 / Safefire)

2.2 Posición arancelaria en el país de origen y destino (Insumo)

2.3 Normativa de importación y circuito aduanero

2.4 Búsqueda de proveedores (Nacionales vs. Internacionales - Safefire Hangzhou)

2.5 Documentación necesaria y matriz de costos de tramitación

2.6 Lote de importación y datos técnicos sobre embalaje y cubicaje

2.7 Logística internacional y local (Flete marítimo LCL Ningbo - Buenos Aires)

2.8 Seguro internacional de transporte (Póliza ICC A)

2.9 Medios de pago y financiamiento internacional

2.10 Costo y presupuesto de importación (Liquidación oficial de importación)

2.11 Conclusión parcial de la sustitución de importación

TERCERA PARTE: DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS (EXPORTACIÓN)

3.1 Diagnóstico de la capacidad exportadora de la empresa

3.2 Selección y descripción del mercado meta (Casablanca, Reino de Marruecos)

3.3 Posición arancelaria en origen y destino (Exportación)

3.4 Normativa de exportación y control de conformidad VoC (IMANOR / SGS)

3.5 Documentación necesaria de exportación

3.6 Lote de exportación y acondicionamiento logístico

3.7 Logística internacional y local (Exportación)

3.8 Seguro internacional de exportación (CIF Casablanca)

3.9 Medios de cobro y régimen cambiario (Normativa BCRA / MLC)

3.10 Formación del costo y precio de exportación (Fórmula matemática de la cátedra)

3.11 Conclusión parcial de la exportación

CUARTA PARTE: CONCLUSIÓN GENERAL

4.1 Síntesis y factibilidad integrada del circuito productivo y comercial

4.2 Matriz FODA y recomendaciones estratégicas de gestión

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DOCUMENTALES

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del producto

El producto base es un extintor portátil presurizado de agua con aditivo penetrante/humectante AFFF de alta eficacia, diseñado y ensayado bajo los estrictos requerimientos de la norma argentina IRAM 3525. Su función principal consiste en extinguir focos ígneos de Clase A (combustibles sólidos comunes: madera, viruta, papel, cartón, textiles, fardos y gomas) mediante la descarga direccionada de un chorro pulverizado que enfría la superficie del combustible y sofoca los vapores inflamables.

Aclaración técnica y operativa esencial: Este extintor está clasificado y rotulado para su empleo en fuegos de Clase A. Queda expresamente contraindicada su aplicación sobre instalaciones o equipos eléctricos bajo tensión (fuegos Clase C), debido a que el agua libre de desionización conduce la corriente eléctrica y puede producir la electrocución del operador.

Ficha técnica normalizada del extintor

| PARÁMETRO TÉCNICO | VALOR DE ESPECIFICACIÓN | NORMA / TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| Agente extintor | Agua potable desmineralizada con aditivo humectante AFFF (1%) | Biodegradable, no contaminante |
| Gas propelente | Nitrógeno seco (N2 Grado Industrial) | Punto de rocío ≤ -40°C |
| Presión normal de trabajo (Ps) | 1,4 MPa (14 bar) a 20°C | Zona verde manómetro (10 - 14 bar) |
| Presión de prueba hidrostática (Ph) | 2,5 MPa (25 bar) durante 30 segundos | IRAM 3525 (100% de los cilindros) |
| Presión mínima de estallido / rotura | ≥ 5,5 MPa (55 bar) | Ensayo destructivo por muestreo |
| Rango térmico de operación | +4°C a +49°C | Agua sin aditivo anticongelante |
| Tiempo de descarga continua | 35 a 45 segundos | Chorro continuo directo |
| Potencial extintor certificado | Clase A (Homologación IRAM 3527) | Criba de madera normalizada |

1.2 Proceso productivo e ingeniería de fabricación

El proceso productivo se lleva a cabo en la planta industrial metalmecánica localizada en San Martín, Provincia de Buenos Aires. La manufactura integra el conformado y soldado de los cilindros de chapa de acero, los tratamientos químicos anticorrosivos superficiales, el ensamble de la valvulería importada y los controles finales de presurización y estanqueidad.

1.2.1 Lista de Materiales Cuantitativa (Bill of Materials - BOM)

Estructura técnica de insumos requeridos para producir una (1) unidad de extintor portátil:

| Ítem | Componente / Insumo | Especificación Técnica | Cant. | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Cilindro metálico embutido | Chapa de acero al carbono laminada en frío SAE 1010 e=1,4 mm | 1,20 | kg | Nacional |
| 1.02 | Cuello roscado superior | Acero al carbono mecanizado con rosca interior M22 x 1,5 | 1 | un | Nacional |
| 1.03 | Tratamiento interior epoxi | Resina epoxi polimérica horneada a 180°C anticorrosión | 0,04 | kg | Nacional |
| 1.04 | Pintura exterior electrostática | Polvo poliéster horneado Rojo Bermellón (RAL 3000) | 0,06 | kg | Nacional |
| 1.05 | Válvula de descarga (VM22 RO2) | Latón forjado DIN 17660, manijas acero rojo, asiento NBR | 1 | un | Importado (China) |
| 1.06 | Manómetro indicador de presión | Caja metálica, rosca 1/8" NPT, escala 0-28 bar | 1 | un | Nacional |
| 1.07 | Caño de pesca / Tubo sifón | Tubo de PEAD con acople roscado 3/8" BSP y filtro | 1 | un | Nacional |
| 1.08 | Pasador de seguridad y precinto | Pasador de acero inoxidable con precinto plástico foliado | 1 | un | Nacional |
| 1.09 | Agente extintor hídrico | Agua potable desmineralizada con humectante AFFF al 1% | 2,00 | kg | Nacional |
| 1.10 | Gas propelente presurizante | Nitrógeno seco calidad industrial (N2 ≥ 99,99%) | 0,01 | kg | Nacional |
| 1.11 | Caja individual de embalaje | Cartón corrugado kraft microcorrugado (15x15x45 cm) | 1 | un | Nacional |

1.2.2 Cursograma Analítico de Fabricación (Simbología ASME)

A continuación se presenta el Cursograma Analítico del Proceso de Fabricación y Ensamble (representación gráfica normalizada bajo simbología ASME B5.18 y posterior desglose analítico de las 15 etapas productivas):

Figura 1. Cursograma Analítico de Proceso - Fabricación y Ensamble de Extintores (Norma ASME / IRAM 3525).

| Paso | Símbolo | Descripción de la Etapa | Sector | Control / Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operación (O) | Corte de chapa y embutido de cuerpo y fondo del cilindro | Prensas | Verificación dimensional de espesor |
| 2 | Operación (O) | Soldadura circunferencial automática y soldado del cuello roscado M22 | Soldadura | Control visual de cordón 100% |
| 3 | Inspección (I) | Ensayo de presión hidrostática de cada cilindro a 25 bar (30 seg) | Control Calidad | Cero deformación plástica o exudación |
| 4 | Operación (O) | Desengrase químico, fosfatizado y granallado superficial | Tratamiento | Grado de limpieza Sa 2.5 |
| 5 | Operación (O) | Aplicación y curado de recubrimiento epoxi interior anticorrosivo | Revestimiento | Espesor de película ≥ 100 µm |
| 6 | Operación (O) | Pintado electrostático exterior con polvo poliéster Rojo RAL 3000 | Pintura | Curado a horno a 200°C |
| 7 | Operación (O) | Montaje de caño de pesca 3/8" BSP, manómetro 1/8" y válvula importada | Ensamble | Torque calibrado con O-ring de estanqueidad |
| 8 | Operación (O) | Carga volumétrica del agente extintor hídrico con AFFF | Carga | Balanza digital de precisión ± 20 g |
| 9 | Operación (O) | Presurización con Nitrógeno seco N2 a 1,4 MPa (14 bar) | Planta de Gas | Aguja del manómetro en punto verde central |
| 10 | Inspección (I) | Inmersión total en batea de agua iluminada (detección microfugas) | Control Calidad | Cero burbujas durante 60 segundos |
| 11 | Operación (O) | Inserción de pasador de seguridad, precinto foliado y marbete IRAM | Embalaje | Trazabilidad por lote y serie |
| 12 | Operación (O) | Acondicionamiento en caja de cartón corrugado individual y palletizado | Embalaje | Protección contra golpes |
| 13 | Almacén (A) | Depósito en almacén de producto terminado en cuarentena | Depósito PT | Listo para despacho local o exportación |

1.3 Posición arancelaria en el NCM (Producto Terminado)

Aplicando las Reglas Generales Interpretativas (RGI 1 y 6) del Sistema Armonizado:

Regla General Interpretativa 1 (RGI 1): Determina que los títulos de Secciones y Capítulos son meramente indicativos y que la clasificación legal se rige por los textos de las partidas. El producto se encuadra en la Sección XVI, Capítulo 84: 'Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos'.

Partida 84.24: 'Aparatos mecánicos (incluso de mano) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares'. La designación expresa 'extintores, incluso cargados' clasifica el equipo sin ambigüedad en esta partida.

Regla General Interpretativa 6 (RGI 6): Determina la clasificación en la subpartida de primer nivel 8424.10: '- Extintores, incluso cargados'.

Tratamiento arancelario comparado

Argentina (Aduana de Origen): Posición NCM 8424.10.00. Derechos de Exportación: 0,00%. Reintegro a la Exportación: 3,00% (MOI). Arancel Extrazona DIE: 14,00%. Tasa Estadística: 3,00%.

Marruecos (Aduana de Destino): Posición HS 8424.10.00.00 ('Extincteurs, même chargés'). Droit de Douane (Arancel de Importación NMF): 2,50%. Taxe Parafiscale à l'Importation (TPI): 0,25%. TVA (IVA Marroquí): 20,00%.

1.4 Normativa técnica específica y certificaciones

Norma IRAM 3525: Establece exigencias dimensionales, materiales, espesores de chapa, presiones de prueba hidrostática (25 bar), rotulación e instrucciones de uso.

Norma IRAM 3527: Regula los ensayos de potencial extintor sobre criba de madera normalizada.

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral (Dec. 351/79): En su Anexo VII impone la dotación de extintores homologados en establecimientos productivos y comerciales.

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): Fiscaliza los cilindros como recipientes sometidos a presión sin fuego, emitiendo los certificados de tipo.

Norma Marroquí NM ISO 7165 (IMANOR): Norma marroquí armonizada con ISO 7165 requerida para la comercialización en Marruecos.

Programa de Inspección en Origen VoC / PVoC (Marruecos): Exige auditoría previa al embarque por organismos autorizados (SGS o Bureau Veritas) en Argentina con emisión obligatoria del Certificat de Conformité (CoC).

SEGUNDA PARTE: SUSTITUCIÓN DE PROVEEDOR LOCAL (IMPORTACIÓN)

2.1 Descripción técnica de la pieza a sustituir

El componente objeto de la sustitución de importación es la Válvula de Descarga para Extintores Portátiles de 1 kg / 2 kg, correspondiente al modelo estándar de mercado HZ Firetec Cód. VM22 RO2 y su equivalente internacional de fabricación china Safefire Valve Hangzhou.

Figura 1: Válvula de descarga para extintores portátiles de 1 kg / 2 kg (Cód. HZ Firetec VM22 RO2 / Safefire Valve). Cuerpo de latón forjado en caliente DIN 17660, manijas de acero pintado rojo, rosca M22 x 1,5 y tobera de salida frontal directa.

Ficha técnica y especificaciones de materiales (Cód. HZ Firetec VM22 RO2)

| COMPONENTE / PARTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL | NORMA / DETALLE CONSTRUCTIVO |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo de la válvula | Latón forjado en caliente (Hot Forged Brass) | Norma DIN 17660 (CuZn39Pb3 / CW614N) |
| Manijas de accionamiento | Chapa de acero estampada recubierta con pintura epoxi roja | Palanca superior estriada antideslizante |
| Asiento del obturador | Elastómero de Nitrilo (NBR) de alta densidad | Dureza Shore A 90 (estanqueidad hermética) |
| Resorte recuperador | Alambre de acero al carbono SAE 1070 templado | Tratamiento superficial cincado anticorrosión |
| Tobera de salida | Orificio de descarga frontal calibrado de 3,25 mm | Salida directa sin manguera (chorro cónico) |
| Fijación a recipiente | Rosca métrica M22 x 1,5 con ranura para O-ring de sellado | Ajuste hermético directo sobre cuello del cilindro |
| Acople caño de pesca | Rosca hembra 3/8" BSP | Fijación de caño de inmersión / tubo sifón |

Alojamiento de manómetro: El cuerpo incorpora una rosca hembra lateral 1/8" NPT que comunica directamente con la cámara de presión, permitiendo el roscado del manómetro visual para verificación de carga en todo momento.

2.2 Posición arancelaria en el país de origen y destino (Insumo)

La clasificación aduanera de la válvula de descarga VM22 RO2 se analiza aplicando la Nota Legal 2 de la Sección XVI del Sistema Armonizado:

Nota Legal 2 a) de la Sección XVI: Establece que las partes que consistan en artículos comprendidos en cualquiera de las partidas de los Capítulos 84 u 85 se clasificarán en dicha partida cualquiera que sea la máquina a la que estén destinadas.

Prevalencia de la Partida 84.81: Puesto que la válvula es un dispositivo mecánico de grifería y cierre de fluidos, clasifica expresamente en la partida 84.81: 'Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas'. La aplicación de la Nota 2 a) invalida clasificarla como 'parte' (8424.90), la cual queda como residual según la Nota 2 b).

Posición arancelaria y alícuotas

Argentina (Destino): NCM 8481.80.99 ('Los demás artículos de grifería — Las demás válvulas'). Tratamiento aduanero: Derecho de Importación Extrazona (DIE) 14,00%; Tasa de Estadística 3,00%; IVA 21,00%; IVA Adicional 10,50%; Percepción Ganancias 6,00%; Percepción Ingresos Brutos 2,50%.

China (Origen): HS 8481.80.90.00 (Customs Tariff of China). Arancel de exportación: 0,00%; Devolución de IVA exportador (VAT Export Rebate): 13,00%.

2.3 Normativa de importación y circuito aduanero

La importación definitiva para consumo se rige bajo los organismos fiscalizadores de la República Argentina:

Habilitación Registral ARCA / DGA: La empresa se encuentra inscripta como Importador/Exportador en el Sistema Registral de ARCA, sin bloqueos tributarios y con CUIT activa.

Declaración SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones): Tramitación y oficialización informática previa mediante el Sistema Informático Malvina (SIM) por el Despachante de Aduana autorizado.

Intervenciones Técnicas (INTI): Declaración jurada de destino industrial para insumos de fabricación propia, respaldada con la norma IRAM 3525 y protocolos de ensayo de estanqueidad de fábrica.

Régimen Cambiario MLC (BCRA): Conforme a las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cancelación de la operación en divisas a través del Mercado Libre de Cambios (MLC) se efectiviza según los plazos estipulados para manufacturas industriales.

2.4 Búsqueda de proveedores (Nacionales vs. Internacionales)

Mercado nacional

En el mercado argentino se identificaron las empresas históricas del sector relevadas en el estudio preliminar:

Premier Matafuegos: Ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una compañía con presencia en el sector desde 1996, dedicada a la fabricación de extintores y componentes asociados. Cuenta con planta industrial propia y certificaciones reconocidas como ISO 9001 e IRAM, lo que representa una garantía adicional respecto de sus procesos productivos y controles de calidad. Entre sus principales ventajas se destacan la asistencia técnica local, los tiempos reducidos de entrega y la facilidad para realizar auditorías o visitas de inspección. Cotización estimada para válvula de 1kg/2kg: USD 4,50 a USD 4,80 por unidad.

FADESA: Considerada una de las marcas más reconocidas de Argentina en materia de protección contra incendios. Su actividad abarca la fabricación y comercialización de extintores para distintas clases de fuego, junto con equipamiento complementario para uso industrial y comercial. Posee amplia red de distribución y fuerte reputación. Desventaja: escasa disponibilidad de venta de componentes sueltos a competidores directos, cotizando a valores elevados (USD 5,20/un).

Matafuegos Antártida: Empresa argentina fundada en 1969 y especializada en la fabricación de extintores y sistemas contra incendios. Su extensa trayectoria le ha permitido consolidarse en el mercado local con una producción basada en estándares IRAM reconocidos.

Matafuegos Geo: Enfoque en fabricación, mantenimiento y comercialización para clientes industriales y comerciales. Ventaja en cercanía y rapidez de respuesta, aunque presenta menor escala operativa.

Drago SRL: Especializada en seguridad contra incendios y provisión de equipamiento industrial. Buena reputación técnica, pero depende en mayor medida de proveedores externos para determinados componentes específicos.

HZ Firetec (Referencia de Benchmark Local): Empresa nacional fabricante y distribuidora de componentes de extintores, cuyo modelo de catálogo VM22 RO2 constituye el patrón técnico nacional tomado como referencia, con un precio mayorista de plaza de USD 4,50 por unidad.

Mercado internacional (República Popular China)

A través de la plataforma internacional B2B Made-in-China, se seleccionó al fabricante directo especializado:

Safefire (Hangzhou) Technology Co., Ltd. (Made-in-China): Ubicada en Hangzhou / Ningbo, provincia de Zhejiang. Fabricante certificado bajo ISO 9001, CE y UL, especializado en valvulería de latón forjado para extintores de 1kg y 2kg. Ofrece el modelo exacto con cuerpo de latón forjado en caliente, manijas de acero pintado rojo, rosca M22x1.5 y puerto para manómetro.

Escala de Precios Oficial de Safefire Hangzhou: 500 a 999 piezas: USD 2,00/un | 1.000 a 2.999 piezas: USD 1,50/un | 3.000 o más piezas: USD 1,00/un FOB Puerto de Ningbo.

Decisión de Compra: Se adopta una orden de compra de 5.000 unidades para acceder al precio mayorista mínimo de USD 1,00 FOB Ningbo, asegurando provisión para 5 meses de producción.

Matriz comparativa de proveedores

| Criterio de Evaluación | Peso | Safefire Hangzhou (China) | Premier Matafuegos (Local) | HZ Firetec / Plaza Local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio FOB / Puesto en planta | 30% | 10,0 (USD 1,00 FOB) | 4,5 (USD 4,80) | 5,0 (USD 4,50) |
| Calidad técnica y certificaciones | 25% | 9,5 (ISO/CE/UL) | 9,0 (IRAM/ISO) | 9,0 (DIN 17660) |
| Capacidad de provisión mensual | 15% | 9,5 (100.000 u/m) | 6,0 (10.000 u/m) | 7,0 (15.000 u/m) |
| Condiciones de pago comercial | 15% | 8,0 (T/T 30/70) | 9,0 (Cuenta Corriente) | 8,5 (Plazo local) |
| Tiempos de entrega y reposición | 15% | 7,5 (60-70 días) | 9,5 (7 días) | 9,0 (10 días) |
| PUNTAJE PONDERADO FINAL | 100% | 9,05 | 7,10 | 7,35 |

2.5 Documentación necesaria y matriz de costos de tramitación

| Documento | Emisor | Función Operativa | Momento Exigible | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factura Comercial (Commercial Invoice) | Safefire Hangzhou | Base de valoración aduanera y contrato de compraventa FOB | Oficialización SEDI | Sin costo (Incluido en contrato FOB) |
| Lista de Empaque (Packing List) | Safefire Hangzhou | Detalle de bultos, pesos netos/brutos, marcas y cubicaje | Embarque y verificación física | Sin costo (Incluido en contrato FOB) |
| Conocimiento de Embarque (Bill of Lading - B/L) | Naviera / Freight Forwarder | Título de propiedad y contrato de transporte marítimo internacional | Zarpe en Ningbo y canje en destino | USD 75,00 (Juego 3/3 originales) |
| Certificado de Origen no preferencial | Cámara de Comercio CCPIT China | Acreditación de origen chino para control arancelario | Oficialización del despacho aduanero | USD 50,00 (Emisión y visado) |
| Certificado de Calidad (Mill Test Report) | Laboratorio Safefire | Certifica composición latón DIN 17660 y prueba a 25 bar | Inspección técnica aduanera | USD 40,00 (Protocolo de ensayo) |
| Póliza de Seguro Internacional ICC (A) | Aseguradora de Plaza Local | Amparo integral de transporte marítimo internacional 'Todo Riesgo' | Previo a la carga a bordo en Ningbo | USD 50,00 (Prima mínima de póliza) |
| Declaración SEDI y Arancel SIM DGA | Despachante de Aduana / ARCA | Registro oficial informático y fiscalización aduanera | Previo al arribo de mercadería | USD 38,00 (Arancel informático SIM + digital) |

2.6 Lote de importación y datos técnicos sobre embalaje y cubicaje

Lote de Importación: 5.000 unidades de válvulas VM22 RO2 (peso neto unitario: 0,22 kg).

Embalaje Secundario (Caja Master): Cajas de cartón corrugado reforzado doble onda conteniendo 50 válvulas embaladas individualmente con film termosellado y gel antihumedad.

Dimensiones de Caja Master: Largo: 35 cm (0,35 m) | Ancho: 25 cm (0,25 m) | Alto: 20 cm (0,20 m). Volumen por caja: 0,0175 m³.

Peso Bruto por Caja: 50 válvulas x 0,22 kg = 11,00 kg + 0,80 kg (caja y separadores) = 11,80 kg por caja.

Cantidad Total de Cajas: 5.000 válvulas / 50 válvulas por caja = Exactamente 100 Cajas Master.

Peso Neto Total de la Carga: 100 cajas x 11,80 kg = 1.180 kg (1,18 toneladas métricas).

Unitarización y Cubicaje en Pallets ARLOG

Se utilizan 2 Pallets normalizados ARLOG (IRAM 10015 de 1200 x 1000 mm, tara 20 kg):

Distribución por Pallet: 50 Cajas Master por pallet.

Disposición en Planta: 10 cajas por capa (4 cajas a lo largo de 120 cm y 2,5 cajas a lo ancho de 100 cm trabadas).

Altura de Estiba: 5 capas completas de 20 cm cada una = 100 cm de carga útil + 15 cm de pallet = 115 cm (1,15 m) de altura final.

Peso por Pallet: 50 cajas x 11,80 kg = 590 kg + 20 kg (pallet) = 610 kg por pallet. Peso consolidado total: 1.220 kg (1,22 toneladas).

Volumen Total: 2 pallets x (1,20 m x 1,00 m x 1,15 m) = 2,76 m³. Volumen declarado forwarder: 2,00 m³ a 2,50 m³ (W/M).

2.7 Logística internacional y local

Ruta Marítima: Puerto de Ningbo, China hacia Puerto de Buenos Aires (Terminal 4 / TRP).

Modalidad Logística: Marítimo LCL (Less than Container Load - Carga Consolidada) por volumen y peso.

Flete Internacional: Flete básico LCL (2,00 m³ x USD 120 = USD 240,00) + Recargo BAF combustible (USD 120,00) + Tasa ISPS y handling (USD 75,00) = Total Flete Internacional USD 435,00.

Gastos de Terminal Portuaria: Manipuleo portuario THC y apertura/desconsolidación en Depósito Fiscal de Buenos Aires: USD 550,00.

Flete Interno Local: Flete en camión furgón desde depósito fiscal portuario hasta la planta en San Martín: USD 200,00.

Plazos: Tránsito marítimo: 42 días. Lead time total desde confirmación de pedido: 70 días.

2.8 Seguro internacional de transporte

Condición: Compra bajo condición FOB Ningbo; la transferencia del riesgo se opera al traspasar la borda del buque, siendo obligación del comprador argentino contratar el seguro de transporte.

Cobertura: Póliza de transporte marítimo emitida bajo las Institute Cargo Clauses (A) - ICC 'A' (Todo Riesgo).

Valor Asegurable: Valor CIF + 10% imaginario = 110% sobre Valor CIF (USD 5.485 x 1,10 = USD 6.033,50).

Prima Liquidada: Tasa del 0,35% con prima mínima convenida de póliza: USD 50,00.

2.9 Medios de pago y financiamiento internacional

Instrumento Convenido: Transferencia Bancaria Internacional T/T vía SWIFT en dos tramos: 30% como anticipo al emitir la orden de compra (USD 1.500) y 70% contra copia no negociable de Bill of Lading (USD 3.500) antes del arribo del buque.

Gastos Bancarios: Dos emisiones SWIFT y comisiones de corresponsalía internacional en China: USD 85,00.

Costo Financiero del Capital: Inmovilización de USD 5.000 durante 75 días corridos a una tasa comercial PyME del 8,0% anual = USD 82,20.

2.10 Costo y presupuesto de importación

| RUBRO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN | BASE DE CÁLCULO / ALÍCUOTA | IMPORTE TOTAL (USD) |
| --- | --- | --- |
| Valor FOB Mercadería (Safefire Hangzhou) | 5.000 unidades x USD 1,00/un | 5.000,00 |
| Flete Internacional Marítimo LCL | 2,00 m³ con recargos BAF e ISPS | 435,00 |
| Seguro Internacional de Transporte | Prima mínima de póliza ICC (A) | 50,00 |
| VALOR CIF PUERTO BUENOS AIRES | FOB + Flete + Seguro | 5.485,00 |
| Derecho de Importación Extrazona (DIE) | 14,00% sobre Valor CIF | 767,90 |
| Tasa de Estadística | 3,00% sobre Valor CIF | 164,55 |
| BASE IMPONIBLE TRIBUTARIA | CIF + DIE + Tasa de Estadística | 6.417,45 |
| IVA Importación (Crédito Fiscal) | 21,00% sobre Base Imponible | 1.347,66 |
| IVA Adicional Percepción (Crédito Fiscal) | 10,50% sobre Base Imponible | 673,83 |
| Percepción Impuesto a las Ganancias | 6,00% sobre Base Imponible | 385,05 |
| Percepción Ingresos Brutos (DGR) | 2,50% sobre Base Imponible | 160,44 |
| Gastos Portuarios THC y Desconsolidación | Depósito Fiscal Puerto de Buenos Aires | 550,00 |
| Honorarios Despachante de Aduana + SIM | Arancel profesional + Arancel SIM DGA | 378,00 |
| Flete Interno Camión Puerto a Planta | Traslado 25 km Gran Buenos Aires | 200,00 |
| Gastos Bancarios (SWIFT y Corresponsal) | Transferencias al exterior | 85,00 |
| Costo Financiero de Inmovilización | Capital inmovilizado 75 días al 8% anual | 82,20 |
| TOTAL COSTO ECONÓMICO PUESTO EN PLANTA | Suma conceptos reales de costo fabril | 7.662,65 |

Evaluación Económica de la Sustitución

Costo Unitario Importado Puesto en Planta: USD 7.662,65 / 5.000 unidades = USD 1,53 por válvula.

Costo Unitario del Proveedor Local en Plaza: USD 4,50 por unidad (cotización promedio de HZ Firetec / Premier Matafuegos).

Ahorro Neto Unitario: USD 4,50 - USD 1,53 = USD 2,97 por extintor fabricado.

Porcentaje de Reducción de Costo: (USD 2,97 / USD 4,50) x 100 = 66,0% de ahorro directo en el costo del insumo.

Ahorro Total para la Empresa: 5.000 unidades x USD 2,97 = USD 14.850,00 de ahorro en el lote.

2.11 Conclusión parcial de la sustitución de importación

La importación directa del modelo de válvula VM22 RO2 desde Safefire Hangzhou representa una reducción de costos del 66,0% frente a la adquisición nacional en plaza (USD 1,53 puesta en fábrica frente a los USD 4,50 locales). Este ahorro de USD 2,97 por unidad reduce sensiblemente el costo primo del extintor, otorgando una ventaja competitiva determinante para la exportación.

TERCERA PARTE: DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS (EXPORTACIÓN)

3.1 Diagnóstico de la capacidad exportadora de la empresa

Capacidad Instalada de Planta: 3.000 extintores mensuales en régimen normal de 2 turnos.

Demanda Local Absorbida: 2.000 extintores mensuales (66,7% de la capacidad fabril).

Capacidad Ociosa Exportable: 1.000 extintores mensuales (33,3% de capacidad ociosa remanente).

Lote de Exportación: Lote trimestral de 2.000 extintores portátiles presurizados de agua con AFFF.

3.2 Selección y descripción del mercado meta (Casablanca, Reino de Marruecos)

Se fundamenta la elección de Casablanca, capital económica del Reino de Marruecos, basada en su expansión urbana e industrial y su ventajoso arancel aduanero de importación (Droit de Douane de 2,50% para la partida 8424.10).

3.3 Posición arancelaria en origen y destino (Exportación)

Argentina: NCM 8424.10.00. Derechos de exportación: 0,00%. Reintegro a la exportación MOI: 3,00%.

Marruecos: HS 8424.10.00.00. Droit de Douane: 2,50%. TPI: 0,25%. TVA marroquí: 20,00%.

3.4 Normativa de exportación y control de conformidad VoC (IMANOR / SGS)

Destinación de Exportación para Consumo: Declaración DUA OM-1993/A en Sistema Malvina.

Factura Clase 'E': Factura comercial electrónica nominada en USD con CAE anticipado.

Programa VoC / PVoC: Inspección previa obligatoria en planta argentina por SGS/Bureau Veritas para IMANOR, con verificación de ensayos hidrostáticos y rotulado en francés y árabe.

Norma NIMF 15: Tratamiento térmico fitosanitario con sello pirograbado SENASA en pallets de madera.

3.5 Documentación necesaria de exportación

Comprende: 1. Factura Comercial 'E'; 2. Packing List; 3. Bill of Lading (B/L 3/3); 4. Certificado de Origen CERA; 5. Certificat de Conformité (CoC) IMANOR emitido por SGS; 6. Permiso de Embarque DUA.

3.6 Lote de exportación y acondicionamiento logístico

Lote de Exportación: 2.000 unidades de extintores portátiles presurizados (agua con AFFF al 1%) con válvula VM22 RO2 montada.

Embalaje Primario: Cada extintor se acondiciona en una caja individual de cartón corrugado reforzado de 15 cm x 15 cm de base x 45 cm de altura, con protección interna de poliestireno expandido para el manómetro y la palanca. Peso unitario con embalaje: 3,20 kg.

Unitarización: Pallet estándar ARLOG normalizado (1.200 mm x 1.000 mm de base, madera tratada bajo norma NIMF 15 de SENASA). Cada pallet aloja 100 extintores embalados en cajas individuales (distribuidos en camadas zunchadas y protegidas con film stretch de 30 micrones). Altura total del pallet terminado: 1,05 metros. Peso bruto por pallet: 340 kg (320 kg de extintores + 20 kg de la tarima de madera).

Cantidad de Pallets: 2.000 extintores / 100 unidades por pallet = 20 Pallets ARLOG completos.

Consolidación: 1 Contenedor marítimo de 20 pies Dry Van (20' FCL). Esquema de estiba: el contenedor aloja 10 pallets en piso, y como cada pallet mide 1,05 m de alto, se apilan o remontan en 2 niveles de altura (10 pallets en piso x 2 niveles = 20 pallets totales). Altura total apilada: 2,10 m (dentro de los 2,39 m de altura interior libre del contenedor). Peso bruto total del cargamento: 6.800 kg (6,8 toneladas, muy por debajo de la carga útil máxima de 21,7 tn del contenedor).

3.7 Logística internacional y local (Exportación)

Flete Local: Traslado terrestre desde planta San Martín a Terminal 4 Puerto de Buenos Aires: USD 350,00.

THC Origen: Grúa pórtico y manipuleo FOB: USD 280,00.

Flete Marítimo Internacional: Navegación oceánica (30-35 días) vía Tánger-Med / Casablanca en buque portacontenedores FCL 20': USD 1.950,00.

3.8 Seguro internacional de exportación (CIF Casablanca)

Seguro CIF: Póliza marítima Institute Cargo Clauses (A) - ICC 'A' Todo Riesgo por el 110% del valor CIF. Prima liquidada: USD 110,00.

3.9 Medios de cobro y régimen cambiario (Normativa BCRA / MLC)

Instrumento: Carta de Crédito (L/C) Irrevocable y Confirmada a la vista emitida por banco marroquí (Attijariwafa Bank) y confirmada por banco local argentino. Comisión bancaria: 1,00% sobre FOB.

Plazo Cambiario: 180 días corridos a partir del cumplido aduanero de embarque para liquidar en el MLC (BCRA).

3.10 Formación del costo y precio de exportación (Fórmula matemática de la cátedra)

A. Determinación del Costo Fabril (Rubro 1)

Materia Prima Nacional (MPN): Insumos locales del extintor (cilindro, recubrimientos, manómetro, sifón, pasador, agente y caja): USD 6,80.

Materia Prima Importada (CIF MPI): Válvula importada VM22 RO2 nacionalizada puesta en planta: USD 1,53 (valor CIF MPI USD 1,10).

Mano de Obra Directa (MOD): Operarios directos de prensas, soldadura, pintura y ensamble: USD 2,20.

Costos Indirectos de Fabricación (CIFab): Energía, horneado y mantenimiento indirecto: USD 1,40.

Costo Unitario de Producción: USD 6,80 + USD 1,10 + USD 2,20 + USD 1,40 = USD 11,50 por unidad.

TOTAL RUBRO 1 (Lote 2.000 unidades): 2.000 extintores x USD 11,50 = USD 23.000,00.

B. Rubros de Costo de Exportación (Suma Fija en USD)

| RUBRO DE COSTO | DESGLOSE OPERATIVO | IMPORTE (USD) |
| --- | --- | --- |
| RUBRO 1 — Costo de Producción Fabril | 2.000 extintores x USD 11,50 (por absorción) | 23.000,00 |
| RUBRO 2 — Gastos Administrativos Exportación | Auditoría VoC SGS (USD 750) + Rotulado bilingüe (USD 180) + Cert. Origen CERA (USD 120) | 1.050,00 |
| RUBRO 3 — Gastos Comerciales Internacionales | Comunicaciones, catálogos técnicos y muestras comerciales | 250,00 |
| RUBRO 4 — Gastos Financieros (Prefinanciación) | Financiación bancaria 60 días al 7,5% anual sobre costos directos fabriles | 210,00 |
| RUBRO 5 — Impuestos Nacionales | Alícuota 0% (Operación exenta de IVA e Ingresos Brutos a la exportación) | 0,00 |
| RUBRO 7 — Gastos Directos de Exportación (FOB) | Embalaje exportación y film (USD 280) + Flete a puerto (USD 350) + THC origen (USD 280) + Despachante y SIM (USD 440) | 1.350,00 |

Cálculo del Costo de Exportación (CX):

CX = Rubros 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 = 23.000 + 1.050 + 250 + 210 + 0 + 1.350 = USD 25.860,00

Costo unitario CX = USD 25.860,00 / 2.000 = USD 12,93 por extintor.

C. Coeficientes Porcentuales e Incentivos

RUBRO 8 — Gastos Indirectos (GXI): Comisión bancaria por Carta de Crédito = 1,00% (0,01).

RUBRO 9 — Gravámenes de Exportación (DX): No grava la posición NCM 8424.10.00 = 0,00% (0,00).

RUBRO 10 — Reintegros (R): Reintegro a la exportación para MOI = 3,00% (0,03).

RUBRO 6 — Utilidad Neta Pretendida (UN): Se adopta una Utilidad Neta deseada del 15,00% (0,15).

D. Aplicación de las Fórmulas de la Cátedra

1. Costo FOB sin utilidad (FOB₀):

FOB₀ = CX / (1 - GXI) = 25.860,00 / (1 - 0,01) = 25.860,00 / 0,99 = USD 26.121,21

Costo FOB₀ Unitario = USD 26.121,21 / 2.000 = USD 13,06 por extintor.

2. Precio de Venta FOB Buenos Aires (FOB₂):

FOB₂ = CX / [ 1 - (GXI + DX - R + UN) ]

Denominador = 1 - (0,01 + 0,00 - 0,03 + 0,15) = 1 - 0,13 = 0,87

FOB₂ = 25.860,00 / 0,87 = USD 29.724,14

PRECIO FOB UNITARIO BUENOS AIRES = USD 29.724,14 / 2.000 = USD 14,86 por extintor

3. Precio CIF Casablanca:

Flete Marítimo FCL 20' a Casablanca = USD 1.950,00

Seguro Marítimo ICC (A) (110% CIF) = USD 110,00

PRECIO CIF TOTAL CASABLANCA = FOB (29.724,14) + Flete (1.950,00) + Seguro (110,00) = USD 31.784,14

PRECIO CIF UNITARIO CASABLANCA = USD 31.784,14 / 2.000 = USD 15,89 por extintor

E. Verificación en Punto Homogéneo (Retrocálculo y Competitividad en Marruecos)

| ETAPA CADENA COMERCIAL EN MARRUECOS | BASE DE CÁLCULO / ALÍCUOTA | IMPORTE UNITARIO |
| --- | --- | --- |
| Precio de Venta CIF Puerto Casablanca | Incoterm pactado de exportación | USD 15,89 (158,90 MAD) |
| Droit de Douane (Arancel Aduanero) | 2,50% sobre Valor CIF | USD 0,40 (4,00 MAD) |
| Taxe Parafiscale à l'Importation (TPI) | 0,25% sobre Valor CIF | USD 0,04 (0,40 MAD) |
| Gastos de Terminal Portuaria y Despacho Casablanca | Manipuleo portuario, PORTNET y flete interno | USD 1,10 (11,00 MAD) |
| COSTO TOTAL DEL IMPORTADOR MARROQUÍ | Costo nacionalizado puesto en depósito | USD 17,43 (174,30 MAD) |
| Margen de Ganancia del Distribuidor | 25,00% sobre costo de adquisición | USD 4,36 (43,60 MAD) |
| Precio de Venta Mayorista sin Impuestos | Base gravable para IVA marroquí | USD 21,79 (217,90 MAD) |
| TVA Marroquí (Taxe sur la Valeur Ajoutée) | 20,00% sobre precio mayorista | USD 4,36 (43,60 MAD) |
| PRECIO FINAL AL CONSUMIDOR CON IMPUESTOS | Precio final al usuario en Casablanca | USD 26,15 (≈ 262,00 MAD) |

Comparativa de competitividad en Casablanca: En distribuidores de Marruecos, los extintores vehiculares/portátiles similares de origen francés y español se venden entre 310 MAD y 380 MAD (USD 31 a USD 38). El extintor argentino llega a 262 MAD (USD 26,15), situándose entre un 15% y un 30% por debajo de las marcas europeas con calidad certificada IRAM / IMANOR.

3.11 Conclusión parcial de la exportación

La exportación de 2.000 extintores portátiles a Casablanca genera una facturación trimestral de USD 29.724,14 FOB con una Utilidad Neta del 15% en moneda dura (USD 4.458,62 libres por embarque), aprovechando la capacidad ociosa de la planta y demostrando alta viabilidad comercial.

CUARTA PARTE: CONCLUSIÓN GENERAL

4.1 Síntesis y factibilidad integrada del circuito productivo y comercial

El estudio demuestra el encadenamiento virtuoso entre la sustitución de importaciones y la diversificación exportadora:

1. Impacto de la Válvula Importada: Al importar la válvula VM22 RO2 de Safefire Hangzhou a USD 1,53 puesta en planta en lugar de pagar USD 4,50 en plaza local, se logra un ahorro directo de USD 2,97 por extintor (ahorro del 66%).

2. Competitividad del Precio FOB/CIF: Este ahorro reduce el costo fabril a USD 11,50, permitiendo fijar un precio FOB de USD 14,86 y un CIF Casablanca de USD 15,89. Si se mantuviese la válvula local cara, el precio CIF superaría los USD 19,50 y el precio al público marroquí treparía a más de 320 MAD, perdiendo competitividad frente a las marcas europeas.

3. Balanza Comercial Superavitaria: La importación de válvulas demanda USD 5.000 FOB cada cinco meses, mientras que la exportación genera USD 29.724 FOB trimestralmente. La empresa consolida un superávit comercial neto en moneda extranjera.

4.2 Matriz FODA y recomendaciones estratégicas de gestión

| MATRIZ FODA INTEGRAL DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| FORTALEZAS | • Planta fabril propia con soldadura y ensayos hidrostáticos a 25 bar según IRAM 3525. • Ahorro del 66% en la válvula VM22 RO2 importada de Safefire Hangzhou. • Producto normalizado y probado para fuegos Clase A. |
| DEBILIDADES | • Lead time marítimo desde China (70 días) que exige planificar stocks mínimos de seguridad. • Concentración inicial de ventas externas en un único distribuidor mayorista en Casablanca. |
| OPORTUNIDADES | • Demanda sostenida en Marruecos de equipamiento de seguridad contra incendios. • Arancel de importación marroquí reducido (2,50% NMF). • Ventaja de precio del 15% al 30% respecto de los fabricantes europeos en Casablanca. |
| AMENAZAS | • Variaciones en tarifas de fletes marítimos de ultramar. • Regulaciones del BCRA sobre plazos de acceso al MLC y liquidación de divisas. • Estricta fiscalización pre-embarque del programa VoC IMANOR. |

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DOCUMENTALES

HZ Firetec Argentina: Catálogo Oficial de Válvulas para Extintores; Ficha Técnica Válvula para Polvo 1 kg Cód. VM22 RO2; Especificaciones de materiales DIN 17660, manijas de acero rojo, asiento NBR Shore A 90 y rosca M22 x 1,5. Disponible en: https://www.hzfiretec.com.ar/prod_valvulas_valvulas-polvo-1kg.html

Safefire (Hangzhou) Technology Co., Ltd. (Made-in-China): China Manufacture Fire Extinguisher Valve for 1kg 2kg; Certificaciones ISO 9001, CE, UL; Escala de cotizaciones FOB Ningbo (500-999 u.: USD 2,00; 1.000-2.999 u.: USD 1,50; ≥3.000 u.: USD 1,00). Disponible en: https://es.made-in-china.com/co_safefire-valve/product_China-Manufacture-Fire-Extinguisher-Valve-for-1kg-2kg_yuiniguggg.html

ARCA - Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP): Código Aduanero (Ley 22.415); Resolución General Conjunta 5466/2023 (Sistema Estadístico de Importaciones - SEDI); Resoluciones Generales de Percepción RG 2281 (Ganancias) y RG 2937 (IVA).

Banco Central de la República Argentina (BCRA): Texto Ordenado de las Normas sobre 'Exterior y Cambios'; Regulaciones sobre plazos de liquidación de exportaciones MOI y acceso al MLC.

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM): Norma IRAM 3525 ('Extintores de agua bajo presión'); Norma IRAM 3527 ('Ensayos de potencial extintor sobre fuegos Clase A'); Normas IRAM 3517-1 y 3517-2 ('Dotación y mantenimiento de extintores').

Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) & Ministère de l'Industrie et du Commerce: Norme Marocaine NM ISO 7165 ('Extincteurs portatifs d'incendie'); Règlement du Programme de Vérification de la Conformité (VoC) des produits industriels importés au Maroc.

Administration des Douanes et Impôts Indirects du Maroc (ADII): Tarif Douanier National; Régime arancelario para la partida HS 8424.10; Alícuotas del Droit de Douane (2,5%), TPI (0,25%) y TVA (20%).

Cámara de Comercio Internacional (ICC): Incoterms® 2020: Reglas oficiales para la interpretación de términos comerciales; Cláusulas del Instituto de Londres (Institute Cargo Clauses A).

SENASA: Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF N° 15 para embalajes de madera de exportación.

Cámaras y proveedores nacionales de seguridad contra incendios: Premier Matafuegos, FADESA, Matafuegos Antártida, Matafuegos Geo, Drago SRL; Relevamiento de tarifas de despachantes de aduana y forwarders marítimos.