- Stocks

- Analice la variación del lote optimo cuando se incrementa (ceteris paribus) el costo del reorden (defina los supuestos del modelo de inventario que considera).

- Analice la variación del lote optimo cuando se reduce el costo de almacenamiento (defina los supuestos que considera)

- Analice la variación del lote optimo  cuando se incrementa el costo de adquisición de mercadería (defina también los supuestos).

- ¿Cuál es el criterio de decisión para elegir el lote de reposición cuando se tiene precios diferentes de adquisición según el volumen?

- Explique el supuesto en que se cuenta con 2 items y hay una restricción en el volumen total.

- ¿Cuáles son los costos asociados a los stocks?

- ¿Cuáles son las razones básicas para generar stocks? ¿Cuáles son los supuestos?

- Explique cuál es el interés que poseen los responsables de las sig. áreas en relación al nivel de inventarios: a) Ventas, b) Finanzas, c) Producción d) Logística.

- Plantee las ecuaciones principales y explique los términos que las componen.

- ¿Cuáles son las modalidades de regímenes?. Indique el caso gráficamente.

- Stocks

Criterios para resolución

- 15.    17. Los supuestos para un modelos básico son:

- Se administra un único ítem

- Es de demanda independiente, conocida y de tasa constante (uniforme)

- El lead time (LT) es conocido y constante.

- No existe stock de protección (Sp)  se hace reposición cuando S=0.

- La reposición es instantánea

- No existe agotamiento del ítem

- Los costos (b, c1, c2 y k) son constantes

- No existen restricciones sobre el tamaño a adquirir

- Se tiene moneda constante y unidades continuas.

Para realizar un análisis de variación del lote optimo (q0) cuando se incrementa o reduce alguno de los costos, debemos observar cómo se modifican las ecuaciones en lo que respecta a la cantidad q, dado que las curvas de costos dependen de dichas variables. Luego, cuando nos dicen que hay un aumento7reduccion de algún costo debemos:

1º Identificar a que/cuales ecuaciones afecta (la de costos de adquisición, de orden o de almacenamiento), que serán aquellas en  que aparezca q.

2º Determinar si aumenta o reduce al o a los costos que afecta, conviene graficarlo para explicarlo y visualizarlo mejor.

3º Observar si la nueva cantidad q’ es mayor o menor que la anterior q, y corroborar que en las ecuaciones suceda lo mismo.

Planteemos un ejemplo  Si disminuye C1 tenemos que c1’<c1  Calm’< Calm     ½*q*c1’*T <1/2*q*c1*T y por lo tanto CTE’<CTE  b*D + (2*k*D*T*c1)1/2  y el lote optimo también se modificara : q’>q  [2*k*D/(T*c1’)]1/2 > [2*k*D/(T*c1)]1/2

Costos

CTE’

CTE

q

C ‘ alm

C alm.

C orden

C adq.

CTE’

CTE

q’

q

3. Recurrir al ejemplo en clases en los que se supone una disminución discreta del precio unitario de compra b en la medida que aumenta la cantidad adquirida del mismo, de manera que si se grafica b=f(q) se observan “escalones” y si se grafica CTE=f(q) para cada b distinto se obtienen tantas curcas cóncavas como escalones haya.

5. Suponiendo que se deben enviar 2 items cuyo volumen unitario queda definido por V1 y V2 que se tiene una restricción de volumen total V (restricción lineal), planteamos que se debe cumplir que V>= q1*V1+q2*V2. Además sabemos que el lote optimo se calcula mediante q1=[(2*k1*D1)/(T*C11)]1/2 y q2=[(2*k2*D2)/(T*C12)]1/2 . Cada ecuación se puede representar en un par de ejes con las cantidades en las abscisas y los costos en las ordenadas (como en el grafico anterior).

Pero si graficamos el CTE (costo total esperado) en la función de q1 y de q2, la superficie correspondiente es un hiperboloide que se va haciendo asintótico en el eje CTE y se va recostando a medida que se aleja de el. Es decir, proyectando el cuerpo sobre el plano CTE-q1, daría una curva de costos como la graficada anteriormente. Los mismo para CTE-q2. Y si proyectáramos el punto mínimo sobre el plano q1-q2, tendríamos el punto 0.

CTE

Q2

Q1

CTE 0

Q20

Q10

Podemos tener entonces las curvas de isocostos (curvas de nivel) “cortando” el hiperboloide en planos superiores al mínimo correspondiente con el CTE y proyectando esas trazas sobre el plano q1-q2, podríamos seleccionar cualquiera de ellas manteniendo siempre el mínimo costo. Pero de nuestra inecuación inicial podemos despejar los puntos de intersección entre los ejes coordenados y la recta definida por dicha inecuación: V>=q1*v1+q2*v2

- Intersección eje q1: q2 vale 0, entonces q1<=V/v1

- Intersección eje q2: q1 vale 0, entonces q2<=V/v2

V, v1 y v2 son datos, luego la curva de isocostos que sea tangente a la resta de la restricción definirá el punto operativo de menor costo (0*), y con el determinamos cuanta es la cantidad optima a adquirir de los ítems 1 y 2 que serian q1’ y q2’.

Los supuestos son que solo se administran 2 ítems, de volumen unitario conocido, existe una restricción lineal del volumen total para transportar únicamente a los mismos, se conocen los costos de b, c1, c2 y k y los mismos son constantes, se tiene moneda constante y unidades continuas.

Q2

V/v2

Q1

Q1’

Q2’

V/v1

6. Los costos asociados en la implementación de stocks son:

- Costo de Reposición (b) = $/u  Representa el costo unitario de compra del producto que se adquiere.

- Costo de Almacenamiento (C1) = $/(u*t)  Es el costo en el que se incurre por tener una unidad almacenada del producto durante un periodo de tiempo determinado. En otras palabras :

C1 = C1’ + bi

Donde, C1`: costo operativo de mantenimiento y bi : costo de capital inmovilizado.

- Costo de Agotamiento (C2) = $/(u*t)  Es el costo en el que incurre al agotar las existencias y en consecuencia no poder satisfacer la demanda del producto.

- Costo de reorden (k) = $/lote  Es el costo al realizar un pedido, por la emisión de compra.

7.  La función de los stocks es la de absorber las fluctuaciones que se producen en la demanda, en la fabricación o bien en la distribución. Los supuestos básicos del modelo mas sencillo son:

- Se administra un único ítem.

- El producto es de demanda independiente

- La demanda es conocida y se efectua a tasa constante.

- El plazo de entrega (o lead time) del producto solicitado es conocido.

- B, C1 y K son independientes de la cantidad.

- No hay restricciones sobre el tamaño del lote.

- La posición con respecto al volumen de stocks varia según las aéreas dentro de una empresa, y en muchos casos los intereses se contraponen. El área de ventas, optara por contar con un volumen de stocks importante, para q en ningún momento falte producto (ya sea en almacén, góndola de puntos de venta, etc), y así contemplar cualquier posible fluctuación de la demanda, y no perder potenciales ventas del producto. Por otro lado, y siguiendo una filosofía JIT, producción querrá que todo el stock de producto terminado se libere lo antes posible, sin embargo, teniendo el stock suficiente de producto semi elaborado o de materiales. Esta misma política será compartida por Finanzas, dado que el aumento de stocks ocasiona mayor capital inmovilizado llegando a ser muy perjudicial. Finalmente, Logística preferirá que el stock sea el menor posible para que no se acumule en almacén y sea despachado lo antes posibles para mayor comodidad de recepción y almacenamiento, además de capacidad disponible en planta para este fin.

- Ecuaciones para un modelo básico de análisis de Stocks:

Donde:

D: demanda del producto;  b: Costo unitario de adquisiscion;  C1: Costo de almacenamiento;  k: costo de reorden;  q: tamaño del lote;  t:  intervalo entre dos reposicionamientos sucesivos;  CTE: vosto total esperado referido al periodo estratégico;  n: numero de ordenes en ese periodo de tiempo; Pp: punto de pedido.

- Las modalidades de regímenes son:

tiempo

q optimo

Pp

Nivel de Stock

Reposición instantánea a tasa constante con demanda constante:

t

- Reposición constante con demanda inmediata:

q optimo

Nivel de Stock

tiempo

t

Pp

tiempo

q optimo

Pp

Nivel de Stock

Reposición instantánea con inventario de seguridad: En este caso consideramos que existe una cantidad de producto que se mantiene en existencia a fin de absorber variaciones de demanda o de plazos de entrega y situaciones imprevistas.

Ss

t

- Régimen con agotamiento: Se supone que se admite una diferencia en las tareas pero sin perder ventas, es decir, que la empresa está dispuesta a hacer frente a la falta de stocks asumiendo un nuevo costo por unidad de tiempo por cada unidad de producto demandada no satisfecha.

tiempo

q optimo

Pp

Nivel de Stock

t

- Régimen de demanda y reposición variables: Es el caso mas genérico, pero puede afectar solo a la tasa de producción o la tasa de demanda. Estas tasas están definidas por un ángulo de pendiente de las rectas en las graficas.

tiempo

q optimo

Pp

Nivel de Stock

ββα

αβα

T1

T3

T2

Donde α es la tasa de producción y β la tasa de demanda.